ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6.

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА. КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ.

1.1 Общие указания

Количество осадков выражается в миллиметрах слоя воды, который образуется от выпадения осадков, если бы они не испарялись, не стекали бы и не просачивались в почву. Численно количество осадков в миллиметрах равняется количеству килограмм воды, вылившейся на площадку в 1 квадратный метр (1 мм = 1 кг/1 м2). Это касается и твердых осадков - им приписывают их водяной эквивалент (для чего их просто растапливают и измеряют количество образованной воды). Толщину снежного покрова независимо измеряют в сантиметрах (с помощью специальной снегомерной линейки с точностью до 1 см).

При проведении оперативных метеонаблюдений, оценка интенсивности осадков производится по метеорологической дальности видимости. Сильным считается дождь в случае, когда видимость составляет не более 1000 м; снегопад считается сильным, в случае, если видимость не превышает 500 м.

Интенсивность осадков соответствует количеству осадков в миллиметрах, которая выпадает за 1 час. По интенсивности осадки подразделяются на следующие типы:

- слабые - 0,25 -1,0 мм/ч;                                                                                         Рисунок 1 - Осадкомер

- умеренные - 1,0-4,0 мм/ч;

- сильные - 4,0-16,0 мм/ч;

- очень сильные - 16,0-50 мм/ч;

- экстремальные - 50,0 мм/ч и более.

Измерение количества осадков осуществляют с помощью специальных сосудов - дождемеров - и осадкомеров. Ведро дождемер - это открытый сверху цилиндр диаметром около 25 см (площадь сбора 500 см2) и высотой 40 см. Примерно на трети высоты цилиндра впаяна коническая перегородка (конусом вниз), в которой у верхушки конуса сделано шесть небольших отверстий, сквозь них дождевая вода попадает в нижнюю часть ведра. Основная функция этой перегородки - уменьшение потерь воды за счет испарения. На боковине нижнего отсека ведра есть сливной патрубок, закрытый пробкой, с его помощью содержимое дождемера выливают в стеклянный мерный стакан с делениями, нанесенными таким образом, что расстояние между ними соответствует слою воды толщиной 0,1 мм на площади 500 см2, поскольку диаметр стакана примерно вчетверо меньше диаметра ведра, настоящая цена деления составляет около 2 мм, что значительно повышает точность отсчета.

1.2 Задание по вариантам

На метеопункте за n часов отобрали V л ливневых осадков, какой интенсивности осадки прошли в этой местности. Данные для расчета приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Задание по вариантам.

| №В | n, час | V, л | №В | n, час | V, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 10 | 9 | 4,5 | 5 |
| 2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 4,5 |
| 3 | 1,5 | 8 | 11 | 5,5 | 4 |
| 4 | 2 | 7,5 | 12 | 6 | 3,5 |
| 5 | 2,5 | 7 | 13 | 6,5 | 3 |
| 6 | 3 | 6,5 | 14 | 7 | 2,5 |
| 7 | 3,5 | 6 | 15 | 7,5 | 2 |
| 8 | 4 | 5,5 | 16 | 8 | 1,5 |

1.3 Пример расчета:

На метеопункте за 5 часов отобрали 2 л ливневых осадков, какой интенсивности осадки прошли в этой местности.

H = V·104/S, мм

где V – объем отобранных осадков, л

S – площадь дна осадкомера, см2, стандартно равна 500 см2.

H = 2·104/500 = 4 мм

За час количество выпавших осадков составит 4/5 = 0,8 мм

В рассматриваемой местности прошли осадки слабой интенсивности.