ОРБ 	Рубежный контроль 2

1 Обеспечение безопасности АЭС сводится к предотвращению:

- неуправляемой цепной реакции деления

- использования большего количества воды

- закипания теплоносителя

- открытия корпуса

- явлений флюоресценции

2 Во всех звеньях процесса на АЭС должны быть предусмотрены:

- устройства исгнализации

- пути эвакуации

- средства и системы, обеспечивающие безопасность при отклонении от  нормальных режимов эксплуатации, повреждении оборудования и ошибках персонала

- устройства тушения пожаров

- экраны

3 Цепная реакция деления при возникновении опасных нарушений в работе реактора прекращается с помощью:

- защитного экрана

- системы аварийной защиты

- перенесения радиоактивного вещества

- тяжелой воды

- охлажления

4 Система аварийного охлаждения активной зоны реактора служит для:

- сохранения теплового баланса между контурами наружнего и внутреннего охлаждения

- сохранения теплового баланса в рабочем режиме

- сохранения теплового баланса между тепловыделением и отводом теплоты

- выброса пара в окружающую среду

- запуска турбин

5 Система аварийного охлаждения активной зоны реактора состоит из двух подсистем:

- простой и сложной

- верхней и нижней

- наружней и внутренней

- открытой и закрытой

- активной и пассивной

6 Толщина защитного материала, необходимая для уменьшения интенсивности излучения на половину её первоначального значения – это слой:

- двукратного ослабления

- половинного ослабления

- десятикратного ослабления

- двойного ослабления

- двойной защиты

7 Выбор материала экрана для защиты от ионизирующего излучения зависит от:

- расстояния

- вида системы охлаждения

- вида излучения

- дозы

- интенсивности

8 Согласно шкале МАГАЭТЭ количество уровней аварий на АЭС выделяют:

- 3

- 4

- 5

- 7

- 10

9 Большую проблему представляет собой присутствие в питьевой воде:

- цезия

- радона

- ксенона

- урана

- калия

10 По составу излучения различают отходы:

- твердые; среднеживущие; низкоактивные; излучающие нейтроны

- твердые; жидкие; газообразные

- α-излучающие отходы; β-излучающие; γ-излучающие; отходы, излучающие нейтроны

- короткоживущие; среднеживущие; долгоживущие

- низкоактивные; среднеактивные; высокоактивные

11 Хранилища отработанного ядерного топлива требуют:

- переработки

- остеклования

- охлаждения

- переноса

- международных соглашений

12 На территории Казахстана существуют полигоны:

- Их 3 - «Лира», «Галит», «Сай-Утес»;

- Их 5 - «Семипалатинский», «Лира», «Галит», «Сай-Утес», «Лобнор»;

- Их 4 - «Семипалатинский», «Лира», «Галит», «Сай-Утес»;

- Их 2 - «Семипалатинский», «Лобнор»;

- Он 1 - «Семипалатинский».

13 Число радиоактивных распадов в единицу времени (1 с) называется:

- средним временем жизни ядра

- активностью

- периодом полураспада

- постоянной распада

- законом радиоактивного распада

14 При образовании ядра выделяется энергия, которая называется:

- энергией образования

- энергией разрушения

- энергией реакции

- энергией распада

- энергией связи ядра

15  γ – распад представляет собой:

А) поток позитронов;

В) поток нуклонов;

С) поток электронов;

D) электромагнитное излучение,

Е) поток π – мезонов.