Гипсометрикалық кескін құру әдістемесі

Гипсометрикалық кескін – ол жер бедерінің ерекшеліктерін көрсететін бір бағыт бойындағы сызық.

2.3.1 Физикалық, гипсометрикалық карталарда бағыт бойынша сызықтың картадағы горизонталь сызығымен қиылысу нүктесін белгілейді.

2.3.2 Нүктелер нөмірленеді (1,2,3,…,N).

2.3.3 Миллиметровкада өзара перпендикуляр екі жолақ сызылады.

2.3.4 Тік масштаб белгіленіп, кескіннің көлденең құрамасында №1 нүкте қойылады (тік бағыттағы сызықтан 1 см аралықта).

2.3.5 Табылған нүктелер (1,2,3,…N), өлшегіштің көмегімен картадан көлденең құрамаға Нүктелер нөмірленеді  және горизонтальдың мағыналарының астына (1,2,3,…N) жазылады. Өзендер, көлдер мен теңіз жағалауларының қиылысқан нүктелері бөлек белгіленеді.

2.3.6 Тік масштабты ескере отыра, нүктелердің кеңістіктегі орналасуын тауып, оларды бір жолақ қып қосады. Бұл гипсометрикалық кескін болады. Оны өзен, су қоймалары жағалауларын жобалаумен қиындатады. (1 сурет)

ө.

100

300

600

600

300

100

# M

700

600

500

400

300

200

100

1              2             3              4            5             6             ө.

# Шартты белгілер

# 1 –   гипсометриалық кескін жолағы

# 1 сурет –  Гипсометриалық кескін жолағы

Өзендер, су қоймалары (тереңдігі) масштабтан тыс белгіленеді.

Егер горизонтальды құрамада екі бірдей , нүкте болса, онда гипсометрияны ескере отыра оларды (жоғарлату немесе төмендету) қосады.