АВТОКӨЛІКТЕР МАГИСТРАЛЫНАН ПАЙДА БОЛАТЫН ШУДЫ ЕСЕПТЕУ

4.1 Жалпы бөлім

Автокөлік транспорттары двигательдерінің қуатының және қозғалыс интенсивтілігінің артуына байланысты олардан шығарылған шудың мөлшері қоршаған орта үшін берілген нормадан асып кетуі мүмкін.

Транспорттардан шығарылған шуды төмендету үшін табиғи үйінділер, төбешіктер, ғимараттар, дыбыс өткізбейтін конструкциялардан салынған тұрғын үйлерді пайдаланады. Шудан қорғау үшін әртүрлі ғимараттарды, құрылымдарды пайдаланады: жол бойындағы қабырғалар, беткі тығыздығы 30 кг/м3-тен аз емес арнаулы қабырға-экран.

Есептеу нүктесіндегі шу деңгейі транспорт ағыны шуларының сипатына және жолдан есептеу нүктесіне дейінгі қашықтыққа байланысты.

Транспорт ағынының шулары эквивалентті дыбыс деңгейімен, дБА анықталады

Транспорт ағынының шуларын эмпирикалық байланыс бойынша анықтайды:

(4.1)

мұнда: N – қозғалыс интенсивтілігі, авт/сағ.

D – берілген шарттардың орташа техникалық қабылданған шарттардан ауытқуын ескертетін түзетулердің қосындысы.

Түзетулердің қосындысы келесі формуламен есептелінеді:

(4.2)

мұнда: DN  - жалпы ағындағы қоғамдық және жүк машиналарының үлесіне енгізілген түзету. 60% стандарт норманың әрбір 10%  ауытқуына 1 дБА келеді.

DV  - жылдамдыққа түзету. 40 км/сағ. жылдамдықтың әрбір 10 км/сағ. ауытқуына 1 дБА.

Di – жолдың еңістігіне түзету, жолдың немесе көшенің әрбір 2%   еңісіне +1 дБА.

Dтр – көшенің өсі бойынша жүретін трамвайға қатысты түзету, +3 дБА

Шудан қорғалатын объекті территориясындағы есептеу нүктесіндегі дыбыс деңгейі  төмендегі формуламен анықталады:

LАэкв.тер.=LАэкв. – LАрас. – LАэкр – LАзел 			(4.3)

мұнда: LАэкв. – транспорт ағынынан пайда болған шудың сиаттамасы, дБА, 1-формуламен анықталады,

LАрас. – есептеу нүктесі мен шу көздерінің арақашықтығына байланысты дыбыс деңгейінің төмендеуі, дБА.

LАэкр – дыбыс   деңгейінің экран арқылы төмендеуі, дБА.

LАзел – дыбыс  деңгейінің жасыл  отырғызылымдармен төмендеуі, дБА.

Көз бен есептеу нүктелерінің арақашықтығына байланысты дыбыс деңгейінің төмендеуі келесі формуламен анықталады:

LАрас. = 10lg						(4.4)

мұнда: R – жолдан  есептеу нүктесіне дейінгі қашықтық, м.

R0 – автомобиль  жолының шуын анықтау үшін микрофон орналастырылған қашықтық, R0=7,5 м-ге тең.

Экран және жасыл отырғызылымдарды пайдалану арқылы есептеу нүктесіндегі дыбыс деңгейінің төмендеуін мына фолрмула бойынша анықтаймыз:

LАэкр + LАзел =  LАдоп – LАэкв.   + LАрас. 			(4.5)

Экран арқылы шудың төмендеу деңгейін есептеу үшін екі тәсіл қолданылады: ең бірінші шексіз экран арқылы (берілген биіктік және өте үлкен ұзындығы арқылы), екінші осы алынған мәндермен экранның соңғы ұзыны арқылы дыбыс деңгейінің төмендеуін анықтайды.

Шексіз экран арқылы шудың төмендеу мәнін мына формуламен анықтайды:

LАэкрВ = 7,7lg(257+5)				(4.6)

мұнда:  - дыбыс сәулелерінің өту жолдары ұзындықтарының айырмасы:

= a + b – 							(4.7)

мұнда: а – шу көзінің геометриялық центрі мен экранның жоғарғы жиегінің ең қысқа арақашықтығы;

b – есептеу нүктесі мен экранның жоғарғы жиегінің ең қысқа арақашықтығы;

с – көздің геометриялық ортасы мен есептеу нүктесінің ең қысқа арақашықтығы.

a,b,c – 2-суреттегі(а) экран үшін Пифогор теоремасы бойынша анықталады:

(4.8)

- ны есептегенде оның мәні экран биіктігінен аз болмау керек, бұл жағдайда  = 0 және LАэкрВ = 5 дБА

2-суреттегі (в,г) схема бойынша есептегенде ең бірінші мына өлшемдер r/ және Hэ  келесі формулалармен анықталады:

(4.9)

(4.10)

Ары қарай есептеу сәйкес мәндеріне байланысты 7,8 формулалармен есептелінеді.

Экранның соңғы ұзыны арқылы дыбыс деңгейінің төмендеуін келесі формуламен анықтайды:

(4.11)

мұнда: 1, 2 – есептеу нүктесінен экран көрінетін бұрыш;

LАэкрВ – 6 формула бойынша есептелген, шексіз экран арқылы дыбыстың төмендетілген мәні, дБА.

Экранның ұзындығы келесі формуламен анықталады:

Lэ = (R-r)(tg1+tg2)  				(4.12)

Дыбыстың жасыл отырғызылымдармен төмендеу мәні 1-кесте бойынша анықталады.

4.3 формула бойынша анықталған LАэкв.тер дыбыс деңгейін берілген аймақтар бойынша 4.1-кестеде көрсетілген рұқсат етілген деңгеймен (нормамен) салыстыру керек.

4.1-кесте – Дыбыс деңгейінің жасыл отырғызылымдармен төмендеуі

| № | Жасыл отырғызылымдар алқабы | Алқап ені, м. | Дыбыс деңгейінің төмендеуі, дБА. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бір қатар, ағаштарды шахмат тәрізді отырғызу | 10-15 А | 4-5 |
| 2 | -//- | 16-20 Б | 5-8 |
| 3 | Қатарлардың арақашықтығы 3-5 м етіп отырғызу | 21-25 В | 8-10 |
| 4 | Қатарлардың арақашықтығы 3м, екі және үш қатар етіп отырғызу | 26-30 Г | 10-12 |

Ескерту: Ағаштардың биіктіктерін 5-8 м-ден кем емес деп қабылдау керек.

4.2-кесте – Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттардағы дыбыс деңгейінің рұқсат етілген мөлшері

| Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар орналасқан территориялар | Рұқсат етілген дыбыс деңгей, дБА |
| --- | --- |
| Санаторилер, ауруханалар орналасқан территориялар | 35 |
| Тұрғын үйлер орналасқан территориялар (қабырғадан 2 м қашықтықта), демалу алаңы, тұрғын үйлер тобы, балалар бақшасындағы алаңдар, мектеп участкелері | 45 |

Шу көздеріне бағытталған ғимараттар үшін қоршау конструкцияларынан 2 м қашықтықтағы автотранспорт көліктерінен пайда болған шу үшін дыбыстың эквивалентті деңгейі дБА кестеде көрсетілген деңгейінен 10 дБА-ға жоғарырақ болады. Уақытқа түзету: сағат 7-ден 23-ке дейін 10дБА

4.2 Автомобиль магистралынан пайда болған шу үшін

дыбыс деңгейін есептеу мысалы

4.2.1 Мына шарттар бойынша аавтомобиль магистралынан пайда болған дыбыс деңгейін есептеу

-   Автомобиль қозғалысының интенсивтілігі N=1000 авт./сағ.

- Есептеу нүктесінен жолға дейінгі қашықтық R=30м

- Жалпы ағындағы жүк және қоғамдық транспорттар үлесі C= 25%

- Ағын жылдамдығы V=60 км/сағ.

- Жол еңістігі i=4%

- Есептеу нүктесінің биіктігі HT=2м

- Экран қабырғасының биіктігі HЭ=2,5 м

- Экраннан жолға дейінгі қашықтық r=3 м

- Есептеу нүктесі аурухана территориясында орналасқан

4.2.2 Есептеу реттері

4.2.2.1 2-кестеден 10дБА түзетуді ескере отырып, рұқсат етілген дыбыс деңгейін анықтаймыз: LАдоп.=45 дБА

4.2.2.2 Транспорт ағынынан пайда болған шудың деңгейін 4.1 формуламен  анықтаймыз:

Шыққан мән нормадан, 45 дБА-дан жоғары.

4.2.2.3  Көз бен есептеу нүктелерінің арақашықтығына байланысты дыбыс деңгейінің төмендеуі келесі формуламен анықталады:

LАрас. = 10lg

81-6=75 дБА >45 дБА

4.2.2.4 	a,b,c – 2-суреттегі(а) экран үшін Пифогор теоремасы бойынша анықталады:

- дыбыс сәулелерінің өту жолдары ұзындықтарының айырмасын анықтаймыз:

= a + b – c = 3,905+27,005-30,066=0,84

4.2.2.5 Шексіз экран арқылы дыбыстың төмендеуін анықтаймыз:

LАэкрВ = 7,7lg(257+5)= 7,7lg(2570.844+5)= 18.06 дБА.

4.2.2.6 	Экранның соңғы ұзыны арқылы дыбыс деңгейінің төмендеуін келесі формуламен анықтаймыз:

4.2.2.7 Арақашықтыққа және экранның соңғы ұзыны арқылы дыбыс деңгейінің төмендеуін ескере отырып, есептеу нүктесіндегі дыбыс деңгейін анықтаймыз: 	LАэкр.тер.=81-6-3	=72 дБА, нормадан жоғары

4.2.2.8 1-кесте бойынша ені 20 м болатын жасыл отырғызылымдар арқылы дыбыс деңгейінің төмендеуін анықтаймыз: LАзел..=8 дБА

4.2.2.9 Арақашықтық, экранның соңғы ұзыны арқылы және жасыл отырғызылыммен дыбыс деңгейінің төмендеуін ескере отырып, есептеу нүктесіндегі дыбыс деңгейін анықтаймыз: 	LАэкр.тер.=81-6-3-8	=64 дБА, нормадан жоғары.

4.2.2.10 Қорытынды: Қарастырылған жағдайлар дыбыс деңгейін (шуды) нормаға дейін төмендету үшін жеткіліксіз. Сондықтан экранның биіктігін немесе ұзындығын ұлғайту керек.

4.3 Жеке тапсырмалар

Берілген варианттар бойынша автомобиль магистралынан пайда болған шу үшін дыбыс деңгейін есептеу керек.

Есептеуге қажетті мәліметтер 5-кестеде көрсетілген. Вариант нөмері студенттің журналдағы тізімінің нөмеріне сәйкес келеді.

4.3-кесте – Нұсқа бойынша тапсырмалар

| варианттар | Интенсивтілік N, авт./сағ. | Есептеу нүктесінен жолға дейінгі қашықтық R,м | Жалпы ағындағы жүк және қоғамдық транспорттар үлесі C, % | Жол еңістігі i,% | Экраннан жолға дейінгі қашықтық r, м | Экран қабырғасының биіктігі HЭ, м | Есептеу нүктесі орналасқан территория | Ағын жылдамдығы V, км/сағ. | экран түрі | бұрыш 1/2 | есептеу нүктесінің биіктігіНт, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 500 | 50 | 40 | 2 | 3 | 6 | аурухана | 40 | А | 45/45 | 2 |
| 2 | 550 | 60 | 60 | 4 | 3 | 4 | санаторий | 50 | Г | 45/45 | 2 |
| 3 | 600 | 20 | 80 | 6 | 4 | 7 | тұрғын үй | 60 | А | 45/50 | 2 |
| 4 | 650 | 30 | 50 | 2 | 3 | 7 | мектеп | 40 | А | 45/50 | 2 |
| 5 | 600 | 50 | 60 | 4 | 10 | 6 | балабақша | 50 | Б | 40/40 | 2 |
| 6 | 750 | 30 | 60 | 6 | 4 | 6 | аурухана | 60 | А | 45/40 | 2 |
| 7 | 800 | 50 | 70 | 2 | 10 | 3 | санаторий | 40 | В | 40/45 | 2 |
| 8 | 850 | 60 | 50 | 4 | 3 | 4 | тұрғын үй | 50 | Г | 45/50 | 2 |
| 9 | 900 | 30 | 60 | 6 | 3 | 7 | мектеп | 60 | А | 50/45 | 2 |
| 10 | 950 | 20 | 40 | 2 | 4 | 6 | балабақша | 40 | А | 45/45 | 2 |
| 11 | 1000 | 50 | 40 | 4 | 10 | 7 | аурухана | 50 | Г | 45/45 | 2 |
| 12 | 500 | 60 | 60 | 6 | 10 | 6 | санаторий | 60 | А | 45/50 | 2 |
| 13 | 550 | 50 | 40 | 2 | 10 | 7 | тұрғын үй | 40 | Г | 45/40 | 2 |
| 14 | 600 | 60 | 60 | 4 | 3 | 4 | мектеп | 50 | А | 40/40 | 2 |
| 15 | 650 | 20 | 80 | 6 | 3 | 6 | балабақша | 60 | А | 40/45 | 2 |
| 16 | 500 | 60 | 50 | 2 | 10 | 4 | аурухана | 40 | Б | 45/50 | 2 |
| 17 | 750 | 30 | 60 | 4 | 4 | 7 | санаторий | 50 | А | 50/45 | 2 |
| 18 | 800 | 60 | 60 | 6 | 3 | 3 | тұрғын үй | 60 | В | 45/50 | 2 |
| 19 | 850 | 50 | 70 | 2 | 10 | 4 | мектеп | 40 | Г | 45/45 | 2 |
| 20 | 900 | 60 | 50 | 4 | 3 | 4 | балабақша | 50 | А | 40/40 | 2 |
| 21 | 950 | 60 | 60 | 6 | 10 | 7 | аурухана | 60 | А | 40/45 | 2 |
| 22 | 1000 | 20 | 40 | 2 | 3 | 7 | санаторий | 40 | Г | 45/50 | 2 |
| 23 | 1050 | 60 | 40 | 4 | 10 | 7 | тұрғын үй | 50 | А | 50/45 | 2 |
| 24 | 1100 | 60 | 60 | 6 | 3 | 3 | мектеп | 60 | Г | 45/50 | 2 |
| 25 | 1150 | 60 | 60 | 2 | 10 | 4 | балабақша | 50 | А | 45/45 | 2 |