Задача №2. Расчет рамы каркаса одноэтажного промышленного здания на сейсмическое воздействие

Выполнить статический и динамический расчеты однопролетной рамы железобетонного каркаса при следующих исходных данных:

    - здание – производственное общего назначения;

    - длина здания – 54 м;

    - ширина пролета – 18 м;

    - шаг рам – 6 м;

    - количество кранов – 2, грузоподъемность – 15 тс, режим работы – легкий;

- район строительства: снеговой – 3, ветровой – IV;

- длина колонны: нижняя часть – 7,5 м, верхняя часть – 2,5 м;

- сечение колонны: верхняя часть – b x h = 0,4 х 0,38 м, нижняя часть – b x h = 0,4 х 0,7 м;

- бетон – класса В20;

- ригель – железобетонная ферма весом 9,1 т;

- подкрановые балки – железобетонные весом 3,5 т;

- вес 1 м подкранового пути – 1,5 кН/м;

- вес 1 м2 кровли – 2,0 кН/м2 (расчетная нагрузка), 1,66 кН/м2 (нор- мативная);

- стены – панельные весом 0,8 кН/м2, толщиной 0,3 м;

- район сейсмичности – 7 баллов;

- грунт – II категории сейсмичности.