Практическая работа 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ПЫЛЬЮ

В разрезах  «Восточный» и «Богатырь»  используется ряд мероприятий по борьбе с пылью.

При производстве буровых работ:

- бурстанки оснащены установками пылеулавливания, входящими в комплект оборудования (эффективность составляет 80%), 
         При ведении взрывных работ:

- применяется гидрозабойка скважин (30% от взорванного числа скважин). 
        - взрывание производится в зажатой среде (на буфер из неубранных по-род); 
        - ограничение одновременно взрываемого количества ВВ; 
        - отказ от взрывных работ в штилевую погоду.

Эффективность указанных мероприятий: по пыли - 20%, по газам 25%). 
                  При ведении добычных работ:

- пылеподавление орошением водой в местах выемки, перегрузки и погруз-ки горной массы, а также при ее транспортировке ленточным конвейером (общая эффективность указанных мероприятий составляет около 70%).

При движении автотранспорта по автомобильным дорогам для уменьше-ния количества пыли производится орошение водой автодорог в летнее время с помощью поливочной машины (эффективность 70%).

При эксплуатации технологического комплекса на поверхности:

- в здании погрузочных пунктов  и тоннелях уборки просыпей в аспирационных системах установлены сухие батарейные циклоны типа ВБЦ с коэффициентом очистки 95%,

- в  сортировке и перегрузочном пункте  установлены сухие инерционные пылеулавливатели — циклоны типа ЦН-11 с коэффициентом очистки 80%. 
         - котельная оборудована семью батарейными циклонами БЦ-2-7 для сухого улавливания золы с эффективностью очистки от 80 до 85%,

- на топливоподаче установлены сухие инерционные пылеулавливатели -  циклоны типа ЦН-11 с коэффициентом очистки 80%.

Эффективность мероприятий по снижению пылеобразования  определяя-ется по формуле:

где М1 – количество пылевых выбросов без учета мероприятий,    М2 – количест-во пылевых выбросов с учетом мероприятий по их снижению.

Определить по формуле (7.1) эффективность мероприятий  по борьбе с пылью в  технологических процессах, приведенных в таблице 7.1, поместив результаты в колонку 5 таблицы 7.1.  В  колонке  6  таблицы знаком  плюс  (+) отметить недостаточность по вашему мнению проводимых мероприятий и каковыми они должны быть.

Расчеты произвести по вариантам. Номер варианта определяется последней цифрой  номера зачетной книжки. Для нечетных цифр – вариант 1, для четных – 2.

Таблица 7.1 –Объемы выбросов пыли в технологических процессах

| № по-зиции | Наименование технологического процесса | Выбросы пыли без учета ме-роприя-тий, (т/год) | Выбросы пыли с учетом ме-роприятий, (т/год) | Эффектив-ность,% | Отметка о необходимо-сти повыше-ния эффек-тивности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа буровых станков |  |  |  |  |
|  | А)добыча | 19,9 | 19,9 |  |  |
|  | Б) вскрыша | 44,5 | 8,9 |  |  |
|  | В) щебкарьер | 1,26 | 0,25 |  |  |
| 2 | Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | А)добыча | 554,3 | 166,3 |  |  |
|  | Б) выскрыша | 123,5 | 123,5 |  |  |
|  | В) щебкарьер | 1,22 | 1,22 |  |  |
| 3 | Транспортирование массы открытым лен-точным конвейером | 468,9 | 140,66 |  |  |
| 4 | Формирование породных отвалов | 345,6 |  |  |  |
| 5 | Взрывные работы |  |  |  |  |
|  | А)добыча | 22,87 | 18,25 |  |  |
|  | Б) выскрыша | 22,18 | 17,74 |  |  |
|  | В) щебкарьер | 0,98 | 0,81 |  |  |
| 6 | Сдувание с открытых поверхностей, нарушенных горными работами |  |  |  |  |
|  | А)карьер | 39,9 | 39,9 |  |  |
|  | Б) отвалы | 209,1 | 209,1 |  |  |
|  | В) щебкарьер | 3.48 | 3,48 |  |  |
| 7 | Автотранспортные работы на щебкарьере | 0,95 | 0,28 |  |  |
| 8 | Подача угля из разреза на перегрузочных пунктах |  |  |  |  |
|  | А)активное выделе-ние | 5,14 | 5,14 |  |  |
|  | Б)сдувние | 15,8 | 15,8 |  |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Перегрузочные пун-кты | 15,63 | 15,63 |  |  |
| 10 | Подача угля на склад, и отгрузка усредни-тельной машиной | 359,2 | 329,1 |  |  |
| 11 | Подача угля на погрузочные пункты |  |  |  |  |
|  | А)активное выделе-ние | 19,8 | 19,8 |  |  |
|  | Б)сдувние | 77,8 | 77,8 |  |  |

Продолжение таблицы 7.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Аспирационные си-стемы при погрузке | 364,8 | 24,5 |  |  |
| 13 | Подача угля из раз-реза на конвейеры |  |  |  |  |
|  | А)активное выделе-ние | 27,7 | 27,7 |  |  |
|  | Б)сдувние | 39,8 | 39,8 |  |  |
| 14 | Дробление и грохо-чение щебня | 180,2 | 180,25 |  |  |
| 15 | Работа складов ще-бня | 16,1 | 16,1 |  |  |
| 16 | Разгрузка автосамо-свалов и работа лен-точных механизмов на дробильно-сорти-ровочную установку | 0,5 | 0,5 |  |  |