Практическая работа 6

ВЫБОР ВАРИАНТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТВАЛОВ

1 Общие положения

Предпочтительным является размещение отвалов на землях не пригодных для сельского хозяйства, лесного хозяйства и др. целей (овраги, балки, впади-ны, провалы, образовавшиеся вследствие разработки месторождений  подземным способом, заболоченные земли). Этот вариант целесообразен, когда непродуктивные земельные площади расположены на относительно небольших расстояниях и затраты на транспортировку горных пород не являются большими.

Предпочтительность определяется с помощью формулы экономического сравнения вариантов:

(11.1)

где VC1- суммарные затраты на перевозку пород  на отвалы, располагаемые на непригодных для использования землях, V- объем породы, м3, С1-затраты на пе-ревозку 1 м3 , S1C’3 - суммарные затраты на рекультивацию отвалов, расположенных на непригодных для сельскохозяйственного использования землях, S’1- площадь отвалов , подлежащая рекультивации, га, С’3 - затраты на рекультива-цию 1 га поверхности отвалов,  S3f’-  доход от перевода непродуктивных земель в продуктивные, S3 - общая площадь земель, переведенных в продуктив-ные, га, f’- ценность одного га улучшенной при рекультивации земли, VC2 – суммарные затраты на перевозку пород на отвалы, расположенные на землях, пригодных для использования, С2 – затраты на перевозку 1м3 земли, S1C3-  за-траты на рекультивацию отвалов, расположенных на землях, пригодных к испо-льзованию, S1-площадь отвалов, расположенных на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования,    подлежащая рекультивации, га, С3- за-траты на рекультивацию 1 га, S2f2 - суммарный ущерб от изъятия земель из хо-зяйственного использования, S2 - общая изымаемая площадь, га,  f2 - ценность одного га земли, S1(f’-f”) - суммарный эффект от изменения ценности пригод-ных земель до изъятия и после рекультивации, f”- ценность 1 га рекультивируемых земель.

Задание

Определить предпочтительность между вариантом расположения отвалов на землях пригодных для сельскохозяйственного использования и бросовых площадях в соответствии с вариантом задания указанном в  таблице 11.1.

Таблица 11.1-  Варианты заданий

| № вар. | V, тыс м3 | С1, тен-ге | S’1 га | С’, тыс.тен-ге | S3, га | f’, тыс.тен/ га | С2 , га | S1, га | C3, тыстен-ге | S2, га | f2, тыс. тенге/га | f’’ тыс. тен-ге/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 230 | 4 | 8 | 2,8 | 15 | 460 | 2,1 | 9,0 | 2,2 | 2,1 | 16,0 |
| 2 | 70 | 230 | 6 | 8 | 2,8 | 15 | 460 | 2,2 | 9,1 | 2,3 | 2,2 | 16,0 |
| 3 | 80 | 230 | 9 | 8 | 2,8 | 15,5 | 460 | 2,3 | 9,0 | 2,3 | 2,3 | 16,0 |
| 4 | 90 | 230 | 12 | 8 | 2,8 | 15,6 | 460 | 2,4 | 8,9 | 2,3 | 2,4 | 16,0 |
| 5 | 100 | 230 | 15 | 8 | 2,8 | 15,7 | 460 | 2,5 | 8,8 | 2,3 | 2,5 | 16,0 |
| 6 | 110 | 230 | 18 | 8 | 2,8 | 15,8 | 460 | 2,6 | 8,7 | 2,4 | 2,6 | 16,0 |
| 7 | 120 | 230 | 21 | 8 | 2,8 | 15,9 | 460 | 2,7 | 8,6 | 2,5 | 2,7 | 16,0 |
| 8 | 120 | 230 | 24 | 8 | 2.8 | 16,0 | 460 | 2,8 | 8,5 | 2,6 | 2,8 | 16,0 |
| 9 | 140 | 230 | 27 | 8 | 2.8 | 16,1 | 460 | 2,9 | 8,4 | 2,7 | 2,9 | 16,0 |
| 0 | 150 | 230 | 30 | 8 | 2,8 | 16,2 | 460 | 3,0 | 8,3 | 2,8 | 3,0 | 16,0 |