181 Наиболее целесообразным является размещение горных пород вскрыши на землях:

- ранее использовавшихся  в сельском хозяйстве,

- ранее использовавшихся в лесном хозяйстве,

- ранее использовавшихся в рекреационных целях,

- ранее занятых болотами,

- ни на одних из перечисленных.

182  Под рациональным использованием земель в пределах горного отвода следует понимать:

- обеспечение минимально возможных площадей нарушения земель,

- сохранение ценности земель при их возвращении владельцу,

- получение максимально возможной сельско-хозяйственной, лесной и другой продукции с угодий, расположенных в пределах земельного отвода,

- сокращение до минимума сроков изъятия земель у прежних пользов-ателей,

- все перечисленные вместе.

183  Коэффициент эффективности использования земель это:

- отношение суммы площадей земель, занятых сооружениями и в пределах санитарно-защитной зоны к площади горного отвода,

- отношение суммы площадей земель, занятых сооружениями  к площади горного отвода,

- отношение суммы площадей земель в пределах санитарно-защитной зоны к площади горного отвода,

- отношение суммы площадей земель, занятых сооружениями к сумме площадей в пределах санитарно защитной зоны,

- ни  один из перечисленных.

184 Подземная технологическая зона горного предприятия это:

- земли занятые технологическими дорогами,

- земли, занятые зданиями и сооружениями на территории промышленных площадок,

- участки в пределах зон нарушения поверхности, развивающихся в результате ведения горных работ ,

- участки, занятые под линии электропередач, и другими коммуникациями,

- ни что из перечисленного

185  Неиспользуемые земли в пределах горного отвода это:

- земли в пределах земельных отводов, не занятые зданиями и сооружениями,

- земли в пределах земельных отводов, не занятые санитарно-защитными зонами,

- земли в пределах земельных отводов, не занятые зданиями, дорогами, зонами,

- земли в пределах земельных отводов, не занятые электрическим коммуникациями и коммуникациями связи,

- все перечисленные в пп. A, B,C,D.

186 Какая из названных относится к зоне сильных экологических нарушений и загрязнений:

- сплошной гибели коренных растительных сообществ на расстоянии 0,5-6 км,

- угнетение и гибель большей части коренных растительных сообществ,

- гибель отдельных деревьев, общее снижение продуктивности естественных растительных сообществ.

- изменения в составе атмосферного воздуха и грунтовых вод в пределах, не превышающих норм, но выше средних многолетних значений для данной местности;

- ни одна из названных.

187  Какая из названных относится к зоне слабых экологических нарушений и загрязнений:

- сплошной гибели коренных растительных сообществ на расстоянии 0,5-6 км,

- угнетение и гибель большей части коренных растительных сообществ,

- гибели отдельных деревьев, общего снижение продуктивности естественных растительных сообществ на 2-30 км;

- изменений в составе атмосферного воздуха и грунтовых вод в пределах, не превышающих нормы, но выше средних многолетних значений для данной местности;

- ни одна из названных.

188  Что относится к мероприятиям по охране и рациональному использованию земельных ресурсов:

- оценка и прогноз состояния природной среды в границах формируемого комплекса,

- выбор оптимального варианта проектного решения по созданию рационального ландшафта,

- разработка проектов всех мероприятий, входящих в состав выбранного варианта, конкретных инженерных мер по совершенствованию техники и технологии добычи и переработки полезных ископаемых,

- строительству очистных сооружений и защитных сооружений по охране водного и воздушного бассейнов, рекультивации нарушенных и деградированных земель, восстановлению и повышению продуктивности водоемов

- все перечисленные.

189   Какой из названных элементов не может быть отнесен к нарушению земель:

- нарушение почвенного покрова,

- нарушение гидрологического режима,

- образование техногенного рельефа,

- резкое уменьшение плодородия земли,

- образование корки на поверхности земли.

190 Снимается и отдельно хранится плодородный слой для последующей рекультивации территории при строительстве сооружений горного предприятия

- на плодородных землях и землях сельскохозяйственного назначения,

- на любых землях,

- потенциально плодородных при внесении удобрений,

- только на особо ценных землях сельскохозяйственного назначения,

- на землях плодородие которых определяется недропользователем

191 На какие почвы устанавливаются нормы снятия плодородного слоя:

- не устанавливаются на почвы, если они не пригодны для малопродуктивных угодий и не соответствуют требованиям ГОСТ 17.5. 3.06

- нормы снятия устанавливается руководством предприятия

- для основных типов и подтипов почв глинистого и суглинистого состава ГОСТ 17.5.3.06-85

- норма снятия почв устанавливается только при наличии в ней гумуса, при этом не учитываются твердые включения

- ни по одному из перечисленных критериев

192 Под плодородным слоем почвы понимается  вся толщина почвенного покрова

- почвенный покров на глубину, где содержание гумуса не менее 0,01%

- верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений свойствами

- почвенный покров, не имеющий крупных (более 50 мм) минеральных включений

- ни одно из перечисленных

193  Высота штабеля плодородной земли не должна превышать:

- 1 м

- 4 м

- 6 м

- 8 м

- 15 м

194  Склады плодородного слоя почвы запрещается располагать  на ровных местах

- на возвышенных местах

- в сухих местах

- в оврагах, балках

- ни в одном из перечисленных мест

195  Для предохранения штабеля плодородной земли от водной и ветровой эрозии:

- производится уплотнение и утрамбовка штабеля тяжелыми строительно-дорожными машинами

- производится укрытие водонепроницаемой пленкой

- поверхность штабеля планируется и засевается травами

- высота штабелей плодородной  земли не должна превышать 0,5 м

- высота штабелей плодородной  земли не должна превышать 2,5 м

196  Видами отрицательного воздействия продуктов эрозии на окружающую среду являются:

- необратимые изменения состава и структуры почв,

- загрязнение почв и почногрунтов воздушными и водными выносами дисперсных минеральных частиц,

- загразнение воздушного  бассейна продуктами ветровой и водной эрозии,

- загразнение водного бассейна продуктами ветровой и водной эрозии,

- Перечисленные в пп.A-D.

197  Какой из перечисленных относится к физико-химическому методу пртивоэрозионной защиты:

- использование неорганических вяжущих, битумов, синтетических смол, латексов,

- использование гибких или жестких матов из питательных грунтотравяных смесей

- вспашка склонов с образованием продольных борозд,

- возведении  земляных валов или вдоотводных нагорных траншей

- покрытие эродирующей поверхности твердыми конструктивными элементами типа сплошных или решетчатых щитов.

198  Какой из перечисленных относится к биологическому методу пртиво-эрозионной защиты:

- использование неорганических вяжущих, битумов, синтетических смол, латексов,

- использование гибких или жестких матов из питательных грунтотра-вяных смесей,

- вспашка склонов с образованием продольных борозд,

- возведение  земляных валов или водоотводных нагорных траншей

- покрытие эродирующей поверхности твердыми конструктивными элементами типа сплошных или решетчатых щитов.

199  Какой из перечисленных относится к механическому методу противо-эрозионной защиты:

- использование неорганических вяжущих, битумов, синтетических смол, латексов,

- использование гибких или жестких матов из питательных грунтотра-вяных смесей

- посев культурных или дикорастущих растений на эродируемой поверхности,

- возведение  земляных валов или водоотводных нагорных траншей

- внесение в эродирующий слой культурных микроорганизмов.

200  В районах, где преобладает опасность ветровой эрозии почв закладываются лесозащитные полосы:

- поперек преобладающего направления ветра в данной местности,

- вдоль преобладающего направления ветра в данной местности,

- полосы закладываются в двух перпендикулярных направлениях,

- непродуваемые полосы,

- ни один элемент из перечисленных.

201 Что из перечисленных элементов относится к биологической рекультивации

- планировка поверхности,

- внесение повышенных доз удобрений,

- нанесение плодородных пород на рекультивируемые земли,

- снятие плодородного слоя почвы,

- ни один  из перечисленных элементов.

202  Какой из перечисленных элементов относится к технической рекультивации:

- внесение повышенных доз органических удобрений,

- выравнивание поверхности отвала,

- посев многолетних бобовых культур,

- посадка почвоулучшающих деревьев и кустарников,

- нанесение почвы на рекультивируемые земли.

203 Какой из перечисленных методов относится к  рекреационному направлению рекультивации:

- для создания на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий.

- для создания в понижениях рельефа водоемов по рыбоводству,

- с целью биологической или технологической консервации.

- с целью организации зон отдыха.

- ни  один из перечисленных

204 Какой из перечисленных методов относится к  санитарно-гигиени-ческому  направлению рекультивации:

- для создания на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий,

- для  создания в понижениях рельефа водоемов по рыбоводству,

- с целью биологической или технологической консервации.

- с целью организации зон отдыха.

- ни  один из перечисленных

205 Какой из перечисленных методов относится к  сельскохозяйственному направлению рекультивации:

- с целью создания на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий.

- с целью создания в понижениях рельефа водоемов по рыбоводству,

- с целью биологической или технологической консервации.

- с целью организации зон отдыха.

- ни  один из перечисленных

206 Горное производство образует отходы:

- только твердые,

- твердые и жидкие,

- твердые и газообразные,

- твердые, жидкие и газообразные,

- ни один вид из перечисленных

207 Укажите правильную последовательность цикла безотходной технологии

- ресурсы —сырье —производство — потребление — вторичные сырьевые ресурсы

- сырье — ресурсы — производство — потребление — вторичные сырьевые ресурсы

- сырье —производство — ресурсы — потребление — вторичные сырьевые ресурсы

- сырье — ресурсы — производство — вторичные сырьевые ресурсы—потребление

- сырье — ресурсы — вторичные сырьевые ресурс —производство — потребление

208 Оптимальным вариантом рационального использования земель в пределах земельного отвода горного предприятия следует считать:

- обеспечение минимально возможных площадей нарушения земель,

- снижение до минимума степени нарушения земель,

- сохранение ценности земель при возвращении их прежнему землепользователю,

- сокращение срока изъятия земель у прежних владельцев,

- ни один из названных.

209 Оптимальная лесистость в лесостепной зоне в процентах по площади составляет:

- 5-10

- 10-15

- 15-20

- 20-25

- 25-35

210 Минеральные ресурсы, входящие в состав добытого минерального сырья, отделение которых на стадии добычи технически невозможно относятся к:

- главным,

- сопутствующим,

- попутно извлекаемым,

- забалансовым,

- не относятся ни к одной из перечисленных.

211 Из всей горной массы вынимаемой при добыче меди используется полезно,%:

- 50,

- 30,

- 20,

- 10,

- 5.

212 Из газообразных отходов переработки сернистых руд цветных металлов можно получать:

- азотную кислоту,

- плавиковую кислоту,

- серную кислоту,

- хлористоводородную кислоту,

- ни один из перечисленных компонентов.

213 Региональное планирование по использованию отходов горного произ-водства должно предусматривать:

- создание кадастра отходов предприятия,

- определение химического и гранулометрического состава отходов,

- определение свойств отходов,

- определение предполагаемой отпускной цены полученных из отходов продуктов,

- все перечисленное.

214 К требованиям технико-технологического характера в области охраны недр относится из перечисленного:

- соблюдение установленного порядка предоставления недр в пользование,

- предупреждение необоснованной и самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых,

- обеспечение полного комплексного использования минеральных ресурсов месторождения,

- охрана участков недр, представляющих особую научную или культурную ценность,

- ни одно из перечисленных.

215 Какие из названных потерь полезного ископаемого относятся к проектным:

- потери с некондиционной рудой,

- потери в охранных и предохранительных целиках,

- потери от неполноты выемки по контуру рудного тела,

- потери рудной мелочи в закладке,

- ни одно из перечисленных.

216 Указать на какое количество классов делятся все вредные вещества:

- 2 класса

- 3 класса

- 4 класса

- 5 классов

- 6 классов

217.Наличие в отходах окиси мышьяка дает основание отнести их к классу опасности:

- 1

- 2

- 3

- 4

- ни к одному из указанных

218 Наличие в отходах азотнокислого свинца  дает основание отнести их к классу опасности:

- 1

- 2

- 3

- 4

- ни к одному из указанных

219 Наличие в отходах сернокислого цинка, хлористого цинка дает основание отнести их к классу опасности:

- 1

- 2

- 3

- 4

- ни к одному из указанных

220 В какую специальную тару из указанных помещаются отходы первого класса опасности:

- металлические бочки,

- деревянные бочки,

- полиэтиленовые мешки,

- бумажные мешки,

- тара не обязательна.

221 В какую специальную тару из указанных помещаются отходы второго класса опасности:

- металлические бочки,

- деревянные бочки,

- полиэтиленовые мешки,

- бумажные мешки,

- тара не обязательна.

222 В какую специальную тару из указанных помещаются отходы третьего класса опасности:

- металлические бочки,

- деревянные бочки,

- полиэтиленовые мешки,

- бумажные мешки,

- тара не обязательна.

223 В какую специальную тару из указанных помещаются отходы четвертого  класса опасности:

- A)металлические бочки,

- деревянные бочки,

- полиэтиленовые мешки,

- бумажные мешки,

- тара не обязательна.

224 Подземные воды на участке размещения полигонов захоронения токсических отходов и основание дна полигона должны быть расположены в местах где:

- подземные воды залегают на глубине не более 20 м, основание дна от наивысшего сезонного стояния воды не более 4 м

- подземные воды залегают на глубине  более 30 м, основание дна от наивысшего сезонного стояния воды более 6 м

- подземные воды залегают на глубине  более 50 м, основание дна от наивысшего сезонного стояния воды более 8 м

- подземные воды залегают на глубине  более 40 м, основание дна от наивысшего сезонного стояния воды более 10 м

- ни в одном из указанных случаев.

225  В процессе эксплуатации полигона отходов пробы атмосферного воздуха должны отбираться и анализироваться в радиусе от полигона:

- 1000 м,

- 2000 м,

- 3000 м,

- 4000 м,

- 5000 м.

226 Сдувание токсичной пыли с вскрышных отвалов и с пляжей хвостохранилищ вызывает загрязнение:

- воздуха,

- почвы,

- поверхностгных вод,

- подземных вод,

- одновременно воздуха, почвы и поверхностных вод.

227  Сланевые воды отвалов это те, которые:

- образуются при промывке шпуров и скважин , которые бурятся на отвале,

- образуются при поливке поверхности отвалов водой для снижения пылевыделения,

- образуются при  гидрозабойке скважин, которые бурятся на отвале,

- образуются из атмосферных осадков при фильтрации через толщу горной массы отвала.

- не относятся ни к одной позиции из вышеназванных.

228 К какому из ресурсных циклов относится переработка угля на месте его добычи с получением топливного газа, серной кислоты и строительных материалов:

- сквозному технологическму ресурсному циклу,

- оборотному техногенному ресурсному циклу,

- циркуляционному техногенному ресурсному циклу,

- экономически целесообразному ресурсному циклу,

- ни одному из названных.

229  Какой из перечисленных объектов может быть размещен на  территории санитарно-защитной зоны:

- школа,

- больница,

- профилакторий,

- детское учреждение,

- столовая.

230 Наиболее целесообразным является размещение горных масс вскрыши:

- балках,

- оврагах,

- во впадинах,

- во внутренних отвалах,

- ни в одном из перечисленных.

231 Наиболее нецелесообразным являетя размещение горных пород вскрыши на землях:

- ранее использовавшихся  в сельском хозяйстве,

- ранее использовавшихся в лесном хозяйстве,

- ранее использовавшихся в рекреационных целях,

- ранее занятых болотами,

- ни на одних из перечисленных.

232 Эффективность использования земель выражается коэффициентом выражающим:

- отношение суммы площадей земель, занятых сооружениями и в пределах ССЗ к площади горного отвода,

- отношение суммы площадей земель, занятых сооружениями  к площади горного отвода,

- отношение суммы площадей земель в пределах санитарно-защитной зоны к площади горного отвода,

- отношение суммы площадей земель, занятых сооружениями к сумме площадей в пределах санитарно-защитной зоны,

- ни  один из перечисленных.

233  Зона сильных экологических нарушений и загрязнений:

- сплошной гибели коренных растительных сообществ на расстоянии 0,5-6 км,

- угнетение и гибель большей части коренных растительных сообществ,

- гибель отдельных деревьев, общее снижение продуктивности естественных растительных сообществ.

- изменения в составе атмосферного воздуха и грунтовых вод в пределах, не превышающих норм, но выше средних многолетних значений для данной местности;

- ни одна из названных.

234 Зона слабых экологических нарушений и загрязнений:

- сплошной гибели коренных растительных сообществ на расстоянии 0,5-6 км,

- угнетение и гибель большей части коренных растительных сообществ,

- гибели отдельных деревьев, общего снижение продуктивности естественных растительных сообществ на расстоянии 2-30 км.

- изменений в составе атмосферного воздуха и грунтовых вод в пределах, не превышающих нормы, но выше средних многолетних значений для данной местности;

- ни одна из названных.

235 Нарушение земель это:

- нарушение почвенного покрова,

- нарушение гидрологического режима,

- образование техногенного рельефа,

- резкое уменьшение плодородия земли,

- образование корки на поверхности земли.

236 Нормы снятия плодородного слоя:

- норма снятия устанавливается по единственному критерию – содержанию солей хрома,

- нормы снятия устанавливается руководством предприятия,

- для основных типов и подтипов почв глинистого и суглинистого состава устанавливаются ГОСТ 17.5.3.06-85.

- норма снятия почв устанавливается по единственному критерию- наличию в ней гумуса

- ни по одному из перечисленных критериев

237 Какой из перечисленных относится к группе организованных источников выбросов:

- газопылевые выделения из горных выработок при открытых горных работах,

- выбросы из труб котельных,

- выделения хвосто- и шламохранилищ,

- выбросы из отвалов,

- выбросы из складов сыпучих материалов

238 Какой из перечисленных источников выбросов в атмосферу относится к группе линейных:

- выброс из трубы котельной,

- пылевыделения  и газовыделения при транспортировке по карьерным дорогам,

- выделения  шламохранилищ,

- выделения с отвалов,

- выделения из открытых горных выработок.

239 Указать какой из компонентов превалирует в выбросах сверхкатегорийных угольных шахт:

- сероводород,

- метан,

- углекислый газ,

- окислы азота,

- окись углерода.

240 Указать какой из перечисленных источников  выбрасывает в атмосферу сернистый ангидрид:

- склад угля,

- поверхностный закладочный комплекс,

- труба котельной, работающей на угле,

- котельная, работающая на солнечной энергии,

- ни один из перечисленных.

241 При использовании станков шарошечного бурения происходит интенсивное выделение одного из перечисленных компонентов:

- оксида азота,

- оксида углерода,

- пыли,

- углекислого газа,

- серводорода.

242. При использовании станков термического бурения происходит наиболее интенсивное выделение одного из перечисленных компонентов:

- оксидов азота, углерода

- пятиокиси ванадия,

- пыли,

- метана,

- серводорода.

243 Максимально-возможное поднятие газового облака при массовом взрыве при открытых горных работах может достигать высоты, м:

- 300,

- 500,

- 5000,

- 16000,

- 18000.

244  Максимальное выделение вредных газов наблюдается при использовании:

- зерногранулита,

- аммонита,

- динамита,

- тола,

- тротила

245 Загрязнение атмосферного воздуха соединениями свинца происходит:

- при работе дизельных двигателей,

- при работе двигателей на этилированном бензине,

- при вырезке камня из массива на карьерах пильного камня,

- при заряжании взрывных скважин вручную,

- ни в одном из перечисленных.

246  Удельная эмиссия вредных веществ зависит:

- вида детонации,

- температуры воздуха,

- давления и влажности воздуха,

- расхода и вида взрывчатых веществ,

- ни от одного из перечисленных.

247  При работе дизельных двигателей выделяются:

- только углеводороды,

- только окислы азота,

- только окись углерода и окислы азота,

- только углеводороды, окислы азота и углерода,

- углеводороды, окись углерода, окислы азота, акролеин, формальдегид.

248 При работе бензиновых двигателей выделяются:

- только углеводороды,

- только окислы азота,

- только окись углерода и окислы азота,

- углеводороды, окислы азота и углерода,

- только сероводород.

249 На долю пыли, выделяемой при транспортировке горной массы по карьерным дорогам приходится от всей выделяемой в карьере пыли, % :

- 5-10,

- 10-20

- 20-30

- 30-40

- 70-90

250  Что является основным источником пыли  на хвостохранилище:

- пыль, выделяемая из водной суспензии при ее сливе в хвостохранилище,

- водная гладь, с поверхности которой выдуваются всплывающие частицы,

- сухие пляжи хвостохранилища,

- поверхность дамбы хвостохранилища

- ни один из названных.

251  Укажите на пылеочистное устройство в котором пыль выпадает под действием силы тяжести

- электрофильтр,

- ротоклон,

- пылевая камера,

- жалюзийный аппарат,

- скруббер.

252. Укажите на пылеочистное устройство в котором частицы в газообразной среде улавливаются жидкостью:

- электрофильтр,

- инерционный пылеуловитель,

- пылевая камера,

- жалюзийный аппарат,

- скруббер.

253. Укажите на пылеочистное устройство в котором пыль отделяется под действием сил инерции

- электрофильтр,

- ротоклон,

- пылевая камера,

- жалюзийный аппарат,

- скруббер.

254 Укажите на пылеочистное устройство в котором пыль отделяется на пористом фильтрующем слое

- рукавный фильтр,

- ротоклон,

- пылевая камера,

- жалюзийный аппарат,

- скруббер.

255  Для чего необходимо знать дисперсный состав пыли:

- с целью определения пригодности для утилизации,

- для выбора наиболее эффективной системы пылеочистки,

- с цель определения класса опасности,

- с целью определения уровня токсичности,

- в определении дисперсного состава отсутствует практическая надобность.

256  При какой группе пылей, в электрофильтрах возможен мощный обратный коронный разряд с выбросом пыли из электрофильтра:

- внекатегорные пыли,

- 1-я группа- низкоомные пыли 100-1010 Ом·см,

- 2-я группа – пыли с удельным электрическим сопротивлением 1010 Ом  см,

- 3-я группа – пыли с удельным электрическим сопротивлением выше 1010 Ом · см ,

- ни при одной из перечисленных.

257  К хорошо смачиваемым (гидрофильным) пылям относится:

- графит,

- уголь,

- сера,

- кварц,

- парафин.

258  Какое из свойств пыли влияет на интенсивность износа металла пылеочистного аппарата:

- повышенная адгезия ,

- сыпучесть,

- повышенная абразивность,

- повышенная смачиваемость (гидрофильность),

- высокие магнитные свойства.

259  Какое из свойств пыли влияет на налипание ее на стенках аппаратов пылеочистки:

- повышенная адгезия ,

- сыпучесть,

- повышенная абразивность,

- повышенная смачиваемость (гидрофильность),

- высокие магнитные свойства.

260  Для предотвращения взрыва в пылеочистных системах колеса вентилятора изготавливаются из:

- стали,

- бронзы,

- алюминия,

- цинка,

- ни один из перечисленных.

261 Как называется метод очистки газа от вредного вещества, основанный на переходе газообразного вещества в объем жидкости с образованием раствора:

- абсорбции,

- адсорбции,

- каталитический,

- термокаталитический,

- ионного обмена.

A

262  Как называется метод очистки газа от вредного вещества, основанный на поглощении газообразного вещества поверхностью твердого тела:

- абсорбции,

- адсорбции,

- каталитический,

- термокаталитический,

- ионного обмена.

B

263 Как называется метод очистки газа от вредного вещества, основанный на высокотемпературном дожигании вредного вещества с переходом его в менее вредное:

- абсорбции,

- адсорбции,

- каталитический,

- термический,

- ионного обмена.

D

264 Как называется метод очистки газа от вредного вещества, основанный на переходе вредного газообразного вещества в менее вредное с использованием платины, оксидов меди, марганца и др.:

- абсорбции,

- адсорбции,

- каталитический,

- термокаталитический,

- ионного обмена.

C

265  Внутреннюю гидрозабойку в зимнее время осуществляют:

- обычной водой

- горячей водой

- водно-спиртовой смесью

- водно-солевым раствором

- ни одним из перечисленных

D

266  Для снижения выделения токсичных газов при взрывных работах и достижения высокой эффективности от взрыва наиболее целесообразно использовать:

- динамит

- тротил

- аммиачную селитру

- игданит

- ни одино из перечисленных

D

267  Наиболее целесообразно проветривание отбитой горной массы в карьере осуществлять:

- за счет естественного движения воздуха,

- вентиляционными установками, создающими свободные водовоздушные струи,

- подачей пара,

- водовоздушной струей из реактивного двигателя

- ни одним из перечисленных способов

B

268 При разработке каких месторождений необходима предварительная дегазация массивов горных пород

- полиметаллических руд,

- руд черных металлов,

- месторождений серы

- газоносных месторождений угля

- любых угольных месторождений.

D

269 Какие из выдающих вентиляционных стволов характеризуются наибольшим пылеулавливающим эффектом

- недлинные сухие стволы с невысокой скоростью воздуха

- недлинные мокрые стволы с невысокой скоростью воздуха

- длинные сухие стволы с высокой скоростью воздуха

- длинные влажные стволы с высокой скоростью воздуха.

- ни один из перечисленных.

D

270  Для наиболее эффективного снижения пылевыделений  в любое время года открытые склады полезных ископаемых оборудуются

- аспирационными системами с сухими  пылеочистными аппаратами.

- аспирационными системами с мокрыми пылеулавливающими аппаратами,

- противопылевыми оградами,

- полосами зеленых насаждений,

- ни одним из перечисленных.

C

271  При разработке угольных месторождений наибольшее снижение пылеобразования при выемочно-погрузочных работах комбайнами достигается

- использованием туманообразователей,

- интенсивным пылеулавливанием,

- предварительной пропиткой угольного пласта перед выемкой,

- орошением мест пылеобразования,

- E)

ни одним из перечисленных.

C

272  При использовании конвейерного транспорта наибольшее снижение пылевыделения может быть достигнуто:

- использованием туманообразователей

- покрытием поверхности транспортируемого материала пеной

- увлажнением поверхности транспортируемого материала

- орошением мест пылеобразования

- аспирационным укрытием всего конвейера.

E

273  Какой из перечисленных относится к группе точечных источников выбросов:

- газопылевые выделения из  горных выработок при открытых горных работах,

- выбросы из труб котельных,

- выделения хвосто- и шламохранилищ,

- выбросы из отвалов,

- выбросы из складов сыпучих материалов

B

274  Какой из перечисленных относится к группе площадных источников выбросов:

- газопылевые выделения из вентиляционных стволов шахт,

- выбросы из труб котельных,

- газопылевыделения от транспортных потоков автомобильных дорог,

- газопылевыделения из аэрационных фонарей промышленных предприятий,

- выбросы из складов сыпучих материалов

E

275  Указать какой из компонентов превалирует в выбросах угольных шахт шахт:

- сероводород,

- метан,

- углекислый газ,

- окислы азота,

- окись углерода.

B

276  Указать какой из перечисленных источников  выбрасывает в атмосферу одновременно сернистый ангидрид и окислы азота:

- склад угля,

- поверхностный закладочный комплекс,

- труба котельной, работающей на угле,

- котельная, работающая на солнечной энергии,

- ни один из перечисленных.

C

277  Минимальное выделение вредных газов наблюдается при использовании:

- зерногранулита,

- аммонита,

- динамита,

- тола,

- тротила.

A

278 Максимальное загрязнение атмосферного воздуха альдегидами (акролеин, формальдегид) происходит:

- при работе дизельных двигателей,

- при работе двигателей на этилированном бензине,

- при вырезке камня из массива на карьерах пильного камня,

- при заряжании взрывных скважин вручную,

- ни в одном из перечисленных.

A

279  Удельная эмиссия вредных веществ источниками измеряется:

- в л/кг или в г/кг,

- в мг/м3,

- в г/сек,

- в т/год,

- ни одним из перечисленных

A

280  Рукавный фильтр с материалом из нитрона улавливает пыль под действием:

- электрических сил,

- инерции,

- силы тяжести,

- магнитных сил,

- ни в одном из названных случаев

B

281  Ротоклон улавливает пыль под действием:

- электрических сил,

- инерции,

- силы тяжести,

- магнитных сил,

- ни в одном из названных случаев.

B

282  При какой группе пылей, в электрофильтрах возможен мощный обратный коронный разряд

- внекатегорные пыли,

- 1-я группа- низкоомные пыли 100-1010 Ом·см,

- 2-я группа – пыли с удельным электрическим сопротивлением 1010 Ом · см,

- 3-я группа – пыли с удельным электрическим сопротивлением выше

- 1010 Ом · см ,

- ни при одной из перечисленных.

D

283 Какая из перечисленных групп пыли максимально эффективно улавливается в электрофильтрах:

- внекатегорийные пыли,

- 1-я группа- низкоомные пыли 100-1010 Ом·см,

- 2-я группа – пыли с удельным электрическим сопротивлением 1010 Ом · см,

- 3-я группа – пыли с удельным электрическим сопротивлением выше 1010 Ом · см ,

- ни при одной из перечисленных.

B

284.  К плохо смачиваемым (гидрофобным) пылям относится:

- графит,

- уголь,

- сера,

- кварц,

- парафин.

E

285  В промывных камерах пыль поглощается:

- водой,

- насадкой из пластмассы,

- тканью из шерсти,

- тканью из стекловолокна,

- ни одной из перечисленных.

A

286  В обычных скрубберах пыль поглощается:

- тканью из дакрона,

- каплями воды,

- тканью из шерсти,

- тканью из стекловолокна,

- ни одной из перечисленных.

B

287  Какой из перечисленных элементов является основой для осуществления термо-каталитической очистки выхлопных газов:

- железо,

- свинец,

- фосфор,

- платина,

- ни одной из перечисленных.

D

288  Какой из перечисленных является носителем для катализатора при осуществлении термо-каталитической очистки выхлопных газов:

- окись меди,

- окись марганца,

- окись хрома,

- алюмосиликаты,

- ни одной из перечисленных.

D

289 Метод очистки воды при использовании аэробных бактерий относится

- к механическому,

- физико-химическому,

- биологическому,

- термическому,

- ни к одному из перечисленных

C

290. Метод очистки воды при использовании анаэробных бактерий относится к:

- механическому,

- физико-химическому,

- биологическому,

- термическому,

- ни к одному из перечисленных

C

291 Процесс образования в основном углеводородов предельного ряда происходит в аппарате

- аэротенке

- метантенке

- песколовке

- нефтеловушке

- на решотах

B

292. Процесс образования в основном углекислого газа и воды происходит в аппарате

- аэротенке

- метантенке

- песколовке

- нефтеловушке

- на решотах

A

293 Биологические методы используют для очистки сточных вод от:

- нерастворимых в воде органических веществ

- тяжелых металлов

- растворимых в воде органических веществ и некоторых неорганических

- легких взвесей

- ни от одного из перечисленных веществ.

C

294 Механический метод очистки сточных вод отстаиванием используется для удаления из воды

- активного кислорода

- активного хлора

- взвешенных нерастворимых в воде веществ

- микрофлоры

- ни от одного из перечисленных.

C

295 Из аппаратов для очистки сточных вод от взвешенных нерастворимых в воде веществ наиболее производительными являются:

- горизонтальный отстойник,

- вертикальный отстойник,

- радиальный отстойник,

- открытый гидроциклон,

- напорный гидроциклон.

E

296 Время пребывания сточной воды в центробежной песколовке составляет:

- от 0,5 до 2 мин,

- от 1,5 до 2 часов,

- 1- 2 суток,

- до 1 месяца,

- не ограничивается.

A

297 При очистке сточных вод от загрязнений усреднители применяются для

- выделения нерастворимых в воде веществ,

- деаэрирования,

- отделения растворимых в воде веществ,

- регулирования состава сточных вод,

- ни для одного из перечисленных случаев.

D

298 Принцип работы нефтеловушки основан на:

- процеживании,

- отстаивании,

- флокуляции,

- ионном обмене,

- адсорбции.

B

299  Время нахождения сточной воды в аэротенке составляет:

- до 10 мин,

- в среднем 1,5 часа,

- 1- 2 суток,

- от 6 до 12 часов,

- не ограничивается.

D

300  Какой элемент из перечисленных относится к сопутствующим водам:

- вода на пылеподавление

- вода на гидрозакладку

- вода на растворение или выщелачивание

- вода на гидротранспорт

- вода, стекающая с породных отвалов.

E

301 Какой элемент из перечисленных относится к сопутствующим водам:

- вода на сооружение гидроотвалов

- вода на гидрозакладку

- вода на растворение или выщелачивание

- воды грунтовые и из подземных горизонтов

- вода на гидротранспорт

D

302 Основной составляющей частью шахтных и карьерных вод являются:

- сопутствующие воды

- воды на гидрозакладку

- воды на растворение или выщелачивание

- воды на гидротранспорт

- воды, стекающие с породных отвалов

A

303 Основной составной частью шахтных и карьерных вод являются

- воды, поступающие из водоносных горизонтов

- технологические воды

- паводковые воды

- воды атмосферных осадков

- ни одно из перечисленных

A

304 При значительной водоносности пород и их невысокой проницаемости используют для понижения горизонта грунтовых вод используют:

- открытый водоотлив

- водопонижающие скважины

- шахтные стволы с сетью дренажных выработок

- комбинированный способ

- ни один из перечисленных

C

305  Какой из перечисленных органов устанавливает нормативы предельно допустимых вредных воздействий на подземные водные объекты:

- уполномоченный государственный орган в области использования и охраны водного бассейна

- уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды

- C)уполномоченный государственный орган по изучению и использованию недр

- уполномоченный государственный орган в области промышленной безопасности

- государственный орган в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

A

291. В каком случае допускается использование природных водных объектов для сброса сточных вод.

- по разрешению недропользвателя

- по разрешению уполномоченного государственного органа в области использования и охраны водного фонда

- по специальному разрешению Министерства охраны окружающей среды

- по разрешению линейного персонала

- разрешения не требуется

B

306  Сточные воды строящихся горных предприятий:

- должны подвергаться очистке на стационарных очистных сооружениях

- должны подвергаться очистке на временных очистных сооружениях

- могут не подвергаться очистке

- могут не подвергаться очистке, если содержание вредных компонентов не велико

- решение о необходимости очистки определяется руководством предприятия

B

307 Объем технологических вод при традиционных способах разработки месторождений полезных ископаемых:

- составляет большую часть в балансе общего объема сточных вод

- редко превышает половину от общего объема сточных вод

- редко превышает 10 % общего объема сточных вод

- составляет менее 1% общего объема сточных вод

- ни одно из перечисленных не соответствует истине.

C

308 Нехарактерными загрязнителями для шахтных сточных вод являются

- повышенная кислотность, щелочность, соленость

- повышенное содержание твердых и коллоидных частиц горных пород

- повышенное содержание фенола и формальдегида

- бактериальные загрязнения

- загрязнение нефтепродуктами.

C

309 Какой из перечисленных используется для понижения уровня грунтовых вод или предотвращения обводнения в карьерах в сложных горногеологических условиях:

- поверхностный водоотлив

- использование дренажных скважин с погружными насосами

- использование шахтных стволов с горизонтальными дренажными выработками

- комбинированное осушение

- ни один из перечисленных

D

310. Изменение режимов подземных вод с влиянием на растительный покров земли отмечаются на расстоянии от карьерного поля:

- 2-3 км

- 6-8 км

- 10-15 км

- 20-30 км

- 50-60 км

E

311 Температура сбрасываемой в открытые водоемы воды не должна превышать (в градусах Цельсия)

- 20

- 15

- 10

- 5

- Ни одну из названных

C

312  Анаэробные бактерии (существующие в кислородной среде) используются в одном из перечисленных методов очистки воды:

- механический,

- физико-химический,

- термический,

- биологический,

- ни в одном из перечисленных.

D

313  Процесс идущий с преимущественным образованием метана, этана и др. углеводордов происходит в одном из перечисленных аппаратов очистки воды:

- аэротенке

- метантенке

- песколовке

- нефтеловушке

- на решотах

B

314  Жиры и углеводы при очистке воды разлагаются на СО2 и Н2Ов аппарате

- аэротенке

- метантенке

- песколовке

- нефтеловушке

- на решотах

A

315  Для очистки сточных вод от жиров и углеводов используется один из перечисленных методов:

- механический,

- физико-химический,

- биологический,

- термический,

- ни  один из перечисленных

C

316  Механический метод очистки сточных вод отстаиванием используется для удаления из воды

- активного кислорода,

- активного хлора,

- взвешенных нерастворимых в воде веществ способных к оседанию,

- микрофлоры,

- ни от одного из перечисленных.

C

317  Механический метод очистки сточных вод используется для удаления из воды

- активного кислорода,

- активного хлора,

- взвешенных нерастворимых в воде веществ, способных всплывать на поверхность,

- микрофлоры,

- ни от одного из перечисленных.

C

318  Какой элемент из перечисленных относится к сопутствующим водам:

- вода на пылеподавление

- вода на гидрозакладку

- вода на растворение или выщелачивание

- вода на гидротранспорт

- ни один из перечисленных.

E

319  Какой элемент из перечисленных относится к сопутствующим водам:

- вода на сооружение гидроотвалов

- вода на гидрозакладку

- вода на растворение или выщелачивание,

- вода на гидротранспорт,

- ни один элемент из перечисленных.

E

320  Избыточный активный ил, состоящий из микроорганизмов анаэробного ряда, обогащенный тяжелыми металлами и имеющий белковую структуру:

- используется в качестве корма животным,

- используется в качестве удобрения,

- перерабатывается в метантенках, либо складируется на поверхности,

- сжигается,

- обеззараживается, растворяясь в серной кислоте.

C

321 Существование в аэротенке активного ила поддерживается за счет:

- добавки в аэротенк питательного раствора,

- за счет подачи кислорода воздуха,

- за счет яркого освещения для обеспечения фотосинтеза,

- за счет подачи теплой воды,

- ни в одном из перечисленных случаев.

B

322  При высокой водоносности и сложных горно-геологических условиях осушение карьерного поля осуществляют:

- «открытым водоотливом»,

- водопонижающими скважинами,

- открытым водоотливом в комплексе с водопонижающими скважинами,

- шахтными стволами в комплексе с дренажными горными выработками,

- ни одним из перечисленных.

D

323  Наиболее экономично предотвращение притока в  карьер подземных вод можно осуществить:

- противофильтрационным экраном траншейного типа,

- противофильтрационным экраном инъекционного типа,

- стволами и дренажными выработками с откачкой воды,

- водопонижающими скважинами с откачкой воды,

- открытым водоотливом с откачкой воды.

B

324  При проведении подводных взрывов эффективное снижение давления на фронте гидроударной волны достигается:

- уменьшением величины заряда ВВ,

- рассредоточением  зарядов ВВ,

- организацией пузырьковых завес,

- уменьшением величины заряда с одновременным рассредоточением зарядов,

- ни одним из перечисленных способов.

C

325  Сопутствующие воды образуются из:

- вод притекающих из подземных горизонтов,

- вод используемых при бурении шпуров и скважин,

- вод, используемых для гидротранспорта,

- вод, используемых на пылеподавление,

- вод,  используемых для гидрозакладки.

A

326  Наиболее эффективным способом устранения влияния на окружающую среду буровых скважин, использование которых прекращено является:

- консервация,

- оборудование регулирующим устройством,

- ликвидация путем тампонажа,

- консервация с одновременным оборудованием регулирующим устройством,

- ни один из перечисленных.

C

327  Сбросом сточных вод не является:

- закачка сточных вод в подземные горизонты,

- закачка сточных вод в недра, добытых попутно с полезным ископаемым,

- закачка в недра технологических растворов для добычи полезных ископа-емых, предусмотренная проектом, но не получившая положительного заключения экспертизы,

- закачка сточных вод в недра при незначительных превышениях концентрации вредных веществ,

- закачка сточных вод в недра при превышении допустимой концентрации только одного вредного вещества.

C

328. Какой из перечисленных является первым этапом очистки сточных вод:

- коагуляция,

- хлорирование,

- ионный обмен,

- механическая очистка,

- флотация.

D

329  Механический метод очистки сточных вод основан на:

- процеживании,

- адсорбции,

- использовании активного ила,

- высокой температуры,

- ни к одному из перечисленных.

A

330  Биологический метод очистки сточных вод основан на использовании:

- процеживания,

- адсорбции,

- использовании активного ила,

- высокой температуры,

- ни  одного из перечисленных.

C

331 Образование при очистке сточных вод в основном предельных углеводородов происходит в:

- аэротенке,

- метантенке,

- центробежной песколовке,

- в нефтеловушке,

- ни в одном из перечисленных.

B

332  Образование при очистке сточных вод в основном углекислого газа и воды происходит в

- аэротенке,

- метантенке,

- центробежной песколовке,

- в нефтеловушке,

- ни в одном из перечисленных.

A

333  Процесс очистки сточных вод от растворимых в воде органических веществ c образованием из них углекислого газа и воды происходит в следующем устройстве:

- аэротенк,

- метантенк,

- центробежная песколовка,

- в нефтеловушка,

- ни в одном из перечисленных.

A

334  Процесс очистки сточных вод от легких взвесей  происходит в следующем устройстве:

- аэротенк,

- метантенк,

- центробежная песколовка,

- нефтеловушка,

- ни в одном из перечисленных.

D

335  Время пребывания сточной воды от 0,5 до 2 мин происходит в аппарате:

- аэротенк,

- метантенк,

- центробежная песколовка,

- нефтеловушка,

- ни в одном из перечисленных.

C

336  Наиболее производительными из всех аппаратов по очистке сточных вод являются:

- песколовка,

- метантенк,

- напорный гидроциклон,

- нефтеловушка,

- ни  один из перечисленных.

C

337  Последовательность процессов  в аэротенке:

- подача сточной воды, подача воздуха, подача активного ила,

- подача сточной воды, подача озона,

- подача сточной воды, подача хлора,

- подача сточной воды, лазерная обработка,

- ни  один из перечисленных.

A

338  Последовательность процессов  в метантенке:

- переработка ила в органические кислоты и спирты  и далее в метан и двуокись углерода,

- переработка ила в воду и углекислый газ,

- переработка ила в нитраты и нитриты и далее в фосфаты,

- переработка или в углерод,

- ни  один из перечисленных.

A

339  Очистка сточной воды от нефтесоставляющих производится:

- вымораживанием,

- термообработкой,

- лазерным облучением,

- отстаиванием,

- ни одним из перечисленных

D

340  При каком методе очистки выделяются в основном углеводороды:

- механическом,

- физико-химическом,

- биологическом,

- термическом,

- ни в одном из перечисленных

C

341  Под рациональным использованием минеральных ресурсов понимают:

- полное и комплексное использование полезных ископаемых,

- полное и комплексное использование вмещающих пород,

- полное и комплексное использование  отходов производства,

- все вышеперечисленное,

- ни одну из перечисленных позиций.

A

342  Совершенствование методов разведки и подсчета запасов полезных ископаемых относится к одному из нижеперечисленных направлений природопользования:

- геологическое,

- горнотехническое,

- технологическое,

- экономическое,

- организационное.

A

343  Совершенствование техники и технологии разработки месторождений, обеспечивающее повышение полноты и качества извлечения полезных ископаемых из недр относится к одному из нижеперечисленных направлений:

- геологическое,

- горнотехническое,

- технологическое,

- экономическое,

- организационное.

B

344  Создание новых и совершенствование существующих технологических процессов переработки минерального сырья относится к одному из нижеперечисленных направлений:

- геологическое,

- горнотехническое,

- технологическое,

- экономическое,

- организационное.

C

345  Разработка и внедрение стимулирующих факторов в вопросе рационального использования природных ресурсов относится к одному из нижеперечисленных направлений:

- геологическое,

- горнотехническое,

- технологическое,

- экономическое,

- организационное.

D

346  Повышение качества в системе управления производством в вопросе рационального использования природных ресурсов относится к одному из нижеперечисленных направлений:

- геологическое,

- горнотехническое,

- технологическое,

- экономическое,

- организационное.

E

347  Какая из перечисленных категорий горных пород относится к почвам:

- I – 100 баллов,

- II -   70-80 баллов,

- III – 40-70 баллов,

- IV – 20-30 баллов

- ни одна из перечисленных категорий.

A

348  Временной период с момента проведения исследований, связанных с созданием продукции до переведения ее в отходы потребления в результате утраты ею потребительских  свойств есть

- общественно потребительский цикл,

- амортизационный цикл продукции,

- экономический цикл,

- жизненный цикл продукции,

- ни один из названных.

D

349  Очистка отходов от загрязнения относится к этапу:

- общественно потребительского цикла,

- оперирования с отходами,

- экономического цикла,

- захоронения отходов,

- ни одного из названных.

B

350 Ресурсный цикл, заключающийся в одноразовом использовании ресурсов, когда начиная новый цикл изготовления продукции в него вовлекаются новые природные компоненты называется

- сквозным технологическим ресурсным циклом,

- оборотным техногенным ресурсным циклом,

- циркуляционным техногенным ресурсным циклом,

- экономически целесообразным ресурсным циклом,

- ни одним из названных

A

351 Ресурсный цикл при котором осуществляется улавливание веществ, участвующих в технологическом процессе и производится повторное использование в данном технологическом процессе называется:

- сквозным технологическим ресурсным циклом,

- оборотным техногенным ресурсным циклом,

- циркуляционным техногенным ресурсным циклом,

- экономически целесообразным ресурсным циклом,

- ни одним из названных

B

352  Ресурсный цикл, включающий произвдство продукции, потребление и переработку отходов во вторичное сырье, которое затем полностью или частично запускается в жизненный цикл другой продукции  называется:

- сквозным технологическим ресурсным циклом,

- оборотным техногенным ресурсным циклом,

- циркуляционным техногенным ресурсным циклом,

- экономически целесообразным ресурсным циклом,

- ни одним из названных

C

353 К какому из ресурсных циклов относится добыча полезных ископаемых из которых получают сырье в виде концентрата, а также металл, пигменты, кирпич, витринное стекло:

- сквозному технологическму ресурсному циклу,

- оборотному техногеннму ресурсному циклу,

- циркуляционнму техногенному ресурсному циклу,

- экономически целесообразному ресурсному циклу,

- ни одному из названных.

C

543  К какой категории из перечисленных относятся минеральные ресурсы, добыча которых является основной целью данного перерабатывающего предприятия:

- главные,

- попутно извлекаемые,

- сопутствующие,

- прочие,

- ни к одной из названных.

A

355  К какой категории из перечисленных относятся минеральные ресурсы, извлечение которых из недр осуществляется вынужденно при выполнении определенных технологических операций:

- главные,

- попутно извлекаемые,

- сопутствующие,

- прочие,

- ни к одной из названных.

B

356 К какой категории из перечисленных относятся минеральные ресурсы, входящие в состав добытого минерального сырья, отделение которых на стадии добычи технически невозможно или экономически нецелесообразно:

- главные,

- попутно извлекаемые,

- сопутствующие,

- прочие,

- ни к одной из названных.

C

357  Запасы определяемые как балансовые за вычетом проектных потерь относятся к:

- балансовым,

- забалансовым,

- промышленным,

- резервным,

- ни к одной категории из названных.

C

358  Какие из перечисленных потерь относятся к проектным потерям:

- оставлены в недоступных местах,

- разубоженны до некондиционного содержания,

- потери в некондиционной руде, выданной в отвал,

- потери рудной мелочи в закладке,

- оставление охранных и предохранительных целиков.

E

359  Коэффициентом потерь называется отношение:

- руды в потерях к общим запасам,

- руды в потерях к балансовым запасам,

- руды в потерях к забалансовым запасам,

- руды в потерях к общим запасам за вычетом балансовых,

- и к одной из названных категорий.

F

360  Повышение полноты и качества извлечения полезных ископаемых из недр совершенствованием техники и технологии разработки месторождений, относится к одному из нижеперечисленных направлений:

- геологическое,

- горнотехническое,

- технологическое,

- экономическое,

- организационное.

B

361  Создание новых и совершенствование существующих технологических процессов переработки минерального сырья относится к одному из нижеперечисленных направлений:

- геологическое,

- горнотехническое,

- технологическое,

- экономическое,

- организационное.

C

362  Безотходное горное производство это комплекс научно- технических и организационных мероприятий:

- проводимых на всех стадиях добычи полезных ископаемых, что вполне достаточно;

- проводимых на всех стадиях переработки полезных ископаемых, что вполне достаточно;

- обеспечивающий полное использование минеральных ресурсов и энергии, что вполне достаточно;

- всё, обозначенное в п. А,В,С,

- ни  одна из перечисленных позиций.

C

363  С экологических позиций наиболее эффективной мерой рационального использования минерального сырья будет:

- возвращение в выработанное пространство вмещающих пород, отходов переработки;

- использование вскрышных пород и отходов производства для повышения продуктивности рекультивируемых земель ;

- совершенствование существующих и разработка новых технологий добычи минерального сырья;

- комплексное использование минерального сырья и отходов его пере-работки,

- ни  одна из перечисленных позиций.

D

364 При наличии в отходах ртути, сулемы, хромокислого, цианистого калия, сурьмы треххлористой, бенз(а)пирена, окиси мышъяка к какому из перечисленных классов они относятся:

- первому,

- второму;

- третьему;

- четвертому,

- пятому.

A

365  При наличии в отходах хлорной меди, хлористого никеля, трехкислой сурьмы, азотнокислого свинца к какому из перечисленных классов они относятся:

- первому,

- второму;

- третьему;

- четвертому,

- пятому.

B

366  При наличии в отходах хлорнокислой меди, щавелекислой меди, никеля хлористого, окиси свинца, четыреххлористого углерода к какому из перечисленных классов они относятся:

- первому,

- второму;

- третьему;

- четвертому,

- пятому

C

367  При наличии в отходах марганца сернокислого, фосфатов (P2O5), цинка сернокислого, хлористого цинка к какому из перечисленных классов они относятся:

- первому,

- второму;

- третьему;

- четвертому,

- пятому.

D

368  Отходы первого класса опасности следует помещать в:

- металлические бочки,

- в полиэтиленовые мешки,

- в бумажные мешки;

- не требуют специальной,

- ни в одной из позиций.

A

369  Отходы второго класса опасности следует помещать в

- металлические бочки,

- в полиэтиленовые мешки,

- в бумажные мешки;

- не требуют специальной тары,

- ни в одной из позиций.

B

370  Отходы третьего класса опасности следует помещать в

- металлические бочки,

- в полиэтиленовые мешки,

- в бумажные мешки;

- не требуют специальной тары,

- ни в одной из позиций.

C

371  Отходы четвертого класса опасности следует помещать в:

- металлические бочки,

- в полиэтиленовые мешки,

- в бумажные мешки;

- не требуют специальной тары,

- ни в одной из позиций.

D

372  К каким из перечисленных отходов относятся продукты массовых взрывов:

- газообразным,

- жидким;

- твердым;

- пастообразным,

- ни к одному из перечисленных.

A

373  К каким из перечисленных отходов относятся забалансовые руды:

- газообразным,

- жидким;

- твердым;

- пастообразным,

- ни к одному из перечисленных.

C

374  К каким из перечисленных отходов относятся карьерные воды:

- газообразным,

- жидким;

- твердым;

- пастообразным,

- ни к одному из перечисленных.

B

375 К каким из перечисленных отходов относится рудничный воздух:

- газообразным,

- жидким;

- твердым;

- пастообразным,

- ни к одному из перечисленных.

A

376  К каким из перечисленных относятся вскрышные породы:

- газообразным,

- жидким;

- твердым;

- пастообразным,

- ни к одному из перечисленных.

C

377  К каким из перечисленных относятся шахтные воды:

- газообразным,

- жидким;

- твердым;

- пастообразным,

- ни к одному из перечисленных.

B

378  Для производства кирпича может использоваться

- глинистое сырье вскрышных пород,

- карбонатные породы (известняки, доломиты);

- пески;

- мергель,

- ни одно из перечисленных.

A

379  Для производства строительных растворов может использоваться

- глинистое сырье вскрышных пород,

- карбонатные породы (известняки, доломиты);

- пески;

- мергель,

- ни одно из перечисленных.

C

380  Для производства огнеупоров может использоваться

- глинистое сырье вскрышных пород,

- карбонатные породы (известняки, доломиты);

- пески;

- мергель,

- ни одно из перечисленных.

D

381  Для производства минеральных красок может использоваться

- глинистое сырье вскрышных пород,

- карбонатные породы (известняки, доломиты);

- пески;

- мергель,

- скальные породы.

B

382  Полный жизненный цикл продукции включает следующие этапы

- изготовление продукции, ее эксплуатация;

- выявление природного ресурса, изготовление продукции, ее эксплуатация;

- изготовление продукции, ее эксплуатация, оперирование с отходами;

- выявление природного ресурса, изготовление продукции, ее эксплуатация  или потребление, оперирование с отходами;

- ни один из перечисленных.

D

383 Первым этапом жизненного цикла продукции является:

- выявление природного ресурса,

- изготовление продукции,

- ее эксплуатация  или потребление,

- оперирование с отходами,

- ни один из перечисленных.

A

384  Вторым этапом жизненного цикла продукции является:

- выявление природного ресурса,

- изготовление продукции,

- ее эксплуатация  или потребление,

- оперирование с отходами,

- ни один из перечисленных.

B

385  Третьим этапом жизненного цикла продукции является:

- выявление природного ресурса,

- изготовление продукции,

- ее эксплуатация  или потребление,

- оперирование с отходами,

- ни один из перечисленных.

C

386  Четвертым этапом жизненного цикла продукции является:

- выявление природного ресурса,

- изготовление продукции,

- ее эксплуатация  или потребление,

- оперирование с отходами,

- ни один из перечисленных.

D

387  На каком из этапов производится переход к широкому использованию возобновляемых ресурсов:

- выявление природного ресурса,

- изготовление продукции,

- ее эксплуатация  или потребление,

- оперирование с отходами,

- ни один из перечисленных.

A

388  На каком из этапов производится переход на ресурсосберегающие технологии:

- выявление природного ресурса,

- изготовление продукции,

- ее эксплуатация  или потребление,

- оперирование с отходами,

- ни один из перечисленных.

B

389  На каком из этапов производится очистка отходов от загрязнений и их складирование:

- выявление природного ресурса,

- изготовление продукции,

- ее эксплуатация  или потребление,

- оперирование с отходами,

- ни один из перечисленных.

D

390  Наибольшую опасность для окружающей среды и обслуживающего персонала при кучном выщелачивании предcтавляют

- тиосульфаты

- цианиды

- раствор гипохлорита натрия

- раствор железного купороса

- ни один из перечисленных.

B