Задача 4. Рассчитать параметры шпуровой отбойки и показатели буровзрывных работ применительно к системе разработки с закладкой подрываемыми в очистном забое породами для следующих условий: коэффициент крепости руды f=5÷7, коэффициент крепости породы f=8÷10, плотность руды γ1=4,0 т/м3 , мощность рудного тела m=0,4 м, высота отбиваемого слоя h=1,75 м, диаметр шпуров d=36 мм, глубина шпуров по породе lш= 1,6 м, применяемое ВВ – аммонит №6ЖВ, масса заряда ВВ на 1 м длины шпура q=1,1 кг, объемная масса вмещающих пород γ2=2,5 т/м3, бурение осуществляется перфоратором ПТ-29, коэффициент извлечения руды Кир=0,9, коэффициент разубоживания р=0,2. Варианты заданий приведены в таблице 1.4.

Площадь обуриваемого забоя:

S= m×lсл = 0,4×15=6 м2				(1.34)

Число шпуров на забой при nу=2,92

nш= S×nу=6×2,92=17,52≈18			(1.35)

Суммарная длина шпуров в забое при глубине шпура lш = 1,75 м

L= nш×lш = 18×1,75=31,5 м				(1.36)

Площадь обуриваемого забоя при толщине подрыва пород 0,3 м

S = 0,3×15=4,5 м2

Число шпуров на забой по породе с f=8÷10 при nу=4,2

nш = 4,2×4,5=18,9≈19

Суммарная длина шпуров в забое по породе при глубине шпура lш = 1,6 м

Lшр = nш×lш = 19×1,6=30,4 м			(1.37)

Расход ВВ на отбойку руды при массе заряда на 1 м шпура d=36 мм, q=1,1 кг

Q1= q×Lшр =1,1×30,4=34,65 кг			(1.38)

Количество рудной массы, добываемой в забое

(1.39)

где η=0,86 – коэффициент использования шпура

Фактический удельный расход ВВ на 1 т добытой руды

(1.40)

Расход ВВ на отбойку боковых пород для закладки при массе заряда 1,1кг/м

Q2= q×Lшп =1,1×29=31,9 кг			(1.41)

Количество породной массы для закладки

(1.42)

где ηшп=1 – коэффициент использования шпура при двух плоскостях обнажения;

γ2=2,5 т/м3 – объемная масса вмещающих пород

Фактический удельный расход ВВ на 1 т добытой породной массы

(1.43)

Продолжительность обуривания одного рудного забоя двумя перфораторами при норме выработки на перфоратор Пб=30 м/смену

(1.44)

Трудоемкость работ по бурению шпуров в забое

(1.45)

Трудоемкость работ по бурению на 1000 т добытой рудной массы

(1.46)

Продолжительность заряжания шпуров в забое двумя рабочими при норме на заряжание Пз=300 кг/смену)

(1.47)

Трудоемкость работ по заряжанию шпуров в забое двумя рабочими

Nз=2×tз=2×0,06=0,12 чел.-смены			(1.48)

Трудоемкость работ по заряжанию шпуров забое двумя рабочими на 1000 т добытой руды

(1.49)

Продолжительность обуривания подрываемых пород для закладки при норме выработки на перфоратор Пб=30 м/смену

(1.50)

Трудоемкость работ по бурению шпуров

(1.51)

Трудоемкость работ по бурению шпуров на 1000 т добытой породной массы

(1.52)

Продолжительность заряжания шпуров в забое двумя рабочими при норме на заряжание Пз=300 кг/смену)

(1.53)

Трудоемкость работ по заряжанию шпуров забое двумя рабочими

(1.54)

Трудоемкость работ по бурению шпуров на 1000 т добытой горной массы

(1.52)

Таблица 1.4 – Варианты заданий

| Наименование показателей | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/6 | 2/7 | 3/8 | 4/9 | 5/10 |
| Плотность руды γ, т/м3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Объемная масса вмещающих пород γ2, т/м3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Коэффициент крепости руды f | 5÷7 | 5÷7 | 5÷7 | 5÷7 | 5÷7 |
| Мощность рудного тела m, м | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,3 |
| Высота отбиваемого слоя h, м | 1,25 | 3 | 2 | 3,5 | 1,5 |
| Масса заряда ВВ на 1 м длины шпура q, кг | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,5 |
| Коэффициент извлечения руды Кир | 0,90 |  |  |  |  |
| Коэффициент разубоживания р | 0,02 |  |  |  |  |
| Коэффициент использования шпуров η | 0,9 |  |  |  |  |

Примечание: Неуказанные показатели (коэффициенты и т.п.) берутся из условия задачи