2 КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ

2.1 Определение производительности и рациональных параметров оборудования при комплексной механизации

погрузочно-доставочных работ

2.1.1 Задача 1. Определить производительность скреперной установки при скреперовании в вагоны для следующих условий: ρ=3 т/м3; L=35 м; Tcм=7 час; kp = 1,4; tp = 1500 с; nв = 10; nв = 15; nв = 20.

Лебедка двухбарабанная.

Таблица 2.1 – Варианты заданий

| Наименование показателей | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/6 | 2/7 | 3/8 | 4/9 | 5/10 |
| Вместимость вагона Vв, м3 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 7,0 |
| Ёмкость скрепера Vc, м3 | 0,45 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 |
| Длина скреперования L, м | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Число вагонов в составе, nв | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| Интервал подачи состава под погрузку tp, с | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 |

2.1.1 Определение производительности скреперной установки

, т/см			(2.1)

где Vв – вместимость вагона, м3;

ρ – плотность руды, т/м3;

Tcм – продолжительность рабочей смены, час;

Tnз – продолжительность подготовительно-заключительных операций, час, Tnз = 0,2Tcм, час;

ky – коэффициент, учитывающий уклон почвы выработки, ky = 1,07;

kрн – коэффициент, учитывающий трудность разработки негабаритов в забое, kрн = 1,2;

Vc – емкость скрепера, м3;

kн – коэффициент наполнения скрепера, kн = 0,5-0,7;

L – длина скреперования, м;

vг – скорость перемещения груженого скрепера, Vr = 1,08-1,32 м/с;

vп – скорость перемещения порожнего скрепера, Vп = 1,48-1,8 м/с;

tn – время паузы при переключении скреперной лебедки, tn = 15 с;

kpм – коэффициент учета ремонтных работ, kpм = 1,1

kл – коэффициент сложности управления лебедкой, kл - 1 и 1,25 – для 2х и 3х барабанных лебедок;

tp – интервал подачи состава под погрузку, с;

nв – число вагонов в составе.