КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

В процессе изучения курса студенту необходимо выполнить контрольную работу. При этом рекомендуется пользоваться данными методическими указаниями.

Контрольная работа включает графическую часть и пояснительную записку, в которой содержатся расчеты и пояснения к ним.

Чертежи и эскизы к контрольной работе необходимо выполнять на листе ватмана или миллиметровой бумаги (формат А4) с указанием фамилии студента и шифра его специальности.

Пояснительная записка представляется на листах формата А4 или 
в тетради школьного формата стандартного объема (12 страниц). При использовании компьютера для выполнения контрольной работы текст должен быть набран в формате редактора MS Word. Шрифт – Times New Roman, размер – 12, интервал между строками – полуторный, выравнивание – по ширине страницы. Поля: слева – 3.5 см, справа – 1.2 см, сверху 
и снизу – по 2.5 см. Библиографические ссылки номерные, даются в наклонных скобках, например, /1/. Символы вставляются из гарнитуры Symbol, формулы набираются в редакторе Microsoft Equation.

Образец оформления титульного листа приведен в приложении.

В конце пояснительной записки следует перечислить учебные пособия, которыми студент пользовался при выполнении работы. Страницы пояснительной записки и прилагаемые к ней чертежи должны быть пронумерованы. Номер варианта контрольной работы должен соответствовать последней цифре номера зачетной книжки.

Контрольная работа выполняется и сдается на проверку до экзаменационной сессии. После проверки работы преподавателем студенту необходимо устранить отмеченные ошибки и в исправленном виде представить контрольную работу при явке на экзаменационную сессию. При условии, что она зачтена, студент защищает ее на экзамене.

Задание

В работе требуется рассчитать основные показатели системы разработки с открытым очистным пространством и подэтажной отбойкой руды веерными комплектами скважин при ее применении в заданных горно-геологических условиях ведения горных работ, которые для каждого варианта представлены в табл. 1.

При выполнении работы принимается следующий общий порядок расчетов и изложения материала.

1. Выбор системы разработки. Приводится описание системы, стадийности отработки запасов, схемы подготовки и нарезки выемочного блока 
и процессов очистной выемки.

Таблица 1

Исходные данные для выполнения работы

| Наименование параметра | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мощность рудного тела, м Угол падения залежи, град. Плотность руды в массиве, т/м3 Коэффициент крепости руд и пород Характеристика руд и пород по устойчивости Длина блока, м Высота этажа, м | 2 60 3,5 12 СУ 50 50 | 4 65 3,5 12 СУ 60 50 | 6 70 3,0 10 У 60 50 | 8 75 2,8 10 У 50 60 | 10 80 3,9 12 У 50 60 | 12 60 2,8 12 СУ 60 60 | 14 75 3,0 14 ОУ 60 60 | 16 70 3,5 14 СУ 50 50 | 18 65 3,5 12 ОУ 50 50 | 20 60 3,9 14 ОУ 50 60 |

Примечание. У – массив устойчивый, СУ – массив средней устойчивости, ОУ – массив очень устойчивый.

2. Выбор технологического оборудования для бурения скважин, выпуска и доставки руды. Следует привести технические характеристики принятого оборудования.

3. Выбор размеров и площади поперечных сечений подготовительных и нарезных выработок. Их размеры и площадь сечений принимают исходя из габаритов выбранного оборудования.

Рекомендуемые размеры и площади сечений выработок в свету при креплении их торкретбетоном приведены в табл. 2, 3 и 4.

4. Общий вид и параметры системы разработки. Приводится чертеж (формат А4) системы разработки (не менее чем в трех проекциях) с конструктивными элементами, увязанными по своим параметрам с мощностью и углом падения залежи.

Таблица 2

Сечение выработок при электровозной откатке

| Тип выработки | Крепость пород | Размеры в проходке, мм |  | Площадь сечения, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина | высота | в свету | в проходке |
| Двухпутевые штреки и квершлаги Однопутевые штреки и орты | 10 10 | 4 000 2 360 | 3 450 3 130 | 12,1 6,7 | 12,6 6,9 |

Таблица 3

Сечение восстающих выработок

| Функциональное назначение выработки | Крепость пород | Размеры в проходке, мм |  | Площадь сечения, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина | высота | в свету | в проходке |
| Вентиляционно-ходовой Ходовой Вентиляционный | 10 10 10 | 1 900 1 900 1 900 | 2 300 2 100 2 100 | 4.0 3.6 3.6 | 4.4 4.0 4.0 |

5. Балансовые запасы руды в блоке.

Величину балансовых запасов рассчитывают по формуле

Qбл = Hбл Lбл mг γ, т,

где Hбл – высота блока, м; Lбл – длина блока, м; mг – горизонтальная мощность рудного тела, м; γ – плотность руды в массиве, т/м3.

6. Объем подготовительно-нарезных и очистных работ в блоке.

Расчеты объемов выполняют в табличной форме по каждой подготовительной и нарезной выработке исходя из конструктивных параметров блока, камеры, целиков и выработок (табл. 5).

7. Удельный объем подготовительно-нарезных работ в блоке.

Расчет производится по формуле

Kуд = Vпн 1000 / Qбл, м3/1000 т,

где Vпн – объем руды и породы, добытой при проходке подготовительно-нарезных выработок, м3; Qбл – балансовые запасы блока, т.

Таблица 4

Параметры выработок при использовании самоходного оборудования

| Марка оборудования | Крепость пород | Размеры в проходке, мм |  | Площадь сечения, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина | высота | в свету | в проходке |
| Автосамосвалы |  |  |  |  |  |
| МК-А15.1 | 10 | 4 290 | 4 045 | 15,3 | 15,8 |
| МК-А20.1 | 10 | 4 590 | 4 045 | 16,4 | 17,0 |
| МК-А30.1 | 10 | 6 090 | 4 545 | 24,6 | 25,2 |
| ПДМ (ковшовые) |  |  |  |  |  |
| TORO-300D | 10 | 3 690 | 3 445 | 11,3 | 11,8 |
| TORO-400E | 10 | 4 290 | 3 945 | 15,1 | 15,6 |
| ПД-12 | 10 | 4 590 | 4 195 | 17,2 | 17,8 |
| TORO-151E | 10 | 3 690 | 3 045 | 9,9 | 10,4 |
| СТ-5А | 10 | 4 240 | 3 245 | 12,0 | 12,4 |
| СТ-8А | 10 | 4 390 | 3 445 | 12,3 | 13,7 |
| ЭЙМКО-915 | 10 | 4 240 | 3 245 | 12 | 12,4 |
| TORO-250BDS | 10 | 3 690 | 3 045 | 9,9 | 10,4 |
| TORO-150 | 10 | 3 690 | 3 045 | 9,9 | 10,4 |
| ПДМ (ковшово-кузовные) |  |  |  |  |  |
| ПТ-4 (МПДН-1) | 10 | 4 290 | 3 045 | 9,6 | 10 |
| КАВО Д710 | 10 | 3 990 | 3 845 | 13,7 | 14,2 |
| Самоходные вагоны |  |  |  |  |  |
| ВСДЭ-20 | 10 | 4 4340 | 3 545 | 13,5 | 13,9 |
| ВС-5М | 10 | 2 790 | 2 745 | 6,8 | 7,4 |

8. Коэффициент подготовки блока.

Коэффициент подготовки блока определяют по формуле

Kп = 1000 Lпн / Qоч

где Lпн – длина подготовительно-нарезных выработок; Qоч – количество руды, добытой при очистной выемке, т.

Таблица 5

Объем подготовительно-нарезных и очистных работ в блоке

| Выработки | Общая длина выработок, м |  |  | Сечение выработки в проходке, м2 |  |  | Общий объем, м3 |  |  | Балансовые запасы, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по руде | по породе | всего | по руде | по породе | всего | по руде | по породе | всего |  |
| А. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| ……. ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Нарезные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего: А + Б |  |  | Lпн |  |  |  |  |  | Vпн | Qпн |
| ……. ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В. Очистные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qоч |
| Всего: А, Б, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qдоб |

Примечание. Общая длина выработок равна произведению длины данной выработки и числа выработок в блоке