Вскрытие вертикальным стволом, расположенным в лежачем боку залежи. Из простых способов вскрытия вертикальным стволом наибольшее распространение получила схема вскрытия вертикальным стволом расположенным в лежачем боку залежи. Основной особенностью этой схемы является то, что главный ствол располагают в породах лежачего бока за зоной сдвижения горных пород. Условия применения: угол падения залежи ≥ 40º, глубина ведения горных работ до 2000 м. Достоинством схемы является отсутствие охранных целиков, отработка которых сопряжена с высокими потерями руды и необходимостью консервации значительных запасов. Недостаток – большая длина квершлагов с увеличением глубины горных работ. Вскрытие вертикальным стволом, расположенным в висячем боку залежи. Эта схема вскрытия применяется редко . Основная схема заключается в том, что главный ствол располагают в породах висячего бока за пределами зоны сдвижения пород. Условия применения: наличие на поверхности со стороны пород лежачего бока охраняемых объектов, породы лежачего бока неустойчивы и сильно обводнены, угол падения залежи ≥ 40º, глубина ведения горных работ до 2000 м. Достоинство – уменьшение длины квершлагов с увеличением глубины горных работ. Недостатки: большая суммарная длина квершлагов, первый квершлаг получается наиболее длинным, это задерживает ввод в эксплуатацию месторождения, незначительное увеличение глубины залегания месторождения приводит к тому, что зона сдвижения пород захватывает ствол.

Вскрытие вертикальным стволом, пересекающим залежь. Основная схема заключается в том, что главный ствол располагают по центру залежи. Условия применения: угол падения залежи ≤ 60º, залежь должна иметь значительные горизонтальные размеры, глубина ведения горных работ до 2000 м. Достоинства: запасы в охранном целике незначительны по сравнению с общими запасами месторождения, сокращается длина квершлагов. Недостаток – необходимость оставления полезного ископаемого в охранном целике для предохранения ствола от разрушения.

Схема вскрытия вертикальным шахтным стволом, расположенным в лежачем боку месторождения за зоной сдвижения горных пород ( - угол сдвижения горных пород в лежачем боку месторождения)

Схема вскрытия вертикальным шахтным стволом, расположенным в висячем боку месторождения (- угол сдвижения горных пород в висячем боку месторождения)

Вскрытие вертикальным шахтным стволом, пересекающим залежь