Вскрытие вертикальным стволом с концентрационными горизонтами. Основная схема заключается в том, что сооружают один основной, концентрационный горизонт на 2 – 4 этажа и 1 – 3 промежуточных . На концентрационном горизонте проводят все необходимые выработки: откаточный квершлаг, околоствольный двор с камерами и дробильной установкой. На промежуточных горизонтах проводят только вспомогательные – короткие квершлаги, которые используют для проветривания выработок, доставки людей и материалов. Руда по коротким квершлагам промежуточного горизонта доставляется до капитального рудоспуска, проведенного на концентрационный горизонт в районе рудного тела.

Условия применения: угол падения залежи ≥ 60º, глубина ведения горных работ до 2000 м. Достоинства: сокращение объема горно-капитальных работ за счет уменьшения числа дробильных установок, приемных бункеров скипового подъема, водоотливных установок, которые сооружают только на основном. Наличие руды в перепускных восстающих положительно сказывается на работу транспорта и шахтного подъема. Недостатки: необходимость проходки и оборудования дополнительных выработок (восстающих, рудоспусков) для сбойки этажных откаточных выработок с капитальным квершлагом, значительные затраты на поддержание рудоспусков, дополнительные расходы на перегрузку руды, доставку материалов и оборудования, усложнение спуска и подъема рабочих, нарушаются условия нормального проветривания.

Схема вскрытия вертикальным стволом с концентрационными горизонтами: 1 – вертикальный ствол; 2 – концентрационный квершлаг; 3 – короткий квершлаг; 4 – капитальный рудоспуск