Вскрытие наклонным стволом по месторождению. Основная схема заключается в том, что наклонный ствол проводят по месторождению . Условия применения: угол падения залежи ≤ 60º, глубина ведения горных работ до 400 м. Достоинства: полное отсутствие вскрывающих квершлагов, стоимость проходки наклонного ствола частично окупается попутно добываемой рудой.

Недостатки: большая длина ствола, высокая стоимость крепления и поддержания ствола, дорогой водоотлив из-за большой длины трубопровода, необходимость оставления охранного целика с обеих сторон от ствола, ширина этого целика возрастает с глубиной разработки.

Вскрытие вертикальным шахтным стволом, пройденным по месторождению встречается крайне редко из-за необходимости оставления значительных запасов полезного ископаемого в целиках.