Вскрытие месторождений штольнями. Относительно залежи штольня может быть пройдена как в лежачем, так и в висячем боку залежи, что определяется положением залежи относительно склона. При выборе места расположения устья штольни необходимо учитывать следующие обстоятельства. Устье штольни должно быть расположено выше уровня воды при разливе реки, протекающей в долине. Склон горы должен быть не подвержен оползням и лавинам; необходимо иметь площадку, на которой располагаются поверхностные сооружения (бытовой комбинат с обслуживающими помещениями). Руду от штольни часто транспортируют с помощью подвесной дороги, приемную станцию которой располагают возле  устья штольни. Доставку людей нередко производят также по подвесной дороге независимо от грузовой, что требует создания специальной приемной станции. Наконец возле устья штольни часто приходится сооружать механическую мастерскую и электрическую подстанцию. Условия применения: гористый рельеф местности, угол падения залежи ≥ 40º.

Схема вскрытия месторождения штольней

Достоинства: простая схема транспортирования руды, отсутствие пунктов перегрузки руды и связанных с ними устройств, возможность применения автотранспорта в подземных условиях, меньшая стоимость поверхностных сооружений у устья штольни ввиду отсутствия копра, надшахтного здания и подъемной машины, отсутствие затрат на водоотлив. Недостатки: ограниченная область применения, сложность выбора места заложения устья штольни.