Сущность комбинированных способов вскрытия заключается в том, что верхнюю часть месторождения вскрывают одной главной выработкой, а нижнюю – другой с выдачей руды на поверхность последовательно по обеим главным выработкам. Такие способы вскрытия целесообразно применять в тех случаях, когда месторождение по падению распространяется на значительную глубину и подъем по одной главной выработкой не обеспечивает заданной производительности рудника. Вскрытие вертикальным стволом и вертикальным слепым стволом. Основная схема заключается в том, что в первую очередь проходят вертикальный ствол с поверхности, а затем дальнейшие запасы вскрывают с помощью вертикального слепого ствола . Глубина ствола, пройденного с поверхности, определяется максимально допустимой высотой подъема по одному стволу и не превышает 2000 м. Вторую ступень вскрытия вертикальными слепыми стволами обычно принимают в пределах 600 – 1200 м.

Схема вскрытия вертикальным шахтным стволом с поверхности с переходом в вертикальный слепой ствол (ступенчатое вскрытие)

Условия применения: угол падения залежи ≥ 40º, глубина ведения горных работ более 1000 м. Достоинством схемы является отсутствие охранных целиков, отработка которых сопряжена с высокими потерями руды и необходимостью консервации значительных запасов, увеличение производительности подъема, уменьшение длины квершлагов на нижележащих горизонтах. Недостаток – большая суммарная длина квершлагов, многоступенчатость подъема