Вскрытие вертикальным стволом и наклонным слепым стволом. Основная схема заключается в том, что в первую очередь проходят вертикальный ствол с поверхности до глубины 2000 м, а затем дальнейшие запасы вскрывают с помощью наклонного слепого ствола.Условия применения: угол падения залежи ≤ 60º, глубина ведения горных работ более 1000 м. Достоинство – меньшая длина вскрывающих квершлагов или полное их отсутствие на нижележащих горизонтах. Недостатки: большая длина, высокая стоимость крепления и поддержания наклонного слепого ствола, дорогой водоотлив из-за большой длины трубопровода, не высокая надежность работы подъема. Вскрытие наклонным стволом и наклонным слепым стволом. Основная схема заключается в том, что в первую очередь проходят наклонный ствол с поверхности до глубины 700 м, а затем дальнейшие запасы вскрывают с помощью наклонного слепого ствола

Вскрытие вертикальным шахтным стволом с поверхности с переходом в наклонный слепой ствол

1 - вертикальный шахтный ствол; 2 - наклонный слепой ствол

Условия применения: угол падения залежи ≤ 60º, глубина ведения горных работ более 1000 м. Достоинство – меньшая длина вскрывающих квершлагов. Недостатки: большая длина наклонных стволов, высокая стоимость крепления и их поддержание, дорогой водоотлив и не высокая надежность работы подъема