Вскрытие штольней и вертикальным слепым стволом. Основная схема заключается в том, что после проведения штольни оставшиеся запасы, которые расположены ниже ее уровня, вскрывают вертикальным слепым стволом . Условия применения: гористый рельеф местности, угол падения залежи ≥ 45º, залежь распространяется на глубину ниже уровня штольни. Достоинства: более простая схема транспортирования руды, меньшая стоимость поверхностных сооружений у устья штольни ввиду отсутствия копра, надшахтного здания и подъемной машины, отсутствие затрат на водоотлив. Недостаток – ограниченная область применения, сложность выбора места заложения устья штольни, оборудование пунктов перегрузки руды и связанных с ними устройств, большая суммарная длина квершлагов на нижележащих горизонтах. Вскрытие штольней и наклонным слепым стволом. Основная схема заключается в том, что после проведения штольни оставшиеся запасы, которые расположены ниже ее уровня, вскрывают вертикальным слепым стволом.

Условия применения: гористый рельеф местности, угол падения залежи ≤ 60º, залежь распространяется на глубину ниже уровня штольни. Достоинства: более простая схема транспортирования руды, меньшая стоимость поверхностных сооружений у устья штольни ввиду отсутствия копра, надшахтного здания и подъемной машины, отсутствие затрат на водоотлив, меньшая длина вскрывающих квершлагов на глубоких горизонтах. Недостатки: ограниченная область применения, сложность выбора места заложения устья штольни, большая длина наклонного слепого ствола, высокая стоимость его крепления и поддержания, не высокая надежность работы подъема, оборудование пунктов перегрузки руды и связанных с ними устройств.