ПЗ № 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ И ВЫСОТ ТОЧЕК.

РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

8.1 Теоретическая часть

В маркшейдерском деле используются системы географических и прямоугольных координат точек земной поверхности и недр. К географическим координатам относятся ее долгота и широта.

Долгота λ – двухгранный угол между плоскостью Гринвического (нулевого) меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через конкретную точку.

Широта φ – угол, составленный отвесной линией в конкретной точке, с плоскостью экватора.

Долготы могут отсчитываться на восток и запад от Гринвичского меридиана, в этом случае они изменяются от 0 до 1800 и считаются соответственно восточными (положительными) и западными (отрицательными). Широты изменяются от 0 до 900 и отсчитываются от экватора на север и юг. Северные широты принято считать положительными, южные - отрицательными.

Прямоугольные координаты точки Земли представляют собой расстояния: координата X (абсцисса) - от точки до экватора; координата У - от точки до осевого меридиана, перпендикулярного к линии экватора.

Координаты Х для точек, расположенных к северу от экватора, считаются положительными, к югу, - отрицательными. В связи с тем, что территория нашей страны находится в северном полушарии, координаты X имеют положительное значение. Для того чтобы не иметь отрицательных координат У, в каждой зоне (общее их число для земного шара принимается равным 60) начало координат У переносится на 500 км к западу от осевого меридиана зоны.

Поскольку одинаковые координаты точек могут повторяться в каждой из 60 зон, то введено правило, определяющее отнесение координат к определенной зоне, а именно впереди координаты У ставится цифра, обозначающая номер зоны.

Разности координат двух точек называют приращениями координат и определяют по формуле:

;

.

В зависимости от значений координат точек их приращения могут иметь знак «+» или знак «-».

При использовании системы прямоугольных координат важное значение имеет умение решать прямую и обратную геодезические задачи. Сущность прямой геодезической задачи заключается в определении координат точки В по известным координатам точки А, по горизонтальной проекции dAB и дирекционному углу линии , соединяющей данные точки. При этом используют формулы:

,

,

где ∆ХАВ  и ∆УАВ - приращения координат (соответственно абсциссы и ординаты) для стороны А.

Приращения координат могут иметь как положительное, так и отрицательное значение и зависят от величины дирекционного угла

Сущность обратной геодезической задачи заключается в определении дирекционного угла  линии АВ и ее горизонтальной проекции dAB по известным координатам двух точек (А и В) этой линии. В этом случае используют формулы:

,

,

где rАВ - табличный угол, по которому можно определить значение дирекционного угла .

При вычислении  следует учитывать знаки приращений координат:

| Α, град | 0 - 90 | 90 - 180 | 180 - 270 | 270 - 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Х | + | - | - | + |
| ∆У | + | + | - | - |
| ΑАВ, град | rАВ | 180 - rАВ | 180 + rАВ | 360 - rАВ |

Отстояние точек по отвесной линии от поверхности, на которую они проектируются, называется высотой точек. Высоты могут быть положительными (при расположении точек выше поверхности проектирования) или отрицательными (при расположении точек ниже поверхности проектирования). В нашей стране высоты отсчитываются от уровня Балтийского моря, т.е. применяется Балтийская система высот. Разница между высотами двух точек называется превышением.

В зависимости от используемого направления и взаиморасположения точек превышения могут быть положительными или отрицательными.

Согласно определению, превышение можно вычислить по формуле:

h = HB – HA,

где HB и HA – высоты точек соответственно В и А.

8.2 Практическая часть

Задание 1

Решите задачу и укажите чему равно расстояние между двумя точками   1-2, если У1 =147,430+0,5*n м, У2=121,840+0,5*n м, а дирекционный угол линии α(1-2)=2110+30'*n  (n – номер варианта).

Задание 2

Вычислите дирекционный угол линии АВ, если известны координаты пунктов А и В: ХА=125,830+0,4*n м, УА=215,060+0,4*n м, ХВ=87,450+0,5*n м, УВ=273,230+0,5*n м.

Задание 3

Какие знаки приращения координат соответствуют дирекционному углу α=125036'+30''*n?

Задание 4

Чему равно приращение координат ΔУ, если измеренная длина линии              l =25,030 м, угол ее наклона δ =32030', а дирекционный угол α =296000'+30'*n.

Задание 5

Вычислите значения дирекционных углов линий по координатам их крайних точек:

1) ХА=0 и УА=0;

ХВ=1 и УВ=1;

2) ХС=0 и УС=0;

ХD= - 1 и УD= - 1;

3) ХE= 0 и УE= 0;

ХF=0 и УF= + 1;

4) ХM=0 и УM=0;

ХN= + 1 и УN= - 1.

Задание 6

Вычислить значения румбов двух линий, если дирекционные углы соответственно составляют α1 =1160+30'*n и α2 =2320.

Задание 7

Вычислите табличные значения следующих дирекционных углов: α1=430+20'*n; α2=1260+30'*n; α3=2230+15'*n; α4=3370+30'*n.

Задание 8

Определите значение Х1 при известных Х2=800,0+10*n м, d1-2=100,0+15*n м и α1-2=3000.

Задание 9

Вычислите приращения ∆У при известных дирекционного угла α=300 и горизонтального проложения d=100,0+10*n м.

Задание 10

Определите дирекционный угол α для значений приращений координат ∆Х= - 200+15*n м и ∆У= - 100+10*n м.

Задание 11

Рассчитайте значение горизонтального проложения d по формулам обратной геодезической задачи для значений ∆Х=20+5*n м и ∆У=50+5*n м и дирекционного угла α=450.

Задание 12

Установите высоту точки С, если известно, что точка D равна 186,4 м, а превышение между точками по направлению от D к C составляет                                      h = - 12,6+0,2* n м.