ПЗ № 2 МАРКШЕЙДЕРСКИЕ СЪЕМКИ. ТЕОДОЛИТНЫЕ СЪЕМКИ В ШАХТЕ ИЗМЕРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УГЛОВ И ЛИНИЙ

9.1 Теоретическая часть

9.1.1 Маркшейдерские съемки

Маркшейдерское бюро шахты, рудника, прииски или карьера открытых горных работ является одним из важнейших производственных участков предприятия, без которого невозможна безопасная и правильная разработка месторождения.

Основные задачи маркшейдера горнорудного предприятия определяются «Положением о маркшейдерской службе на горных предприятиях», утвержденным руководством министерств, имеющих горные предприятия, а также соответствующими разделами Правил технической эксплуатации.

Одним из основных видов маркшейдерских работ, выполняемых на горнорудных предприятиях, является производство съемок.

Съемка должна вестись по принципу «от общего к частному». Для этого в горных выработках создается сеть плановых и высотных пунктов, на их основе развиваются съемочные сети.

Съемочные работы на поверхности проводятся для целей разведки месторождений полезных ископаемых, для решения задач проектирования и строительства горных предприятий, для безопасной и эффективной эксплуатации месторождений. В результате съемки должны быть отображены на планах, выполняемых и масштабе 1:5000-1:500, все объекты, предусмотренные «Основными положениями по созданию топографических планов» для указанных масштабов, и специфические объекты горных предприятий, например провалы и воронки, образовавшиеся в результате извлечения полезного ископаемого; выходы горных пород на земную поверхность; границы горных отводов и пр.

Масштабы съемок устанавливаются характером производственных работ, выполняемых на данной территории. Так, при детальной разведке и эксплуатация месторождений крупных размеров масштабы съемок земной поверхности должны быть: при сечении рельефа через 1 и 2 м и простом рельефе - 1: 5000, при сложном (гористом) рельефе и сечении горизонталей через 2 м - 1: 2000. Для месторождений небольших размеров или месторождений крупных со сложным геологическим строением масштаб съемки должен быть 1: 2000. Поверхность месторождений малых размеров или средних, но с неправильной формой рудных тел должна сниматься в масштабах 1: 1000, 1: 2000 с сечением горизонталей через 0,5 м или 1,0 м.

Для составления проектов строительства и для строительства горных предприятий съемки поверхности производятся в следующих масштабах:

- для разработки технических проектов - 1: 5000 с сечением рельефа через 1,0 м или 2,0 м;

- для составления рабочих чертежей, как правило, - 1: 1000, в виде  исключения - 1: 500, сечение рельефа 0,5 м; для проектирования и строительства горных предприятий и поселков - 1: 1000, 1: 2000, сечение рельефа 0,5 м или 1,0 м.

Съемки  земной поверхности должны обеспечивать средние погрешности в положении на планах предметов и контуров местности  с четкими границами не более ±0,5 мм, в гористых районах ±0,7 мм. Средние погрешности съемки спокойного рельефа (углы наклона до 2°) не должны превышать ¼ высоты сечения рельефа; при неспокойном рельефе погрешность не должна превышать ⅓ высоты сечения рельефа. Согласно Технической маркшейдерской инструкции погрешность в определении положения устьев скважин шурфов, штолен и других горных выработок при разведке месторождений вне зависимости от масштаба съемки не должна превышать 1 м в плане и 0,3 м по высоте.

Тахеометрическая съемка выполняется на пунктах маркшейдерской опорной сети, основных пунктах съемочной сети и точках тахеометрических ходов. Горизонтальные углы измеряются теодолитом одним полным приемом. Высоты точек в тахеометрических съемочных ходах определяют тригонометрическим нивелированием при высоте сечения рельефа 1 м и техническим геометрическим - при высоте сечения рельефа 0,5 м. Невязка по высоте в ходах не должна превышать: при тригонометрическом нивелировании  fh=±4N см, где N - число сотен метров в ходе; при геометрическом нивелировании , где L - длина тахеометрического хода, км. Съемку ситуации и рельефа проводят, как правило, полярным методом.

9.1.2 Установка и центрирование теодолита

При производстве съемки в горных выработках теодолит устанавливают на штативе или на консоли.

При центрировании теодолита центрировочный отвес должен находиться в вершине измеряемого угла, а визирные отвесы должны проходить через центры других смежных точек. Если это условие не соблюдается, то возникает погрешность при измерении угла за счет центрирования теодолита и сигналов.

Линейные погрешности центрирования теодолита и сигналов зависят от способа центрирования и колеблются от 0,5 до 2 мм.

Различают три способа центрирования теодолита: нитяными отвесами с точностью 1 - 2 мм, оптическими центрирами с точностью 1,0 - 1,2 мм, автоматическое с точностью 0,5 - 0,8 мм.

При создании опорной сети используют теодолиты с точностью отсчета не ниже 30". Измеряют левые по ходу углы. Если угол наклона выработки меньше 30°, то измерения производят одним повторением или приемом. Разность между одинарным и окончательным значением угла не должна превышать 45". Если одна сторона горизонтальна, а другая наклонна, то эта разность должна быть меньше 1'20" при углах наклона выработки 31 - 45°; при углах наклона выработки 46 - 60° - меньше 2'50", при углах наклона 61 - 70° - меньше 2'30". При угле наклона стороны больше 30° угол измеряют способом приемов (не менее двух) со смещением начального отсчета перед вторым приемом примерно на 180°.

9.1.3 Измерение углов

1) При способе приемов измерения ведут при закрепленном лимбе и открепленной алидаде сначала при круге лево (КЛ) - первый полуприем                       βп=b1 - a1 затем, сместив лимб примерно на 180°, измеряют при круге право (КП) - второй полуприем βп=b2 – a2. Значение измеряемого угла будет:

β= (βл + βп )/2,

где a1, b1, a2, b2 – отсчеты по лимбу при наведении трубы на заднюю точку А и переднюю точку В при КЛ и КП.

2) При способе повторений совмещают нуль алидады с нулем лимба, закрепляют алидаду, зрительную трубу наводят на заднюю по ходу съемки точку А и берут отсчет a0.

Открепив алидаду при закрепленном лимбе, трубу наводят на переднюю точку В и берут контрольный отсчет bк. Определяют контрольный угол                                    βк=bк – aо.

Открепив лимб и переведя трубу через зенит, наводят ее снова на точку А, при этом отсчет не берут, так как он остается прежним.

Открепив алидаду при закрепленном лимбе, трубу наводят снова на переднюю точку В и берут окончательный отсчет b.

Значение угла, измеренного одним повторением, будет равным                           β=(b – aо)/2.

3) Измерение вертикальных углов теодолитом с центренной трубой. Вертикальные углы измеряют одновременно с измерением горизонтальных углов. Измерения производят при двух положениях круга в прямом и обратном направлениях. При этом расхождение значений места нуля (МО) в начале и конце хода не более 3.

Вертикальный угол  вычисляют по отсчетам вертикального круга при КЛ и КП.

Перед началом измерения вертикального угла необходимо пузырек уровня при алидаде вертикального круга вывести на середину.

9.1.4 Измерение длин линий в шахте. В шахтных условиях маркшейдерские точки закрепляют, как правило, в кровле. С них опускают отвесы, поэтому линии измеряют между нитями отвесов рулетками, лентами, проволокой "на весу", а также светодальномерами.

Если длина линии больше длины рулетки, в створе двух основных отвесов выставляют промежуточные отвесы. Это делают по визирному лучу зрительной трубы теодолита. Два исполнителя рулетку натягивают и подводят ее к нитям отвесов. По обоим концам рулетки одновременно по команде делают отсчеты с точностью до миллиметров и записывают их в полевой журнал. Измерения одной и той же длины производят 2 - 3 раза, смещая рулетку, Расхождения между отдельными измерениями не должны превышать 3 - 5 мм. Из полученных длин находят средние значения. При измерениях натяжение рулетки стараются делать близким к 10 кг (1 кг = 9,8 Н).

Длины измеряют в прямом и обратном ходе. В обратном ходе промежуточные отвесы выставляют в других местах (для контроля).

Допустимые относительные погрешности при измерении длины линии:

- в опорных сетях fдоп=(lпр – lобр)/ l ≤  1/ 3000;

- в теодолитных ходах съемочных сетей fдоп ≤ 1/1000;

- в угломерных ходах съемочных сетей fдоп ≤ 1/200.

При сильной воздушной струе и в горных выработках вместо нитяных промежуточных отвесов пользуются жесткими отвесами, которыми снабжены телескопические распорные штанги.

9.2 Практическая часть

Задание 1

Средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального угла при способе повторений и погрешность измерения расстояний вычисляются соответственно по формулам:

1) и

2) и

3) и

Задание 2

При прокладке замкнутых полигонометрических и угломерных ходов допустимые угловые невязки в полигонах соответственно равны:

1)  и

2)  и

3)  и

Задание 3

Определите дирекционный угол стороны α3-4, если дирекционный угол стороны α1-2 = 400 00' + 20 * n (n – номер варианта), а исправленные правые по ходу горизонтальные углы полигона β1=850,  β2= 2300 30'

Задание 4

Горизонтальный угол измерен тремя повторениями. При измерении угла алидада сделала две окружности (К = 2), начальный отсчет а0 = 0003'* nо, последний отсчет по лимбу b = 87018'. Определите значение горизонтального  угла.

Задание 5

Укажите формулу по вычислению угловой и линейной невязок в пройденном диагональном ходе, опирающимся на твердые стороны α(АВ) и α(KF) и твердые точки с известными координатами В и К.

В

А

С

1

2

3

4

К

М

F

1)  и ,

2) и ,

3)  и ,

Задание 6

Определите расстояние между точками 12-13, если дано:

α(11-12) = 1250 36'30''*nо, β12 = 201015'20''  Х12 = 421,350 м, Х13  = 444,040 м.

11

12

13

d

β12

Задание 7

Укажите правильное геометрическое соотношение осей в исправленном теодолите.

| 1) | 2) | 3) |
| --- | --- | --- |

800

Z

Z

Z

Z

Z

Z

900

1000

900

900

900

900

1000

900

V

V

V

V

V

H

H

H

H

H

H

V

800

Z

Z

Z

Z

Z

Z

900

1000

900

900

900

900

1000

900

V

V

V

V

V

H

H

H

H

H

H

V