ПЗ № 3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ПОГРЕШНОСТИ

10.1 Теоретическая часть

10.1.1 Обработка геодезических измерений

Измерения являются важной составной частью геодезических работ. Именно из измерений получают количественную информацию о различных объектах, подлежащих изучению. Результаты измерений могут использоваться как непосредственно, так же как промежуточные величины для вычисления таких характеристик объекта, которые либо вообще нельзя измерить, либо их измерение требует слишком больших затрат времени и средств.

Методика выполнения измерений разрабатывается конкретно для каждого вида измерений и имеет целью достичь необходимую точность результатов при наименьшей трудоемкости процесса.

С точки зрения теории обработки измерений все измерения нужно разделить на необходимые и избыточные. Если количество неизвестных величин равно t, а количество измерений равно n, причем n>t, то t измерений являются необходимыми, а (n - t) - избыточными.

Простой пример: чтобы узнать значение угла, достаточно измерить его один раз (t = 1); на практике угол измеряют несколькими приемами, получая n его значений; следовательно, (n - 1) избыточных измерений.

Все измерения сопровождаются ошибками, и главная задача обработки измерений - устранение противоречий между результатами измерений, содержащими ошибки, и математической моделью, включающей численные значения измеряемых величин. Решение этой задачи из-за наличия избыточных измерений неоднозначно, поэтому для получения единственного решения на него накладывают одно или несколько дополнительных условий. В геодезии такое условие записывают в виде:

,                                                   (10.1)

или

.                                                (10.2)

т.е., из всех возможных решений выбирается такое, в котором сумма квадратов поправок Vi в результаты измерений имеет наименьшее значение; буквой pi обозначен вес i-того измерения.

В теории обработки измерений для знака «сумма» используются два символа: ∑ и [ ].

Обработку измерений при наличии избыточных измерений под условием (10.1) или (10.2) называют уравниванием по методу наименьших квадратов, сокращенно МНК.

Уравнивание по МНК можно выполнять двумя способами; первый называется параметрическим, второй - коррелатным. Обозначим через n общее количество измерений, через t - количество определяемых элементов и через r - количество избыточных измерений (r = n - t).

В первом способе сначала получают приближенные значения определяемых элементов, сводя задачу к нахождению t параметров - поправок к этим приближенным значениям. Затем составляют n параметрических уравнений (по количеству измерений), преобразуют их и получают t нормальных уравнений с t неизвестными параметрами. Решают нормальные уравнения, затем вычисляют значения определяемых элементов и выполняют оценку точности.

Во втором способе составляют r условных уравнений с n неизвестными поправками к результатам измерений и после их преобразования получают r нормальных уравнений с r неизвестными вспомогательными множителями, называемыми коррелатами. Решают все r уравнений как систему, находят значения коррелат и по ним вычисляют поправки к измерениям; определяемые элементы вычисляют по значениям исправленных измерений любым из возможных способов.

Трудоемкость того или другого варианта при ручном счете зависит от соотношения t и r; если t > r, то предпочтительнее второй вариант, если t < r, то - первый. При счете на ЭВМ, как правило, используют первый вариант.

В результате уравнивания достигают следующих целей:

- вычисляют наиболее надежные, наиболее достоверные значения неизвестных величин,

- вычисляют и оценивают поправки в измеренные элементы для при ведения их в соответствие с геометрическими условиями конкретной модели,

- выполняют оценку точности уравненных элементов модели.

10.1.2 Начальные сведения из теории ошибок

Теория ошибок измерений изучает свойства ошибок и законы их распределения, методы обработки измерений с учетом их ошибок, а также способы вычисления числовых характеристик точности измерений. Задача теории ошибок - нахождение наиболее надежного значения измеренной величины, оценка точности результатов измерений и их функций и установление допусков, ограничивающих использование результатов обработки измерений.

По своей природе ошибки бывают грубые, систематические и случайные.

1) Грубые ошибки являются результатом промахов и просчетов. Их можно избежать при внимательном и аккуратном отношении к работе и организации надежного полевого контроля измерений. В теории ошибок грубые ошибки не изучаются.

2) Систематические ошибки имеют определенный источник, направление и величину. Если источник систематической ошибки обнаружен и изучен, то можно получить формулу влияния этой ошибки на результат измерения и затем ввести в него поправку; это исключит влияние систематической ошибки. Пока источник какой-либо систематической ошибки не найден, приходится считать ее случайной ошибкой, ухудшающей качество измерений.

3) Случайные ошибки измерений обусловлены точностью способа измерений (строгостью теории), точностью измерительного прибора, квалификацией исполнителя и влиянием внешних условий. Закономерности случайных ошибок проявляются в массе, т.е. при большом количестве измерений; такие закономерности называют статистическими. Освободить результат единичного измерения от случайных ошибок невозможно; невозможно также предсказать случайную ошибку единичного измерения. Теория ошибок занимается в основном изучением случайных ошибок.

Случайная истинная ошибка измерения Δ - это разность между измеренным значением величины l и ее истинным значением  X:

.                                                   (10.3)

4) Свойства случайных ошибок. Случайные ошибки подчиняются некоторым закономерностям:

- при данных условиях измерений абсолютные значения случайных ошибок не превосходят некоторого предела; если какая-либо ошибка выходит за этот предел, она считается грубой,

- положительные и отрицательные случайные ошибки равновозможны,

- среднее арифметическое случайных ошибок стремится к нулю при неограниченном возрастании числа измерений. Третье свойство случайных ошибок записывается так:

,                                                  (10.4)

- малые по абсолютной величине случайные ошибки встречаются чаще, чем большие.

Кроме того, во всей массе случайных ошибок не должно быть явных закономерностей ни по знаку, ни по величине. Если закономерность обнаруживается, значит, здесь сказывается влияние какой-то систематической ошибки.

10.1.3 Оценка точности измерений

1) Средняя квадратическая ошибка одного измерения. Для оценки точности измерений можно применять разные критерии; в геодезии таким критерием является средняя квадратическая ошибка. Это понятие было введено Гауссом; он же разработал основные положения теории ошибок. Средняя квадратическая ошибка одного измерения обозначается буквой m и вычисляется по формуле Гаусса:

,                                                      (10.5)

где ,

n - количество измерений одной величины.

Средняя квадратическая ошибка очень чувствительна к большим по абсолютной величине ошибкам, так как каждая ошибка возводится в квадрат. В то же время она является устойчивым критерием для оценки точности даже при небольшом количество измерений; начиная с некоторого n дальнейшее увеличение числа измерений почти не изменяет значения m; доказано, что уже при n = 8 значение m получается достаточно надежным.

2) Предельной ошибкой называют допустимый предел абсолютной величины случайной ошибки.

Теорией ошибок измерений доказывается, что абсолютное большинство случайных ошибок (68,3%) данного ряда измерений находится в интервале от 0 до ±m, в интервале от 0 до ±2m попадает 95,4%, а от 0 до ±3m – 99,7% ошибок. Таким образом, из 100 ошибок данного ряда измерений лишь пять могут оказаться больше или равны 2m, а из 1000 ошибок только три будут больше или равны 3m. На основании этого в качестве предельной ошибки Δпред для данного ряда измерений принимается утроенная средняя квадратическая ошибка, т.е. Δпред=3m. На практике во многих работах для повышения требований точности измерений принимают Δпред=2m. Погрешность измерений, величины которых превосходят Δпред, считают грубыми.

3) Отношение mX/X называется средней квадратической относительной ошибкой; для некоторых видов измерений относительная ошибка более наглядна, чем m. Относительная ошибка выражается дробью с числителем, равным 1, например, .

Величины V называют вероятнейшими ошибками измерений; именно по их значениям и вычисляют на практике среднюю квадратическую ошибку одного измерения, используя для этого формулу Бесселя:

.                                                    (10.6)

Для вычисления средней квадратической ошибки арифметической середины используют формулу:

.                                                (10.7)

10.1.4 Веса измерений. Измерения бывают равноточные и неравноточные. Например, один и тот же угол можно измерить точным или техническим теодолитом, и результаты таких измерений будут неравноточными. Или один и тот же угол можно измерить разным количеством приемов; результаты тоже будут неравноточными. Понятно, что средние квадратические ошибки неравноточных измерений будут неодинаковы. Из опыта известно, что измерение, выполненное с большей точностью (с меньшей ошибкой), заслуживает большего доверия.

Вес измерения - это условное число, характеризующее надежность измерения, степень его доверия; вес обозначается буквой p. Значение веса измерения получают по формуле:

p = C/m2                                                    (10.8)

где C - в общем случае произвольное положительное число.

Ошибку измерения, вес которого равен 1, называют средней квадратической ошибкой единицы веса; она обозначается буквой m и вычисляют по формуле:

,

откуда  .                                                 (10.9)

т.е. за число C принимают квадрат ошибки единицы веса.

10.2 Практическая часть

Задание 1

Вычислить среднюю квадратическую ошибку по Бесселю по следующим данным: , , , , .

Задание 2

Определить предельную ошибку, если средняя квадратическая ошибка m равна 1,5 мм.

Задание 3

Вычислить среднюю квадратическую ошибку по Гауссу по данному ряду ошибок , , , , .

Задание 4

Обработать ряд измерений (таблица 10.1) и определить среднее арифметическое, среднюю квадратическую погрешность отдельного измерения, среднюю квадратическую погрешность арифметической середины и наличие или отсутствие грубых погрешностей.

Таблица 10.1

| Порядковый номер | Результат измерения ai*1,11*пв | Отклонение от среднего арифметического δi | δ2i · 10-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 84,27 84,22 84,26 84,24 84,29 84,25 84,26 84,28 |  |  |
| n = 8 |  |  |  |

Задание 5

Произведен ряд измерений величины a, точное значение которого составляет 1,668*n (n – номер варианта). Результаты выполненных измерений представлены в таблице 10.2.

Таблица 10.2

| № измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ai | 1,628*n | 1,627*n | 1,624*n | 1,623*n | 1,625*n | 1,626*n | 1,622*n |

Вычислить значения систематических и случайных погрешностей, а также среднее арифметическое измерений с учетом случайной погрешности.