ПЗ № 4 ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ СПОСОБОМ ДВУХ ШАХТ. УРАВНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ И ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

11.1 Основные теоретические сведения и последовательность уравнительных вычислений

11.1.1 Ориентирование способом двух шахт имеет в основе следующее геометрическое построение (рисунок 11.1).

Рисунок 11.1 - Схема ориентирования

От ствола А в подземных выработках прокладывают, по мере продвижения забоя вперед, висячий полигонометрический ход, от точек которого разбивают оси строящихся сооружений.

В ствол А опускают отвес О1, координаты которого на поверхности определяют от пунктов основной полигонометрии. В подземных выработках начало полигонометрического хода (точка А1) привязывается к этому отвесу путем измерения угла β1 и расстояния S1. Для ориентирования этого хода дирекционный угол линии О1А1 получают любым доступным способом.

При значительном удалении забоя от ствола А с поверхности бурят скважину В для улучшения вентиляции забоя или для подачи строительного материала к забою. В эту скважину опускают с поверхности отвес О2, к которому привязывают конец висячего полигонометрического хода (точка Б1), проложенного в штольне путем измерения угла β10 и расстояния S11. Это позволяет получить координаты Xш, Yш отвеса О2.

Координаты Xп, Yп этого же отвеса можно вычислить от пунктов основной полигонометрии, проложенной на поверхности.

По разнице между значениями координат отвеса О2, полученных под землей и на поверхности, находят невязки:

.                                                 (11.1)

По полученным невязкам fx и fy вычисляют абсолютную невязку:

,                                                (11.2)

и относительную ошибку:

.                                                     (11.3)

Если 1:Т окажется более 1: 10 000, то считают, что точность измерений в подземном полигонометрическом ходе недостаточна, и измерения необходимо повторить.

По условиям применения способа двух шахт для ориентирования, подземный ход должен быть вытянутым. Поэтому полученные невязки fx и fy раскладываются на продольную t и поперечную u составляющие:

,                                             (11.4)

где L - длина вытянутого хода, проложенного по трассе тоннеля, без учета длины привязочных подходных ходов S1 и S11, проложенных в начале и конце ориентируемого участка.

Суммарная длина подходных привязочных ходов S1 + S11 не должна превышать 0,1 от длины L.

Правильность вычисления t и u проверяется по формуле:

.                                        (11.5)

Поперечная невязка u возникает вследствие влияния ошибок геодезического обоснования на поверхности m1, ошибок угловых измерений в висячем подземном полигонометрическом ходе m2 и ошибок ориентирования первой линии подземного полигонометрического хода m3.

11.1.3 Оценка точности измерений.

Суммарная ожидаемая величина полной поперечной ошибки определяется по формуле:

.                                             (11.6)

Отдельные средние квадратические ошибки рассчитываются по формулам:

,                                         (11.7)

,                                             (11.8)

,                                                    (11.9)

где L - расстояние между стволом А и скважиной В (длина полигонометрического хода);

1/ 30 000 - относительная ошибка основной полигонометрии, проложенной на поверхности;

mβ - средняя квадратическая ошибка измерения угла полигонометрии; n - число сторон подземного полигонометрического хода;

mo - ошибка дирекционного угла первой линии подземного полигонометрического хода, полученного из ориентирования.

Полученную поперечную невязку u делят на две части, одну из которых устраняют путем введения поправки в исходный дирекционный угол первой линии О1 А1, а другую - введением поправок в измеренные углы подземного полигонометрического хода.

Первая часть поперечной невязки рассчитывается по формуле:

,                                                    (11.10)

а поправка в исходный дирекционный угол приствольной линии - по формуле:

.                                                 (11.11)

Используя вторую оставшуюся часть поправки (u - u3), вычисляют угол ω, на который при этом повернется диагональ хода, по формуле:

.                                           (11.12)

Поправки в углы находят из выражения:

,                                            (11.13)

где n - число сторон хода по трассе;

i - текущая точка хода.

Продольную невязку t распределяют пропорционально длинам линий хода путем вычисления поправок:

,                                                  (11.14)

где L - длина подземного полигонометрического хода без учета длин привязочных подходных ходов S1 и S11;

Si - длины сторон подземного полигонометрического хода (S2, S3 ... S10).

После определения поправок в дирекционные углы и в длины сторон вычисляют поправки в приращения координат по формулам:

(11.15)

Контроль правильности вычисления поправок выполняют по формулам:

(11.16)

Ошибка ориентирования по способу двух шахт определяется по формуле:

,                               (11.17)

где m1 - средняя квадратическая ошибка созданного геодезического обоснования на поверхности;

m2 - средняя квадратическая ошибка линейных измерений в подходной полигонометрии у ствола;

m3 - средняя квадратическая ошибка линейных измерений в подходной полигонометрии у скважины;

m4 - средняя квадратическая ошибка линейных измерений в подземной подходной полигонометрии у ствола;

m5 - средняя квадратическая ошибка линейных измерений в подземной подходной полигонометрии у скважины;

m6 - средняя квадратическая ошибка измерения угла в подземной полигонометрии.

Все перечисленные средние квадратические ошибки определяются по формулам:

,                                             (11.18)

,                                         (11.19)

,                                          (11.20)

,                                            (11.21)

где 1: 45 000 - ожидаемое влияние ошибок обоснования, созданного на поверхности, на поперечную невязку;

D - длина подходного полигонометрического хода на поверхности (принимают равной 100 м);

L - расстояние между стволом А и скважиной В без учета длины привязочных подходных ходов S1 и S11;

1: 15 000 - относительная ошибка измерения линий;

l - длина подходного подземного полигонометрического хода (принимают равной 50 м);

mβ - средняя квадратическая ошибка измерения угла подземного хода основной полигонометрии (принимают равной 4");

n - число сторон в ходе подземной полигонометрии.

11.2 Содержание работы и исходные данные

11.2.1 Цель работы: Познакомиться с ориентированием подземной геодезической основы способом двух шахт, уравниванием результатов измерений и оценкой точности полученных результатов.

11.2.2 Содержание работы:

1) Вычислить координаты точек подземного полигонометрического хода и отвеса О2 по результатам угловых и линейных измерений в подземном полигонометрическом ходе (рисунок 11.2). Исходные данные для выполнения задания по вариантам приведены в приложении К.

2) Вычислить продольную (t) и поперечную (u) невязки.

3) Определить величину ожидаемого влияния источников ошибок на смещение конечной точки подземного полигонометрического хода.

4) Вычислить поправку в исходный дирекционный угол первой линии                     О1-1101.

5) Вычислить поправки в измеренные углы и линии хода подземной полигонометрии.

6) Определить поправки в приращения координат и вычислить уравненные координаты точек подземной полигонометрии.

7) Вычислить ошибку ориентирования по способу двух шахт.

11.2.3 Исходные данные

1) Схема подземного полигонометрического хода (рисунок 11.2).

Координаты ств. О1: Xств.О1 = 7478,220 м, Yств.О1 = 5848,036 м.

2) Средняя квадратическая ошибка измерения угла в ходе подземной полигонометрии по результатам оценки точности mβ = 4".

3) Ошибка дирекционного угла первой линии подземного полигонометрического хода из двух ориентирований, выполненных по методу соединительного треугольника mо = 8".

4) Относительная ошибка хода основной полигонометрии, проложенной на поверхности, равна 1/30000.

5) Дирекционный угол αО1-1101 приствольной линии подземной полигонометрии и координаты Xп.О2, Yп.О2 последней точки висячего подземного полигонометрического хода, полученные на поверхности с помощью отвеса О2, опущенного в скважину, выбираются из Приложения К по номеру варианта.

Рисунок 11.2 -  Схема хода основной подземной полигонометрии

11.3 Пример обработки результатов ориентирования по способу двух шахт

11.3.1 Исходные данные к примеру

Рассмотрим пример обработки результатов ориентирования по способу двух шахт (рисунок 11.1).

Исходные данные:

1) Схема висячего хода основной подземной полигонометрии с измеренными сторонами и углами (рисунок 11.2).

2) Координаты ств. О1: Yств.О1 = 5848,036 м, Xств.О1 = 7478,220 м.

3) Исходный дирекционный угол αств.О1-1101 приствольной линии подземной полигонометрии принят равным αств.О1 -1101 = 202o39'45".

4) Координаты отвеса О2, опущенного в скважину, определенные на поверхности: Yп.О2 = 6440,151 м, Xп.О2 = 7212,912 м.

11.3.2 Вычисление приращений координат точек хода основной подземной полигонометрии и отвеса О2.

Вычисление приращений координат приведено в таблице 11.2.

Невязки t и u рассчитывают следующим образом:

,

где fx = [ΔX] - (Xп.О2 - Xств.О1)= -265,329 + 265,308 = -0,021 м;

fy = [ΔY] - (Yп.О2 - Yств.О1)= 592,067 - 592,115 = -0,048 м;

L = [S] - (S1 + S15 ) = 712,675 - 61,452 = 651,223 м.

Подставив эти данные, получим:

11.3.3 Вычисление размеров ожидаемого влияния источников ошибок на смещение конечной точки подземного полигонометрического хода.

Вычисление выполняют по формулам (11.6 -11.9):

.

11.3.4 Вычисление поправки в исходный дирекционный угол хода подземной полигонометрии

Поправку Δα" в исходный дирекционный угол первой линии О1-1101 находят по формулам (11.10, 11.11):

,

.

Найденную поправку Δα" записывают в графу поправок в дирекционные углы таблицу 11.1.

11.3.5 Определение поправок Vβi в измеренные углы

Поправки Vβi находят по формулам (11.12, 11.13):

.

Вычисления по формуле (11.13) удобнее выполнять в таблице 11.1.

Таблица 11.1 - Ведомость вычисления поправок Vβi в углы и поправок Vαi в дирекционные углы

| Точка | i n = 13 |  | Поправки в левые углы Vβi | Поправки в дирекционные углы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| O1 |  |  |  | - 4,4 |
| 1101 | 1 | + 0,37 | - 2,9 | - 7,3 |
| 1103 | 2 | + 0,31 | - 2,4 | - 9,7 |
| 1105 | 3 | + 0,26 | - 2,0 | - 11,7 |
| 1107 | 4 | + 0,20 | - 1,6 | - 13,3 |
| 1109 | 5 | + 0,14 | - 1,1 | - 14,4 |
| 1111 | 6 | + 0,09 | - 0,7 | - 15,1 |
| 1113 | 7 | + 0,03 | - 0,2 | - 15,3 |
| 1115 | 8 | - 0,03 | + 0,2 | - 15,1 |
| 1117 | 9 | - 0,09 | + 0,7 | - 14,4 |
| 1119 | 10 | - 0,14 | + 1,1 | - 13,3 |
| 1121 | 11 | - 0,20 | + 1,6 | - 11,7 |
| 1123 | 12 | - 0,26 | + 2,0 | - 9,7 |
| 1125 | 13 | - 0,31 | + 2,4 | - 7,3 |
| 1127 | 14 | - 0,37 | + 2,9 | - 4,4 |
| O2 |  |  |  |  |

Контроль: ΣVβ = 0.

мм;

мм;

мм;

мм.

Определенные таким образом поправки Vβi и Vαi записывают в соответствующие графы таблицы 11.2.

Таблица 11.2 - Ведомость вычислений координат

| N точек | Измерен-ные углы (левые) | Дирек-ционные углы | Длины линий (горизон-тальные проло-жения) | Приращения координат |  |  |  | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вычисленные |  | Исправленные |  |  |  |
|  |  |  |  | ΔX | ΔY | VΔX | VΔY | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ств.О1 |  | -4,4 | 0,0 |  |  | 0 | 1 | 7478,220 | 5848,036 |
|  | - 2,9 | 202 39 45 | 45,216 | -41,725 | -17,422 | 0-0,4=-0,4 | 0+0,9=0,9 |  |  |
| 1101 | 92 14 25 | -7,3 | + 2,7 |  |  | 0 | 3 | 7436,495 | 5830,615 |
|  | -2,4 | 114 54 10 | 50,829 | -21,403 | 46,103 | -1,1+1,6=0,4 | 2,4+0,8=3,2 |  |  |
| 1103 | 181 04 53 | - 9,7 | + 2,6 |  |  | +1 | 3 | 7415,092 | 5876,721 |
|  | - 2,0 | 115 59 03 | 49,235 | -21,571 | 44,258 | -1,1+2,1=1,0 | 2,3+1,0=3,3 |  |  |
| 1105 | 179 33 17 | - 11,7 | + 2,7 |  |  | +1 | 4 | 7393,522 | 5920,982 |
|  | - 1,6 | 115 32 20 | 50,113 | -21,605 | 45,217 | -1,2+2,6=1,4 | 2,4+1,2=3,6 |  |  |
| 1107 | 180 56 43 | - 13,3 | + 2,7 |  |  | +2 | 4 | 7371,918 | 5966,203 |
|  | - 1,1 | 116 29 03 | 50,278 | -22,422 | 45,002 | -1,2+2,9=1,7 | 2,4+1,4=3,8 |  |  |
| 1109 | 179 28 57 | - 14,4 | + 2,7 |  |  | +2 | 4 | 7349,498 | 6011,209 |
|  | - 0,7 | 115 58 00 | 50,296 | -22,022 | 45,218 | -1,2+3,2=2,0 | 2,4+1,5=3,9 |  |  |
| 1111 | 182 15 39 | - 15,1 | + 2,7 |  |  | +2 | 4 | 7327,478 | 6056,431 |
|  | - 0,2 | 118 13 39 | 49,827 | -23,567 | 43,901 | -1,3+3,2=1,9 | 2,4+1,7=4,1 |  |  |

Продолжение таблицы 11.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1113 | 172 54 48 | - 15,3 | + 2,7 |  |  | +2 | 4 | 7303,913 | 6100,336 |
|  | + 0,2 | 111 08 27 | 49,986 | -18,028 | 46,622 | -1,0+3,4=2,4 | 2,5+1,3=3,8 |  |  |
| 1115 | 173 06 25 | - 15,1 | + 2,7 |  |  | +3 | 4 | 7285,887 | 6146,962 |
|  | + 0,7 | 104 14 52 | 50,107 | -12,332 | 48,566 | -0,7+3,6=2,9 | 2,6+0,9=3,5 |  |  |
| 1117 | 183 42 17 | - 14,4 | + 2,7 |  |  | +2 | 4 | 7273,558 | 6195,532 |
|  | + 1,1 | 107 57 09 | 50,309 | -15,507 | 47,860 | -0,8+3,3=2,5 | 2,6+1,1=3,7 |  |  |
| 1119 | 179 37 49 | - 13,3 | + 2,7 |  |  | +2 | 4 | 7258,053 | 6243,396 |
|  | + 1,6 | 107 34 58 | 50,263 | -15,184 | 47,915 | +0,8+3,1=2,3 | 2,6+1,0=3,6 |  |  |
| 1121 | 179 47 18 | - 11,7 | + 2,7 |  |  | +2 | 3 | 7242,871 | 6291,315 |
|  | + 2,0 | 107 22 16 | 49,911 | -14,901 | 47,635 | -0,8+2,7=1,9 | 2,6+0,8=3,4 |  |  |
| 1123 | 180 16 43 | - 9,7 | + 2,7 |  |  | +1 | 3 | 7227,972 | 6338,953 |
|  | + 2,4 | 107 38 59 | 49,893 | -15,127 | 47,544 | +0,8+2,2=1,4 | 2,6+0,7=3,3 |  |  |
| 1125 | 179 51 58 | - 7,3 | + 2,7 |  |  | +1 | 3 | 7212,846 | 6386,500 |
|  | + 2,9 | 107 30 57 | 50,176 | -15,101 | 47,850 | -0,8+1,7=0,9 | 2,6+0,5=3,1 |  |  |
| 1127 | 93 24 19 | - 4,4 | 0,0 |  |  | 0 | 0 | 7197,746 | 6434,353 |
|  |  | 20 55 16 | 16,236 | +15,166 | 5,798 | 0+0,1=0,1 | 0-0,3=-0,3 |  |  |
| ств.О2 |  |  |  |  |  |  |  | 7212,912 | 6440,151 |
| Σβ= | 2338o15'31" | ΣS= | 712,675 | Σ=-265,329 | Σ= 592,067 | ΣVΔX=22,4 | ΣVΔY=46,9 |  |  |
|  |  | ΣVS= | +35,0 |  | ΣVΔX(окр)= | 21,0 | ΣVΔY(окр)=48,0 |  |  |

fΔX= - 0,021 мм;  fΔY= - 0,048 мм

fS=0,052

fS/S=1/13000

11.3.6 Вычисление поправок VSi в длины линий и поправок VΔYi и VΔXi в приращения координат

Поправки находят по формулам (11.14, 11.15), а их значения записывают в соответствующие графы таблицы 11.2.

Поправки VSi, VΔY i и VΔXi вычисляются в мм, с удержанием десятых долей.

Затем полученные поправки округляют, следя за тем, чтобы суммы поправок по осям X и Y были равны соответственно невязкам fX и fY с обратным знаком.

11.3.7 Вычисление средней квадратической ошибки ориентирования способом двух шахт

Оценку точности ориентирования подземных выработок выполняют по формулам (11.17 – 11.21).

Для примера:

;

;

при L = 700 м получим m2 = m3 = 1,4";

;

при L = 700 м и l = 50 м получим m4 = m5 = 0,9";

;

при n = 15 и m = 3" получим m6 = 7,0".

Учитывая полученные значения величин m1, m2, m3, m4, m5 и m6, получим:

Полученное значение М0 = 8,7" не превышает установленного допуска.