ПЗ № 5 УРАВНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ СПОСОБОМ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

## 12.1 Основные теоретические сведения и последовательность уравнительных вычислений

В практике строительства железнодорожных тоннелей и тоннелей метрополитена широкое применение для ориентирования подземных выработок получил способ соединительного треугольника.

12.1.1 Примыкание к отвесам. Геометрическая схема ориентирования приведена на рисунке 12.1. В ствол опускают два отвеса О1 и О2. В точке А, закрепленной на поверхности около ствола α, измеряют угол между направлениями на отвесы и примычный угол w. Также измеряют расстояние а между отвесами и расстояния b и с от теодолита до каждого из отвесов. В результате измерений на поверхности получают соединительный треугольник АBC, в котором измерены три стороны a, b, c и один угол α. По результатам измерений могут быть вычислены значения двух других углов β и γ треугольника. По исходному дирекционному углу направления АТ1, примычному углу w1 и углам соединительного треугольника можно вычислить дирекционный угол плоскости отвесов О1, О2.

В подземной выработке около ствола закрепляют точку А1, в которой измеряют углы α1 и w1, а также стороны а1, b1, c1 подземного соединительного треугольника. По дирекционному углу плоскости отвесов и примычному углу w1 вычисляют дирекционный угол приствольной линии А 1D1.

Точность ориентирования во многом зависит от формы соединительных треугольников. Места крепления отвесов подбирают так, чтобы форма образованных треугольников была наивыгоднейшей, то есть угол α должен быть не более 3o , а отношение сторон b/a не должно превышать 1,5. В качестве отвесов применяют стальную проволоку с подвешенными на концах грузами. Для уменьшения амплитуды колебаний грузы опускают в специальные сосуды, наполненные машинным маслом.

Для увеличения надежности и точности ориентирование выполняют при трех положениях отвесов. С этой целью отвесы крепятся к специальному устройству, позволяющему перемещать точки крепления отвесов точно на                 15 мм с точностью 0,1 мм, в направлении, перпендикулярном визирному лучу, направленному на отвес с точки А или с точки А1 .

Расхождение в измеренном расстоянии между отвесами на поверхности а и в подземных выработках а1 не допускается более 2 мм.

Рисунок 12.1 - Схема ориентирования

Измеренные углы α и α1, w и w1 контролируют по формулам:

(12.1)

где l - величина перемещения отвеса, равная 15 мм.

Фактические разности углов вычисляют по формулам:

(12.2)

где w I, wII, wIII и αI, αII, αIII - измеренные углы w и α при трех перемещениях отвесов на поверхности; и по формулам:

(12.3)

где w 1,I, w1,II , w1,III и α1,I , φ1,II , φ1,III - измеренные углы w и α при трех положениях отвесов в подземных выработках.

Полученные фактические разности сравнивают с их теоретическими значениями. Расхождения не допускаются больше 10" на поверхности и 15" под землей.

В соединительных треугольниках измеряют три стороны a, b, c и острый угол α, поэтому возникает одно избыточное измерение, что позволяет производить уравнивание результатов измерений.

12.1.2 Уравнивание производят путем распределения линейной невязки в измеренные длины сторон, оставляя без изменения измеренный угол α, по следующей программе:

- По измеренным сторонам a, b и углу α вычисляют значение острого угла β и длину стороны с по формулам:

,                                                (12.4)

.                                       (12.5)

- Вычисленную длину стороны с сравнивают с фактически измеренной и определяют невязку fs по формуле:

.                                           (12.6)

- Полученное значение fs распределяют во все три измеренные стороны поровну следующим образом:

;

(12.7)

;

.

- Допустимые величины невязок для соединительных треугольников, расположенных на поверхности и в подземной выработке, вычисляют по формулам:

мм;                                       (12.8)

мм.                                       (12.9)

- По уравненным сторонам вычисляют значения углов βур и γур, оставляя без изменения измеренный угол α, по формулам:

(12.10)

;

Сумма уравненных углов в каждом соединительном треугольнике, вычисленная по уравненным сторонам, может отклоняться от 1800 только за счет округления при вычислениях. Эти отклонения не следует допускать более 0,3".

- Дирекционный угол стороны подземной полигонометрии А1D1 (рисунок 12.1) вычисляют по каждому положению отвесов отдельно, используя исходный дирекционный угол линии Т-А на поверхности, значения измеренных примычных углов w, w1 и уравненных углов в соединительных треугольниках. Из трех полученных значений берут среднее арифметическое. Уклонение от среднего арифметического значения трех определений дирекционного угла не следует допускать более 25".

Координаты точек подземной полигонометрии вычисляют по каждому положению отвесов отдельно, используя значения вычисленных дирекционных углов, координаты исходной точки А и уравненные значения сторон bиспр на поверхности и с1испр под землей (рисунок 12.1). Из полученных результатов берут среднее значение координат. Допустимое уклонение от среднего значения координат не должно быть более 3 мм.

12.1.3 Оценка точности выполняемого ориентирования при трех положениях отвесов производится по формуле:

(12.11)

где mα исх - ошибка исходного дирекционного угла;

(mo)s - ошибка ориентирования, возникающая вследствие ошибок измерения сторон в соединительных треугольниках на поверхности и в подземных выработках;

(mo)β - ошибка ориентирования, возникающая под влиянием ошибок измерения углов α и α1, и примычных углов w и w1;

(mo)п - ошибка ориентирования, возникающая вследствие ошибок проектирования точек отвесами.

Величины (mo)s и (mo)β вычисляют по формулам:

(12.12)

где m и m1 - ошибки измерения направлений на поверхности и под землей, равные, соответственно 3" и 4";

ms - средняя квадратическая ошибка измерения сторон, равная 0,8 мм.

Ошибка исходного дирекционного угла mαисх стороны тоннельной триангуляции принимается равной 3".

Систематическую и случайные ошибки проектирования направления на глубину шахты в пределах от 20 до 100 м и при расстояниями между отвесами около 5 м принимают равными:

mп сист = 6"; mп сл = 5".

## 12.2 Содержание работы и исходные данные

12.2.1 Цель работы: Познакомить студентов с ориентированием по способу соединительного треугольника, с технологией, уравниванием результатов измерений и оценкой точности полученных результатов.

12.2.2 Содержание работы:

1) Выполнить контроль результатов полевых измерений.

2) Произвести уравнивание соединительных треугольников.

3) Вычислить дирекционный угол исходной стороны подземной полигонометрии и координаты пунктов П3 1418 и П3 1419.

4) Вычислить среднюю квадратическую ошибку ориентирования.

12.2.3 Исходные данные:

1) Схема ориентирования (рисунок 12.2).

2) Координаты исходного пункта П3 2010:

X = 4583,493;

Y = 2740,523.

3) Исходный дирекционный угол направления ΔK - П3 2010 на поверхности αΔK - П3 2010 = 144o 28'39".

4) Расстояния между отвесами на поверхности и в шахте (таблица 12.2).

5) Расстояние между пунктами П3 1418 и П3 1419: S = 50,075 м.

Измеренные углы и расстояния по номеру варианта берутся в Приложении Л.

Таблица 12.2 - Результаты измерений расстояний между отвесами при трех их положениях

| Обозначения | Положение отвесов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| а (поверхность) | 4,2886 | 4,2872 | 4,2890 |
| а1 (шахта) | 4,2900 | 4,2890 | 4,2904 |

Поверхность

О2'

С1

α1

О1

В1

β1

γ1

ПЗ 1419

Шахта

ПЗ 1418

с1

ω1

b1

a1

О1'

В

С

О2

Рисунок 12.2 - Схема ориентирования

12.2.4 Материалы к сдаче:

1) Пояснительная записка с описанием производства выполняемых работ на листах формата А4.

- Схема ориентирования.

- Результаты уравнивания и оценки точности.

- Контроль вычисления на ПЭВМ.

Практическую работу следует выполнять после изучения основных понятий, ориентируясь на приведенный пример, исходные данные к которому приведены в таблице 12.3.

## 12.3 Пример уравнивания результатов измерений, выполненных для ориентирования способом соединительного треугольника

### 123.1 Исходные данные к примеру:

αK-П3 2010 = 144o28'39";

XП3 2010 = 4583,493 м;

YП3 2010 = 2740,523 м.

Таблица 12.3 - Результаты измерений соединительного треугольника

ВЕРХ

| Обозначения | Положение отвесов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| а (м) | 4,2883 | 4,2871 | 4,2890 |
| b (м) | 5,4331 | 5,4338 | 5,4324 |
| c (м) | 9,7219 | 9,7215 | 9,7223 |
| α | 0o16'55" | 0o12'40" | 0o21'10" |
| ω | 65o54'28" | 66o04'02" | 65o44'54" |

НИЗ

| Обозначения | Положение отвесов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| а1 (м) | 4,2906 | 4,2886 | 4,2926 |
| b1 (м) | 6,8801 | 6,8808 | 6,8794 |
| c1 (м) | 11,1648 | 11,1642 | 11,1654 |
| α1 | 1o13'45" | 1o16'35" | 1o10'55" |
| ω1 | 179o02'59" | 178o58'15" | 179o07'28" |

### 12.3.2 Контроль результатов полевых измерений

Контроль измеренных расстояний а и а1 между отвесами на поверхности и в шахте при трех положениях отвесов выполняется по формулам:

=4,2883-4,2906=-2,3 мм;

=4,2871-4,2886=-1,5 мм;

=4,2890-4,2926=-3,6 мм;

мм.

Контроль измеренных углов α, α1 , ω и ω1 выполняют по формулам (12.1), (12.2), (12.3).

Вычисление разностей Δω выполняют по результатам измерений и их теоретических значений:

а)           ВЕРХ

ωт=65054'28''

ωш=65044'54''

∆ωизм=09'34''

ωп=66004'02''

ωт=65054'28''

∆ωизм=09'34''

=9'29"$

б)           НИЗ

ω1,I=179002'59''

ω1,II=178058'15''

∆ω1,изм=04'44''

ω1,III=179007'28''

ω1,I=179002'59''

∆ω1,изм=04'29''

=4'37".

Вычисление разностей Δα выполняют по результатам измерений и их теоретических значений:

а)          ВЕРХ

αI=0016'55''

αII=0012'40''

∆αизм=04'15''

αIII=0021'10''

αII=0016'55''

∆αизм=04'15''

=

=569" - 318"=251"=4'11";

б)           НИЗ

α1,II=1013'45''

α1,III=1010'55''

∆α1,изм=02'50''

α1,II=1016'35''

α1,I=1013'45''

∆α1,изм=02'50''

=

=450" - 277"=173"=2'53".

Полученные фактические разности отличаются от их теоретических значений в пределах допуска.

### 12.3.3 Уравнивание соединительных треугольников

Уравнивание соединительных треугольников путем вычислений поправок в измеренные длины сторон приведено в таблицах 12.4 и 12.5. Уравнивание выполняют по формулам (12.4) - (12.9).

Таблица 12.4 - Уравнивание соединительных треугольников (ВЕРХ)

| Обозначения | Положение отвесов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| sin α | 0,004921 | 0,003685 | 0,006157 |
| cos α | 0,999988 | 0,999993 | 0,999981 |
| b/a | 1,266959 | 1,267477 | 1,266589 |
| sin β | 0,006235 | 0,004671 | 0,007798 |
| β | 0o12'26,0" | 0o16'03,5" | 0o26'45,5" |
| cos β | 0,999980 | 0,999989 | 0,999970 |
| a*cos β | 4,2882 | 4,2871 | 4,2889 |
| b*cos α | 5,4330 | 5,4338 | 5,4323 |
| cвыч | 9,7212 | 9,7209 | 9,7212 |
| cизм | 9,7219 | 9,7215 | 9,7223 |
| fs = cвыч - cизм | -0,0007 | -0,0006 | -0,0011 |
| aиспр | 4,2885 м | 4,2873 м | 4,2894 м |
| bиспр | 5,4334 м | 5,4340 м | 5,4327 м |
| cиспр | 9,7217 м | 9,7213 м | 9,7219 м |

Окончательное решение соединительных треугольников приведено в таблицах 12.6 и 12.7, в которых по уравненным сторонам aиспр, bиспр, cиспр вычисляют значения βурав и γурав по формулам (12.10).

В конце вычислений производят контроль суммы уравненных углов в треугольниках, которая должна равняться 1800 с отклонением не более 0,3".

Таблица 12.5 - Уравнивание соединительных треугольников

НИЗ

| Обозначения | Положение отвесов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| sin α1 | 0,021452 | 0,022276 | 0,020628 |
| cos α1 | 0,999770 | 0,999752 | 0,999788 |
| b1/a1 | 1,603529 | 1,604440 | 1,602619 |
| sin β1 | 0,034399 | 0,035739 | 0,033059 |
| β1 | 1o58'16,5" | 2o02'53,5" | 1o53'40,2" |
| cos β1 | 0,999408 | 0,999362 | 0,999453 |
| a*cos β1 | 4,2881 | 4,2859 | 4,2902 |
| b*cos α1 | 6,8785 | 6,8791 | 6,8779 |
| cвыч | 11,1666 м | 11,1650 м | 11,1681 м |
| cизм | 11,1648 м | 11,1642 м | 11,1654 м |
| fs = cвыч - cизм | +0,0018 м | +0,0008 м | +0,0027 м |
| a1испр | 4,2900 м | 4,2883 м | 4,2917 м |
| b1испр | 6,8795 м | 6,8806 м | 6,8785 м |
| c1испр | 11,1654 м | 11,1645 м | 11,1663 м |

Таблица 12.6 - Вычисление уравненных значений углов

ВЕРХ

| Обозначения | Положение отвесов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| α | 0o16'55,0" | 0o12'40,0" | 0o21'10,0" |
| sin α | 0,004921 | 0,003685 | 0,006157 |
| γ | 179o21'38,8" | 179o31'16,5" | 179o12'01,5" |
| sin γ | 0,011156 | 0,008356 | 0,013955 |
| c/a | 2,266923 | 2,267465 | 2,266494 |
| cиспр | 9,7217 м | 9,7213 м | 9,7219 м |
| aиспр | 4,2885 м | 4,2873 м | 4,2894 м |
| bиспр | 5,4334 м | 5,4340 м | 5,4327 м |
| b/a | 1,266970 | 1,267465 | 1,266541 |
| sin β | 0,006235 | 0,004671 | 0,007798 |
| β | 0o21'26,0" | 0o16'03,5" | 0o26'48,5" |
| α + β + γ | 179o59'59,8" | 180o00'00,0" | 180o00'00,0" |

Таблица 12.7 - Вычисление уравненных значений углов

НИЗ

| Обозначения | Положение отвесов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| α1 | 1o13'45,0" | 1o16'35,0" | 1o10'55,0" |
| sin α1 | 0,021452 | 0,022276 | 0,020628 |
| γ1 | 176o47'57,9" | 176o40'30,8" | 176o55'24,3" |
| sin γ1 | 0,055832 | 0,057995 | 0,053671 |
| c1/a1 | 2,602657 | 2,603479 | 2,601836 |

### Продолжение таблицы 12.7

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| c1испр | 11,1654 м | 11,1645 м | 11,1663 м |
| a1испр | 4,2900 м | 4,2883 м | 4,2917 м |  |
| b1испр | 6,8795 м | 6,8806 м | 6,8785 м |  |
| b1/a1 | 1,603613 | 1,604505 | 1,602745 |  |
| sin β1 | 0,034401 | 0,035742 | 0,033061 |  |
| β1 | 1o58'17,1" | 2o02'53,9" | 1o53'40,6" |  |
| α1 + β1 + γ1 | 180o00'00,1" | 179o59'59,7" | 179o59'59,9" |  |

### 12.3.4 Вычисление дирекционного угла линии подземной полигонометрии

Расчеты начинают с определения дирекционного угла плоскости отвесов αО1 и αО2 (рисунок 12.2) в соответствии с таблица 12.8.

Таблица 12.8 - Вычисление дирекционных углов плоскости отвесов

| Обозначения | Положение отвесов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| α2010-К | 324o 28'39,0" | 324o28'39,0" | 324o28'39,0" |
| ω | 65 54 28 | 66 04 02 | 65 44 54 |
| α2010-О1 | 30 23 07 | 30 32 41 | 30 13 33 |
| 180o - γ | 0 38 21 | 0 28 44 | 0 47 58 |
| αО1-O2 | 31 01 28 | 31 01 25 | 31 01 31 |

Вычисление дирекционного угла линии подземной полигонометрии                П3 1418 - П3 1419 приведено в таблице 12.9.

Таблица 12.9 - Вычисление дирекционного угла линии подземной полигонометрии

| Обозначения | Положение отвесов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| αO1'-O2' | 31o 01'28,0" | 31o01'25,0" | 31o01'31,0" |
| β1 | 1 58 17 | 2 02 54 | 1 53 41 |
| αО1'-1418 | 29 03 11 | 28 58 31 | 29 07 50 |
| 180o - ω1 | 0 57 01 | 1 01 45 | 0 52 32 |
| α1418-1419 | 30 00 12 | 30 00 16 | 30 00 22 |
| α 1418-1419 = 30o 00' 17" |  |  |  |

Вычисление координат точки П3 1419 подземной полигонометрии приведено в таблице 12.10.

### 12.3.5 Вычисление средней квадратической ошибки ориентирования

Величину ошибки выполненного ориентирования производят по формулам (12.11) и (12.12).

При α = 0,3o, α1 = 1,2o, ms = 0,8 мм, а = 4,3 м, b = 5,4 м получим (mo)s = 1,3".

При m = 3", m1 = 4", b/a = 1,2 и b1/a1 = 1,6 получим (mo)β = 15,8".

При (mo)пслуч = 5", (mo)псист = 6", mαисх = 3" получим

Полученное значение не превышает установленного допуска.

Вычисление координат точки П3 1419 подземной полигонометрии приведено в таблице 12.10.

Yср1419 = 2773,34 м; X ср1419 = 4641,304 м.

Таблица 12.10 - Вычисление координат точки подземной полигонометрии

| N точки | Дирек-ционные углы | Длины линий, м | sin α | cos α | Δy | Δx | y | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 144o28'39" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  | 2740,523 | 4583,493 |
|  | 30 23 07 | 5,433 | +0,505812 | +0,862644 | +2,748 | +4,687 |  |  |
| O1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 03 11 | 11,165 | +0,485619 | +0,874171 | +5,422 | +9,760 |  |  |
| 1418 |  |  |  |  |  |  | 2748,693 | 4597,940 |
|  | 30 00 17 |  | +0,500071 | +0,865984 |  |  |  |  |
| 1419 |  |  |  |  |  |  | 2773,734 | 4641,304 |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 144o28'39" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  | 2740,523 | 4583,493 |
|  | 30 32 41 | 5,434 | +0,508211 | +0,861233 | +2,762 | +4,680 |  |  |
| O1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 58 31 | 11,164 | +0,484432 | +0,874829 | +5,408 | +9,767 |  |  |
| 1418 |  |  |  |  |  |  | 2748,693 | 4597,940 |
|  | 30 00 17 |  | +0,500071 | +0,865984 |  |  |  |  |
| 1419 |  |  |  |  |  |  | 2773,734 | 4641,304 |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 144o28'39" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  | 2740,523 | 4583,493 |
|  | 30 13 33 | 5,433 | +0,505812 | +0,862644 | +2,748 | +4,687 |  |  |

Продолжение таблицы 12.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 07 50 | 11,166 | +0,485619 | +0,874171 | +5,422 | +9,760 |  |  |
| 1418 |  |  |  |  |  |  | 2748,693 | 4597,940 |
|  | 30 00 17 |  | +0,500071 | +0,865984 |  |  |  |  |
| 1419 |  |  |  |  |  |  | 2773,735 | 4641,305 |