ПЗ № 6 РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИЯ ПРОЕКТА В НАТУРУ

13.1 Теоретическая часть

Перенос элементов проекта открытого способа разработки месторождений в натуру может быть произведен следующими способами: полярным, угловыми линейными засечками, перпендикуляров, прямоугольных координат и др.

13.1.1 При полярном способе (рисунок 13.1, а) работы выполняются следующим образом:

1) По координатам точек А и В вычисляют дирекционный угол αАВ линии АВ;

2) По координатам точек А и 1 вычисляют дирекционный угол αА1 линии А1;

3) Проектное значение угла β между направлениями А1 и АВ вычисляют по формуле β = αАВ - αА1;

4) С учетом αА1 и пространственных координат точек А и 1 определяют длину lA1 линии А1;

5) В точке А устанавливают теодолит и откладывают на местности угол β, затем по полученному направлению (створу линии А1) откладывают длину линии lA1 .

Погрешность вынесения в натуру точек полярным способом без учета исходных данных можно определить по формуле:

,

где mβ – погрешность построения проектного угла β;

ρ – радиан;

ml – погрешность построения проектной линии.

13.1.2 При способе угловых засечек (рисунок 13.1, б) работы выполняются в следующей последовательности:

1) По координатам точек А и В вычисляют дирекционный угол αАВ линии АВ;

2) По координатам точек 1, А и В вычисляют дирекционные углы αА1, αВ1 линии А1 и В1;

3) Проектные углы β1, β2 вычисляют по разности дирекционных углов           β1 = αАВ - αА1; β2 = αВ1 – αВА;

4) Установив теодолит (теодолиты) в точках А и В, откладывают в натуре проектные углы β1 и  β2.

б)

a)

1

B

βВ

b

βА

a

A

1

β

B

A

в)

г)

SD1

SAD

D

1

B

A

900

1

B

A

a

b

Рисунок 13.1 – Схемы способов вынесения точек в натуру: а) полярный,

б) угловой засечки, в) линейной засечки, г) перпендикуляров

Погрешность построения точки 1 без учета погрешностей исходных данных можно рассчитать по формуле:

,

где mβ – погрешность построения проектного угла (β1 и  β2);

γ – угол при определяемой точке 1;

a и b – отстояние точки 1 относительно точек А и В.

Чтобы отложить на местности угол с точностью, превышающей точность угломерного прибора, предварительно строят угол с использованием угломерного прибора. Фактическое значение построенного угла β будет отличаться от проектного βпр на величину Δβ = β - βпр. Зная отстояние точки 1 относительно вершины угла А, линейную величину поправки Δl можно определить по формуле:

∆l=(∆β∙d)/ρ,

где d – расстояние между точками А и 1';

ρ – радиан;

Сместив точку 1' по нормали к линии А1 на величину Δl, получают значение угла βпр в натуре.

13.1.3 При способе линейных засечек построение точки 1 (рисунок 13.1, в) сводится к откладыванию проектных расстояний a и b до их пересечения в точке, выносимой в натуру. Проектные расстояния a и b определяют по координатам точек А, В и 1 (с использованием формул обратной геодезической задачи).

Погрешность построения точки способом линейных засечек без учета погрешности исходных данных может быть определена по формуле:

,

где ml – погрешность измерения расстояний a и b;

γ – угол при определяемой точке.

13.1.4 Способ перпендикуляров (рисунок 13.1, г) основан на определении координат Х и У точки относительно опорной (разбивочной) сетки и последующем закреплении этой точки на местности в соответствии с ее координатами.

При переносе проектной линии в натуру следует вводить поправки за компарирование мерного прибора, за температуру и наклон линии к горизонту, поскольку измерения приходятся выполнять, как правило, на наклонной плоскости.

Поправку за компарирование определяют по формуле:

∆lк=(∆l∙d)/ l0,

где Δl – разность между номинальной и эталонной длиной мерного прибора;

d – проектное значение переносимой линии;

l0 – номинальное длина мерного прибора.

Фактическую длину линии в натуре устанавливают согласно выражению:

l=d ± ∆lк ± ∆lt ± ∆lυ.

Знаки «+» величины Δlk принимают тогда, когда фактическая длина мерного прибора короче номинального значения; в противном случае принимают знак «-».

Вынесение точек с проектной высотой выполняют при помощи нивелира и нивелирных реек с использованием реперов с известными высотными отметками.

13.2 Практическая часть

Задача 1

Определите разбивочные элементы (горизонтальный угол и расстояние) переноса в натуру устья разведочной скважины. Исходные данные для производства расчетов: координаты и высоты точек 5, 6, 7 теодолитного хода:

Х5 = 200 м, У5 = 200 м;

Х6 = 100 м, У6 = 200+10*n м;  Н6 = 110 м;

Х7 = 200 м, У7 = 100 м;

координаты и высоты переносимой точки (скважины) определены по плану:

Хскв = 100 м, Ускв = 350 м, Нскв = 113+1*n м.

Задача 2

Чему должен быть равен отсчет по рейке, установленной в точке В с проектной отметкой НВ = 92, 440 м, если известно, что отсчет по рейке, установленной на исходной точке А с высотой НА = 93,290 м, составляет                      а=1160+10*n мм.

Задача 3

Определите наиболее точный способ переноса в натуру точки 1 (рисунок 13.1) для следующих проектных данных: а = b = 25+10*n м; mβ = ± 30'';                       ml = ± 0,01 м; γ = 300.

Задача 4

Определите наиболее точный способ переноса проекта в натуру при следующих данных: mβ = ± 20'', a=b=50+10*n м,  ml = ± 0,01 м; γ = 300.

Задача 5

Определите элементы разбивочных работ при переносе устья разведочной скважины способом угловых засечек и оцените точность выполнения работ, если известны координаты пунктов полигонометрического хода 1 и 2:

Х1=10700 м, У1=5550 м;

Х2=10600 м, У2=5605 м;

координаты переносимой точки (скважины) Хскв=10720 м, Ускв=5600+10*n м.

Задача 6

Определите элементы разбивочных работ при переносе устья разведочной скважины способом линейных засечек, если известны координаты пунктов полигонометрического хода:

Х1=700 м, У1=830 м;

Х2=600 м, У2=800 м;

координаты переносимой точки (скважины) Хскв=700 м, Ускв=800 +10*n м.