ПЗ № 8 ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРЕВЫШЕНИЙ И ВЫСОТ ПРИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОМ НИВЕЛИРОВАНИИ

15.1 Теоретическая часть

15.1.1 Общие сведения

Вертикальные съемки производятся на горных предприятиях для получения отметок отдельных точек, заложенных в подземных выработках, для задания выработкам определенного уклона, построения профилей и вертикальных разрезов по различным сечениям горных выработок, определения отметок характерных точек залежи (пласта) полезного ископаемого. Эта съемка может вестись геометрическим или тригонометрическим нивелированием. В выработках с небольшим углом наклона (до 5 - 8°) применяется геометрическое нивелирование, в выработках, имеющих угол наклона более 8° - тригонометрическое нивелирование.

Вертикальные съемки в шахтах (рудниках) приводятся к уровню Балтийского моря. В пределах каждого шахтного поля на промплощадке закладывается три репера или больше, высоты которых определены нивелированием не ниже IV класса. От них передается координата Z на реперы, расположенные в околоствольных выработках. От последних развиваются нивелирные опорные сети по всему шахтному полю, которые в дальнейшем являются базой для проведения вертикальной съемки подземных выработок.

Под землей пунктами высотного обоснования являются реперы, закладываемые в коренных породах в почве, боках и кровле выработки, а также в фундаментах стационарных подземных установок. Реперы, закладываемые в почву или кровлю, могут быть такими, как постоянные пункты плановой подземной маркшейдерской опорной сети, и могут быть специальными. Реперы чаще всего закладываются в почву выработок, так как в этом случае они меньше испытывают деформации, причем они закладываются на каждом горизонте горного предприятия в местах, наименее подверженных влиянию очистных работ. Как правило, это выработки околоствольного двора и основные горнокапитальные выработки. Для высотного обоснования используются также постоянные пункты теодолитных ходов.

Для контроля за неподвижностью реперов, они закладываются группами из 2 - 3 реперов с расстоянием между ними 20 - 50 м, между группами - не более 500 м.

Для опознавания реперов к стойкам крепи прикрепляются марки с номерами реперов; если реперы расположены в выработках, в которых крепление марок невозможно, на стенках краской делаются соответствующие надписи, заменяющие информацию, содержащуюся на марках.

Высотные опорные сети прокладываются между двумя исходными реперами, сомкнутыми, висячими в прямом и обратном направлениях. Их пополнение при масштабе съемки 1: 2 000 производится через 500 м подвигания основных выработок, при съемке в масштабе 1: 1 000 - через 300 м. Невязка ходов геометрического нивелирования при создании высотных опорных сетей не должна превышать h < 50 L, мм (L - длина хода, км). При создании высотных опорных сетей с помощью тригонометрического нивелирования невязка ходов не должна превышать , мм (n1, n2 - число сторон соответственно прямого и обратного ходов).

Высотное обоснование съемочных сетей 1 и 2 разрядов обеспечивается тригонометрическим нивелированием, выполняемым одновременно с прокладкой съемочных ходов, в съемочных сетях 1 разряда вертикальные углы измеряют теодолитом в прямом и обратном направлениях, превышение из прямого и обратного ходов не должно различаться более чем на 5 см. В съемочных сетях 2 разряда измерение вертикальных углов возможно как теодолитом, так и угломером, причем расхождение в превышениях прямого и обратного измерения не более 10 см.

Невязка съемочных сетей 1 разряда, выполненных тригонометрическим нивелированием, не должна превышать 25√n, мм; - 2 разряда 50√n, мм (n - число сторон хода).

15.1.2 Производство геометрического нивелирования в подземных условиях

Геометрическое нивелирование проводится в горных выработках, имеющих угол наклона не более 5 - 8°, и выполняется способом из середины, неравенство плеч при расстоянии между рейками 100 м не должно превышать  7 - 8 м. Отсчеты по рейкам берутся с точностью до 1 мм, расхождения в превышениях на станции - не более 10 мм. Для нивелирования используются нивелирные рейки РН4 и РНТ.

Выполнение геометрического нивелирования не отличается от нивелирования на поверхности, однако схемы нивелирования в подземных выработках отличаются большим разнообразием, так как реперы могут располагаться как в кровле, так и в почве выработок.

Возможны следующие схемы геометрического нивелирования в подземных выработках (рисунок 15.1).

1) Нивелирование ведется по реперам, расположенным в почве выработки (рисунок 15.1, а). В данном случае превышение пункта В над пунктом А определяется разностью отсчетов по рейкам, установленным на задней и передней точках: h = a - b (здесь h - превышение, а - отсчет по задней рейке, b - отсчет по передней рейке).

2) Нивелирование ведется по реперам, заложенным в кровлю выработки (рисунок 15.1, б). Превышение h равно разности отсчетов, сделанных по рейкам, подвешенным на передней и задней точках: h = b - а.

а

b

h

A

В

б

А

В

а

b

h

а

h

а

А

В

b

г

а

h

В

А

b

в

Рисунок 15.1 – Схемы геометрического нивелирования в подземных выработках

3) Нивелирование ведется по реперам, из которых задний закреплен в кровле, а передний - в почве выработки (рисунок 15.1, в). При такой схеме расположения реперов превышение равно сумме отсчетов по рейкам со знаком минус: h =-(a+b).

4) Нивелирование ведется по реперам, из которых задний закреплен в почве, а передний - в кровле выработки (рисунок 15.1, г). Превышение переднего репера над задним равно сумме отсчетов по обеим рейкам: h=a+b.

Рассмотренные случаи могут быть объединены общим правилом: превышение между реперами при любой схеме нивелирования равно заднему отсчету минус передний отсчет, при этом отсчет по рейке репера, расположенного в почве выработки, считается положительным, а отсчет по рейке репера, расположенного в кровле  выработки,  отрицательным.

Например, задний репер находится в почве, передний - в кровле, откуда отсчет b по переднему реперу имеет знак минус, отсчет а по заднему - плюс. Превышение с учетом знаков h = a - (-b) = =a+b.

В маркшейдерской практике часто выполняется вертикальная съемка откаточных путей. В слабонаклонных и горизонтальных выработках она выполняется с помощью геометрического нивелирования, которое ведется по пикетным точкам, разбиваемым тесьмяной рулеткой через каждые 10 или 20 м. Пикеты отмечаются мелом на одном из рельсов и закрепляются каким-либо образом на боковых стенках. Расстояние от связующего пикета до нивелира не должно превышать 50 м. При нивелировании шахтных путей в качестве исходного репера может служить последняя пикетная точка предыдущих нивелировок с обязательным контролем «последнего превышения, которое не должно отличаться более чем на 1 см. Одновременно с выполнением нивелирования измеряют высоту выработки на каждой пикетной точке.

Съемка откаточных путей в выработках с большим углом наклона производится с помощью теодолита, зрительную трубу которого устанавливают под углом наклона выработки.

15.1.3 Тригонометрическое нивелирование. Как уже выше отмечалось, в тех случаях, когда угол наклона горных выработок превышает 5 - 8°, используют тригонометрическое нивелирование, которое выполняется теодолитами с точностью отсчетных приспособлений вертикального круга не ниже 30".

Пусть имеются два расположенных в почве пункта А и В (рисунок 15.2 , а). Для определения превышения пункта В над пунктом А теодолит можно расположить как в точке А, так и в точке В. Поместим теодолит вначале в точке А. Над пунктом В центрируется отвес, на котором должна быть отмечена или выбрана какая-нибудь точка (например, точка входа шнура в отвес, острие отвеса и т. п.), на которую производят визирование зрительной трубы.

Вычисление превышения для случая, показанного на рисунок 15.2, а, может производиться по двум формулам, в одной из которых используются горизонтальное проложение s и тангенс угла наклона, а в другой  - синус угла наклона и наклонная длина S, т. е.

,

.

Если же теодолит поместить в точке В, которая выше точки А (рисунок 15.2, б), то формулы для определения превышения записываются следующим образом:

,

.

Приведенные выше случаи показывают, что вид формул при использовании sinv или tgv одинаковый, меняется только вид тригонометрической функции. Ниже будем рассматривать только одну запись: с синусом угла наклона.

Пусть имеются две точки А и В, расположенные в кровле выработки (рисунок 15.2, в). Согласно рисунку получим:

.

в

B

Ʋ

h

i

A

s

S

υ

a

B

Ʋ

h

i

A

s

S

υ

Ʋ

B

υ

h

i

A

s

S

б

Рисунок 15.2 – Схемы тригонометрического нивелирования в подземных выработках

Если визирование производить на точку В, т. е. в случае отрицательного угла наклона, эта формула приобретает вид:

.

Если точки тригонометрического нивелирования А и В расположены в кровле выработки, то превышение определится по формуле:

.

Возможен случай, когда точка А расположена в кровле, а точка В - в почве выработки. Превышение в этом случае равно:

.

Измерения высоты инструмента i и высоты визирования производятся рулеткой с погрешностью до 1 мм.

Измерение длин линий при тригонометрическом нивелировании выполняется в соответствии с требованиями для линейных измерений в подземных полигонометрических ходах.

Вертикальные углы измеряются одним приемом в прямом и обратном направлениях. Контролем правильности измерений является постоянство места нуля (места горизонта). Допустимое расхождение между значениями места нуля для одной станции - двойная точность отсчетного приспособления.

Каждое превышение определяется дважды - из прямого и обратного ходов. Разность превышений для одной и той же линии не должна превышать 0,05S см (где S - длина линии, м).

Превышение из двух измерений прямого и обратного направлений определяется как среднее арифметическое значение. Поправки h в вычисленные средние превышения получают путем распределения невязки хода на каждое превышение пропорционально длинам сторон.

15.2 Практическая часть

Задача 1

Определить среднее превышение между пикетами ПК17 и ПК18, заложенными в почве откаточного штрека, если отсчеты по рейкам при двух различных высотах инструмента соответственно равны: на задний ПК 17 –                 0330 мм, 0382 мм; на передний ПК 18 – 0979 мм, 1034 мм.

Задача 2

Определить среднее превышение между репером Рп 37, заложенным в кровле, и пикетом ПК 29, заложенным в почве бремсберга. Отсчеты на рейках при двух установках нивелира соответственно составляют: Рп 37 – 1471 мм, 1469 мм; на ПК 29 – 1001 мм, 999 мм.

Задача 3

Вычислить абсолютную отметку ПК 11 в восстающем, если известно следующее: наклонное расстояние между ПК 10 и ПК 11 измерено рулеткой и составляет 43,531 м; измеренный вертикальный угол возвышения ПК 11 над ПК 10 составляет +27053'; при измерении вертикального угла высота визирования равнялась высоте инструмента. Абсолютная отметка НПК10 = - 60,000 м.

Задача 4

В горных выработках проложен замкнутый ход тригонометрического нивелирования по пунктам 10, 11, 12, 13 и 14, расположенных в почве. Исходные данные приведены в таблице. При измерении углов наклона высота визирования равнялась высоте инструмента (i = ν), абсолютная отметка пункта 10 равна +150,000 + 10,111*n м.

Таблица 15.1

| Номер пункта | Горизонтальное проложение, м | Угол наклона |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |
|  | 101,90 | -4003'00'' |
| 11 |  |  |
|  | 84,520 | +4025'30'' |
| 12 |  |  |
|  | 127,330 | - 4006'30'' |
| 13 |  |  |
|  | 119,320 | +1014'00'' |
| 14 |  |  |
|  | 114,590 | +3035'00'' |
| 10 |  |  |

Необходимые выполнить камеральные расчеты хода тригонометрического нивелирования и определить высотные отметки всех пунктов.