ПЗ № 9 СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ

16.1 Теоретическая часть

16.1.1 Общие сведения

При проходке криволинейных участков горных выработок наибольшее распространение из способов задания направления получили способы перпендикуляров, радиусов и продолженных коротких хорд.

Исходными данными для этих способов являются радиус R и угол поворота θ криволинейного участка горной выработки. По ним составляется проект маркшейдерского полигона. Число пунктов n выбирают с расчетом обеспечения взаимной видимости каждой пары этих точек в натуре (рисунок 16.1).

Величина центрального угла, опирающегося на одну сторону проектного полигона, определяется по формуле:

,

где  β – значение центрального угла;

b – средняя ширина горной выработки;

R – радиус закругления.

Число сторон n проектного полигона определяется из выражения (с обязательным округлением n до целого числа в сторону увеличения):

.

Рисунок 16.1 – Схема к расчету параметров проектного маркшейдерского хода для криволинейного участка горной выработки

После этого значение β корректируется с помощью формулы:

.

Длина сторон (хорд) маркшейдерского хода S и горизонтальные углы при его вершинах β вычисляют по формулам:

;

;

.

где R – радиус поворота выработки;

θ – угол поворота выработки;

n – количество сторон хода (хорд);

βn, βн, βк – горизонтальные углы при вершинах маркшейдерского хода соответственно в промежуточных, начальных и конечных пунктах.

16.1.2 При способе перпендикуляров проходчикам передается эскиз выработки, на котором через 1 - 2 м указана длина перпендикуляров от хорды (сторона хода) до стенок выработки, определенная графическим путем по составленной схеме криволинейного участка выработки в крупном масштабе – 1: 50, 1: 100.

16.1.3 Способ радиусов отличается от способа, описанного выше, тем, что определяются расстояния не по направлению перпендикуляров, а по направлению радиусов закругления. Кроме этого крепильщикам сообщают расстояние между стойками деревянной и металлической крепи по внутренней lв и наружной lн стенкам выработки, которое вычисляется по формуле:

;

,

где l – расстояние между осями рам крепи по паспорту;

Δl – разность стоек по крепи;

b – ширина выработки по паспорту;

R – радиус закругления выработки.

Рисунок 16.2 – Схема проходки криволинейного участка горной выработки способом продолженных (коротких) хорд

16.1.4 Способ продолженных (коротких) хорд. Длину прямолинейного участка (хорды) l принимают равной 2 – 3 м. В обратном направлении откладывают отрезок 2l по оси прямолинейного участка выработки. Из полученной точки С и начальной точки А линейной засечкой определяется точка В. Сторонами засечки являются АВ= 2l и ВС= d:

.

Точки А и В определяют направлением первого прямолинейного звена кривой. После его проходки находят вторую осевую точку А1 аналогично предыдущему описанию. В этом случае сторонами линейной засечки будут А1В1 = l и АВ1 = d. Ширина выработки контролируется расстояниями от осевых точек до стенок выработки.

16.2 Практическая часть

Задача 1

Определите под каким углом наклона нужно пройти горную вентиляционную выработку, если она начинается на отметке (-25,384 м) и заканчивается на штреке с отметкой почвы +10,589 м, а длина выработки по плану масштаба 1: 1 000 составила 10,3 см.

Задача 2

С поверхности на горизонт +300 м пробурена вертикальная техническая скважина большого диаметра для спуска с поверхности крепежного леса. Центр скважины имеет следующие прямоугольные координаты: Хскв = 6821,364 м;           Ускв = 1205,563 м.

Требуется из точки 2 маркшейдерской сети, находящейся в откаточном штреке с координатами Х2 = 6781,101 м; У2 = 1193,201 м, провести выработку к технической скважине. Дирекционный угол последней стороны опорной маркшейдерской сети составил α2-3 = 1310 15' 24''. Определить разбивочный угол для задания направления выработке в плане и ее проектную длину.

Задача 3

Определите угол наклона горной выработки δ, которая проходит под углом θ = 330 к линии падения залежи. Угол падения залежи ν = 120 .

Задача 4

Для улучшения вентиляции шахты необходимо произвести сбойку западного и восточного штреков. Проектом предусматривается произвести их сбойку по направлению 39-А-1-2-В-22 криволинейной формы с радиусом закругления R = 20 м. Схема расположения выработок приведена на рисунке 16.2. Криволинейный участок предусматривается пройти с помощью трех равных хорд, от которого задаются перпендикуляры через 1 м до боковых стенок штрека. Ширина штрека 3 м, средняя скорость продвигания забоя составляет 10,8 м/сут. Требуется определить координаты точек А и В начала и конца кривой, левые по ходу углы в точках А-1-2-В; расстояние между забоями штреков по проектной линии, уклон сбоечной  выработки; время, необходимое на проходку сбойки. Построить рабочий план для прохождения криволинейного участка сбойки А-1-2-В в масштабе 1: 200.

Исходные координаты точек 39 и 22 маркшейдерской съемки:

| Координаты, м | Х | У | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 5303,520 | 7503,102 | - 125,670 |
| 22 | 5317,709 | 7551,200 | -125,390 |

Дирекционный угол стороны: α38-34 = 350 36'00''; α21-22 = 2990 38'00''

Рисунок 16.3 - Схема исходного расположения горных выработок перед их сбойкой

Задача 5

На рисунке 16.3 показаны проектные сопряжения, околоствольной выработки с вентиляционным и откаточным штреками. Координаты точки 12 составляют Х12 = 300,160 м; У12 = 700,110 м. Дирекционный угол направления оси вентиляционного штрека α11-12 = 560 27'15''. Оси обоих штреков параллельны и расстояние между ними равно 43 м. От точки 12 до точки 15 и от точки 16 до точки 19 выработки будут проводиться по кривой с разделением хордами на три равные части, при этом θ1 = θ2 = 900. Радиусы закругления соответственно равны R1 = 18 м; R2 = 15 м. Ширина выработки должна быть равна 3,3 м; отрезок 5 - 6 – прямолинеен.

Требуется вычислить следующие необходимые величины для задания направления околоствольной выработки: горизонтальные углы β – левые по ходу в вершинах 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 проектного полигона, расстояние между точками 12, 13 и т.д., координаты вершин проектного полигона. Составить чертеж для проходки околоствольной выработки в масштабе 1: 200.

Задача 6

Для проходки наклонной выработки встречными забоями (рисунок 16.4) из точек А и В требуется вычислить координаты Х и У точек А и В. Определить разбивочные элементы для проходки горной выработки βА, βВ, уклон i и истинную длину выработки  L.

Рисунок 16.4 - Схема исходного расположения горных выработок перед их сбойкой

Рисунок 16.5 – Схема исходного расположения горных выработок перед их сбойкой

Исходные данные:

координаты точек:

Х12 = 7304,820 м; У12 = 3596,154 м; Z12 = 106,278 м;

Х14 = 7253,640 м; У14 = 3583,640 м; Z14 = 103,937 м;

дирекционные углы сторон:

α11-А = 1020 37'30''; α14-В = 100 12'20'';

горизонтальные длины сторон:

d12-А =40,320 м; d14-В =42,675 м.

Задача 7

Составить в масштабе 1: 200 проект криволинейного участка полевого откаточного штрека в обход дизъюнктивного нарушения с углом поворота на 900 способом продолженных (коротких) хорд. Ширина штрека 3,5 м, радиус закругления 25 м. Исходный дирекционный угол оси откаточного штрека                     αШ = 3350 35' 00'';  α'Ш = 600 35' 00''.

Задача 8

Найти уклон пути рельсовой откатки в треке, если на расстоянии 100 м превышение составило 1,5 м.

Задача 9

Определите уклон откаточного штрека, если угол наклона равен 5054'45''.

Задача 10

Вычислить абсолютную отметку точки нулевых работ между десятым и одиннадцатым пикетом, если рабочие отметки соответственно равны -1,500 м; 0,340 м. Кроме этого известны следующие данные: расстояние между пикетами 100 м; проектный уклон 15 ‰; абсолютная отметка НПК11 = -87,354 м.

Задача 11

Найти истинное расстояние между пунктами маркшейдерской опорной сети с отметками -36,524 м и -38,652 м, если уклон вентиляционного штрека составляет i = -2,4 ‰.

Задача 12

Определить месячную добычу шахты, если потребителю отгружено 19 389,3 тыс. т, а остаток полезного ископаемого на складе на начало и конец месяца соответственно составило 25,9 тыс. т и 48,7 тыс. т.

Задача 13

На очистном участке угольной шахты произошел внезапный выброс метана. Вследствие этого взорвалась пылегазовая смесь. Кровля угольного пласта в лаве самопроизвольно села. В лаве в «мешке», центр которого имеет координаты Хц = 4053,690 м; Уц = 1150,830 м и Zц = 60,30 м, остались люди. С поверхности требуется пробурить скважину для подачи воздуха и пищи. Буровой станок установлен на дневной поверхности в точке с координатами                Хс = 4101,236 м; Ус = 1172,762 м и Zс = 101,900 м.

Требуется задать направление скважине, т.е. определить дирекционный угол оси скважины, угол ее наклона и проектную длину.