ПЗ № 11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СДВИЖЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

18.1 Теоретическая часть

Проведение горных выработок вызывает перераспределение напряжений в массиве горных пород. Если возникающие напряжения превосходят прочность горных пород, то это ведет к разрушению горных пород и их перемещению в сторону выработанного пространства. Такое перемещение называется сдвижением горных пород. При некотором соотношении размеров выработанного пространства и глубины горных работ зона сдвижений достигает земной поверхности. В результате этого на ней образуется впадина, называемая мульдой сдвижения.

а - уклон; б - деформация сжатия; в - деформация растяжения

Рисунок 18.1 - Параметры сдвижения горных пород:

Процесс сдвижения горных пород характеризуется вектором сдвижения, а также вертикальными и горизонтальными деформациями (рисунок 18.1). Вертикальная составляющая вектора сдвижения называется оседанием ,

,                                                  (18.1)

где - высотные отметки точек соответственно предыдущего и последующего наблюдения, мм.

Интервалы между точками наблюдения характеризуются наклонами (величиной уклона) поверхности по отношению к его первоначальному положению:

(18.2)

и кривизной

,                            (18.3)

где К - кривизна кривой оседания;

- величины наклонов соответственно предыдущего и последующего интервалов;

- длины интервала из последующего и предыдущего наблюдений;

Scp - полусумма длин предыдущего и последующего интервалов;

S1-2 - длина интервала наблюдений.

Горизонтальная составляющая вектора сдвижения называется горизонтальным сдвижением и определяется по формуле:

,                                                 (18.4)

где D1, D2 - расстояние от опорного репера до данной точки наблюдения из последующего и предыдущего наблюдений.

Горизонтальное сдвижение характеризуется также относительной горизонтальной деформацией ,

,                                      (11.5)

где Sn-1, Sn - длина интервалов наблюдений соответственно до и после процесса сдвижения.

Для сохранения зданий и сооружений при ведении подземных разработок необходимо определять границы зон опасных сдвижений, углы сдвижения и углы разрывов. На разрезах углы сдвижения определяют после затухания процесса сдвижения. За границу зоны опасных сдвижений принимают точки, в которых земная поверхность получила кривизну 0,2*10-3 м-1 , растяжение – 2*10-3 м-1 и наклон – 4*10-3 м-1. За граничную точку сдвижения принимают точку на краю мульды, в которой оседание не превышает 15 мм либо растяжение - 0,5*103.

11.2 Практическая часть

Задача 1

При наблюдении за земной поверхностью, подработанной подземными работами, на наблюдательной станции получены высоты реперов 6, 7, 8, 9 до начала процесса сдвижения и после его окончания (таблица 18.1).

Таблица 18.1

| Номер репера | Высота репера из наблюдения, м |  | Расстояние от опор- ного до рабочего репера, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начального Нn | конечного Н'n |  |
| 6 7 8 9 | 311,972 312,095 311,838 312,881 | 311,934 312,042 311,763 312,762 | 435,797 420,206 405,146 390,089 |

Требуется определить оседание реперов, наклоны и кривизну интервалов наблюдения.

Порядок выполнения:

1) Оседание реперов  за время между начальным Нn и конечным Н'n наблюдением (или предыдущим и последующим) определяется как разность высот: Нn - Н'n.

2) Расстояние между реперами можно найти как разность расстояний от опорного репера до начального и конечного реперов интервала по формуле (18.4).

3) Наклоны интервалов в соответствии с этим вычисляются по формуле (18.2).

4) Кривизну К определяем как отношение разности наклонов двух соседних интервалов мульды к полусумме длин этих интервалов по формуле (18.3).

Задача 2

Сравнение измеренных расстояний на профильной линии рядовой наблюдательной станции от опорного репера до рабочих реперов 14, 15, 16, 17 с полученными ранее данными показало сдвижение рабочих реперов. Результаты измерений расстояний приведены в таблице 18.2.

Таблица 18.2

| Номер репера | Расстояние от опорного до рабочего репера из наблюдения, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | начального | конечного |
| 14 15 16 17 | 435,797 420,206 405,146 390,089 | 435,770 420,149 405,056 389,958 |

Требуется рассчитать горизонтальные сдвижения реперов, горизонтальные деформации растяжения и сжатия, если между измерениями прошло 15 дней.

Порядок выполнения:

1) Горизонтальные сдвижения рабочих реперов , за время между предыдущим и последующим наблюдением определяется как разность расстояний от опорного до соответствующего рабочего репера по формуле (18.4).

2) Далее используя формулу (18.4) вычисляются:

а)	первоначальные интервалы;

б)	интервалы после деформации сжатия и растяжения.

В соответствии с вычисленными интервалами горизонтальные деформации находятся по формуле (18.5).

Задача 3

По результатам нивелирования на рядовой станции наблюдения за сдвижением земной поверхности для реперов 3, 4, 5, 6 и для интервалов между ними получены следующие данные (таблица 18.3).

Таблица 18.3

| Номер репера | Оседание , мм | Уклон i, доли ед. | Кривизна К, м-1 | Сдвижение горизонтальное , мм | Горизонтальные деформации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 |  |  | 1 |  |
|  |  | 0,51*103 | 0,015 |  | 0 |
| 4 | 9 |  |  | 3 |  |
|  |  | 0,63*103 | 0,004 |  | 0,001 |
| 5 | 14 |  |  | 6 |  |
|  |  | 1,01*103 | 0,045 |  | 0,002 |
| 6 | 19 |  |  | 14 |  |

Установить, между какими реперами проходит граница мульды сдвижения и зоны опасных сдвижений.

Порядок выполнения:

1) При определении граничных углов за границы мульды сдвижения принимаются точки с оседаниями 15 мм или точки с горизонтальными деформациями растяжений 0,5*103.

2) При определении углов сдвижений за границу зоны опасных сдвижений принимаются точки критических деформаций: растяжение – 2*103; наклоны – 4*103; кривизна - 0,2*103 м-1.