Лабораторная работа №3

ПРИМЫКАНИЕ К ШАХТНЫМ ОТВЕСАМ СПОСОБОМ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА. КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ОДИН ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТВОЛ С ПРИМЫКАНИЕМ СПОСОБОМ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

Задача: Произвести камеральную обработку результатов геометрического ориентирования через один вертикальный ствол с примыканием на поверхности и на ориентируемом горизонте способом соединительного треугольника. Определить координаты первой точки подземного полигона С (Хс ,Ус ) и дирекционный угол первой стороны αсд .

Инструменты, приборы и оборудования: Спроектированные и закрепленные отвесы, теодолиты со штативами, рулетки, калькулятор, таблицы и журналы.

Последовательность выполнения полевых работ:

1) Установка теодолитов на точках С и С  сигналов на Д и Д.

2) Производство угловых и линейных измерений.

3) Контроль измерений.

4) Вычисление ориентировки.

Порядок выполнения полевых работ

1 Ha поверхности на подходном пункте (С) у устья ствола центрируют и нивелируют теодолит, а на другом пункте (Д) устанавливают сигнал. На ориентируемом горизонте на первой точке подземной съемки (С) устанавливается теодолит, а на втором - сигнал.

2 Углы измеряют тремя полными повторениями. Расстояния (а), (в) и (с) измеряют стальной рулеткой "на весу" пятикратно с миллиметровыми отсчетами на поверхности и в шахте.

3 Перед тем как освободить ствол от отвесов осуществляют контроль измерений. Для этого измеренные расстояния (С) и (С) вычисляют по формулам косинуса:

.

Измерения выполнены верно (с допустимой ошибкой), если расхождения между вычисленными и измеренными значениями не превышают величины ± 2 мм  (поверхностный треугольник) и ± 4 мм (подземный треугольник), в противном случае измерения повторяют.

4 Исходными данными являются координаты точки С (Хс и Yс) и дирекционный угол стороны ДС  (αДС).

5 Вычисляют углы при отвесах поверхностного и подземного треугольников. В зависимости от формы треугольников можно применять различные формулы.

Если треугольник имеет вытянутую форму и угол  < 20°,  вычисления производят по теореме синусов:

,    .

Если треугольник примерно равносторонний или равнобедренный, вычисления производят по формулам сторон.

, ,

где 	 - полупериметр.

Если в вытянутых треугольниках угол  < 2°, то допускается вычисление по приближенным формулам:

, .

Осуществляется контроль вычислений:

А + В +  = 180°.

Полученная невязка распределяется с обратным знаком поровну только на вычисленные углы А и В.

Вычисляют дирекционные углы сторон  СА, АС, СД, СВ, ВС и СД. Дирекционный угол первой стороны подземного полигона СД (αСД) получают дважды. Они должны быть равными.

Вычисляют координаты точки     С:

ХС = ХC + a cos αCB  + a' cosαBC;

ХС = ХC + в cos αCА  + в' cosαАC;

YС = YC + a sin αCB  + a' sinαBC;

YС = YC + в sin αCА  + в' sinαАC.

Равенство координат точки С, вычисленных дважды (через отвесы А и В), свидетельствует об отсутствии ошибок в процессе вычисления.

В Приложении Г приведены исходные данные по 24 вариантам.

Для упрощения и формализации вычислений ориентировки ствола способом треугольника маркшейдера используют  приведенную в Приложении Д форму, которая вычисляется дважды отдельно для поверхностного и подземного треугольника. В ней кроме решения треугольников производится анализ точности.

Номера в первой позиции таблиц указывают порядок вычисления.

В Приложении Е приведен пример решения одного из соединительных треугольников.

Приложение Г

ВАРИАНТ 1                                                                                                                      D΄

1)Исходные данные:

αcd  = 65˚17΄43” , Хс=  3128,450 ,                                               в΄                C΄

Yс=  2984,340                                       A                γ΄

2)Измерены:                                                         D

На поверхности         В шахте                                                                     в              с      с΄         а΄

а  = 9,345м               a΄ =3,388

в =  6,056                 в΄ =6,675                                γ                         B

с =  3.290                 c΄ = 3,289                    C                 а

γ =   0˚ 25΄10”     γ΄  =  1˚ 01΄30”

DCB = 111˚10΄15”  BC΄D΄ = 176˚52΄10”

CD    = 16,035         C΄D΄  =  10,321

ВАРИАНТ 2                                                                                                                      D΄

1) Исходные данные:

αcd  = 176˚41΄03” , Хс=  2045,543                                               в΄                C΄

Yс=  4176,416                                       A                 γ΄

2)Измерены:                                                       D

На поверхности            В шахте                                                                  в              с      с΄         а΄

а  = 8,325м               a΄ =6,327

в =  4,983                 в΄ =9,664                                 γ                         B

с =  3.340                 c΄ = 3,338                    C                 а

γ =   0˚ 30΄10”     γ΄  =  1˚ 02΄25”

DCB = 110˚10΄12”  AC΄D΄ = 167˚10΄14”

CD    = 20,543         C΄D΄  =  18,351

ВАРИАНТ 3

1) Исходные данные:

αcd  = 315˚46΄28” , Хс= 26416,843                                             a΄                C΄

Yс=  17814,615                                   B                 γ΄

2)Измерены:

На поверхности            В шахте                                                                  а              с      с΄         в΄

а  = 7,245м            a΄ =5,675

в =  4,389              в΄ =8,533                                   γ                         A

с =  2.857                 c΄ = 2,859                     C                 в

γ =   1˚ 01΄30”     γ΄  =  1˚ 10΄40”                                                                  D΄

DCB = 179˚35΄15”  D΄C΄A = 50˚10΄20”

CD    = 25,799         C΄D΄  =  10,946

D

ВАРИАНТ 4                                                                                                                      D΄

1)Исходные данные:

αcd  = 356˚17΄43” , Хс=  2984,340                                               в΄                C΄

Yс=  872,235                                        A                γ΄

2)Измерены:                                                         D

На поверхности         В шахте                                                                     в              с      с΄         а΄

а  = 5,675м               a΄ =9,675

в =  8,533                 в΄ =6,818                                γ                         B

с =  2.859                 c΄ = 2,858                    C                 а

γ =   1˚ 10΄40”     γ΄  =  0˚ 50΄10”

DCA = 49˚59΄36”  AC΄D΄ = 179˚34΄35”

CD    = 17,356         C΄D΄  =  9,394

ВАРИАНТ 5                                                                                                                      D΄

1) Исходные данные:

αcd  = 17˚46΄15” , Хс=  1237,845                                               a΄                C΄

Yс=  1542,821                                       B                 γ΄

2)Измерены:                                                       D

На поверхности            В шахте                                                                 а              с      с΄         в΄

а  = 7,248м               a΄ =5,780

в =  4,709                 в΄ =8,318                                 γ                         A

с =  2.540                 c΄ = 2,539                    C                 в

γ =   1˚ 01΄15”     γ΄  =  0˚ 55΄43”

DCB = 68˚32΄10”  D΄C΄A = 181˚12΄15”

CD    = 19,543         C΄D΄  =  18,370

ВАРИАНТ 6                                                                                                                      D΄

1) Исходные данные:

αcd  = 248˚15΄16” , Хс=  594,820                                               a΄                C΄

Yс=  605,308                                       B                 γ΄

2)Измерены:                                                       D

На поверхности            В шахте                                                                  а              с      с΄         в΄

а  = 11,245м            a΄ =9,386

в =  7,118                 в΄ =13,512                               γ                         A

с =  4.128                 c΄ = 4,126                     C                 в

γ =   1˚ 07΄15”     γ΄  =  0˚ 30΄10”

DCB = 74˚04΄55”  BC΄D΄ = 178˚48΄10”

CD    = 35,114         C΄D΄  =  17,899

ВАРИАНТ 7                                                                                                                      D΄

1) Исходные данные:

αcd  = 168˚30΄10” , Хс=  1345,285                                               a΄                C΄

Yс=  1049,520                                       B                 γ΄

2)Измерены:                                                       D

На поверхности            В шахте                                                                  а              с      с΄         в΄

а  = 7,285м               a΄ =6,315

в =  4,306                 в΄ =9,292                                 γ                         A

с =  2.980                 c΄ = 2,978                    C                 в

γ =   1˚ 10΄15”     γ΄  =  0˚ 49΄15”

DCB = 135˚18΄10”  AC΄D΄ = 177˚44΄40”

CD    = 20,743         C΄D΄  =  18,321

ВАРИАНТ 8                                                                                                                      D΄

1)Исходные данные:

αcd  = 185˚24΄15” , Хс=  1237,845                                               в΄                C΄

Yс=  542,821                                        A                γ΄

2)Измерены:

На поверхности         В шахте                                                                     в              с      с΄         а΄

а  = 9,830м               a΄ =5,933

в =  6,827                 в΄ =8,935                                γ                         B

с =  3.005                 c΄ = 3,003                    C                 а

γ =   1˚ 15΄15”     γ΄  =  0˚ 49΄10”

DCB = 224˚09΄10”  AC΄D΄ = 177˚18΄20”

CD    = 11,435         C΄D΄  =  20,343

D

ВАРИАНТ 9                                                                                                                      D΄

1)Исходные данные:

αcd  = 38˚16΄10” , Хс=  644,840                                                   в΄                C΄

Yс= 17404,305                                        A                γ΄

2)Измерены:

На поверхности         В шахте                                                                     в              с      с΄         а΄

а  = 11,745м              a΄ =8,320

в =  8,222                  в΄ =11,843                              γ                         B

с =  3.525                 c΄ = 3,524                    C                 а

γ =   0˚ 32΄10”     γ΄  =  0˚ 45΄15”

DCB = 220˚17΄34”  AC΄D΄ = 178˚11΄20”

CD    = 35,617         C΄D΄  =  11,445

D

ВАРИАНТ 10                                                                                                                      D΄

1)Исходные данные:

αcd  = 145˚14΄05” , Хс= 2417,646                                                   в΄                C΄

Yс= 1895,744                                        A                γ΄

2)Измерены:

На поверхности         В шахте                                                                    в              с      с΄         а΄

а  = 9,320м               a΄ =5,549

в =  6,106                  в΄ =8,760                               γ                         B

с =  3.215                 c΄ = 3,213                     C                 а

γ =   0˚ 37΄40”     γ΄  =  1˚ 43΄15”

DCB = 223˚13΄40”  AC΄D΄ = 179˚37΄50”

CD    = 21,352         C΄D΄  =  10,420

D

ВАРИАНТ 11                                                                                                                      D΄

1) Исходные данные:

αcd  = 269˚43΄33” , Хс=  2401,735                                               a΄                C΄

Yс=  34588,535                                   B                 γ΄

2)Измерены:                                                D

На поверхности            В шахте                                                                  а              с      с΄         в΄

а  = 5,465м               a΄ =4,567

в =  3,064                 в΄ =6,968                                 γ                         A

с =  2.402                 c΄ = 2,402                    C                 в

γ =   1˚ 37΄52”     γ΄  =  0˚ 48΄22”

ACD = 197˚52΄11”  BC΄D΄ = 175˚50΄00”

CD    = 27,543         C΄D΄  =  38,132

D΄

ВАРИАНТ 12

1)Исходные данные:

αcd  = 77˚46΄03” , Хс=  7465,146                                               в΄                C΄

Yс=  1543,714                                        A                γ΄

2)Измерены:                                                D

На поверхности         В шахте                                                                     в              с      с΄         а΄

а  = 13,375               a΄ =4,672

в =  10,257               в΄ =7,789                                γ                         B

с =  3.120                 c΄ = 3,117                    C                 а

γ =   0˚ 27΄30”     γ΄  =  0˚ 52΄15”

DCB = 118˚15΄16”  AC΄D΄ = 92˚13΄48”

CD    = 31,716         C΄D΄  =  18,541

ВАРИАНТ 13

1)Исходные данные:

αcd  = 143˚15΄09” , Хс= 1941,703                  D                                в΄           C΄

Yс=  7127,785                                        A                γ΄

2)Измерены:

На поверхности         В шахте                                                                     в              с      с΄         а΄

а  = 4,246м               a΄ =4,857

в =  8,548                  в΄ =5,046                               γ                         B

с =  4.342                 c΄ = 4,341                       C                а                             D΄

γ =   5˚ 31΄26”     γ΄  =  1˚ 57΄45”

DCA = 87˚23΄45”  D΄C΄B = 157˚44΄33”

CD    = 35,715         C΄D΄  =  37,642

ВАРИАНТ 14

1) Исходные данные:

αcd  = 251˚44΄16” , Хс= 74160,841                                             a΄                C΄

Yс=  24161,715                                   B                 γ΄

2)Измерены:                                                D

На поверхности            В шахте                                                                  а              с      с΄         в΄

а  = 10,192м            a΄ =11,154

в =  16,809              в΄ =4,526                                 γ                         A

с =  6.620                 c΄ = 6,625                    C                 в

γ =   0˚ 15΄51”     γ΄  =  0˚ 08΄04”                                                                  D΄

DCB = 102˚44΄12”  BC΄D΄ = 358˚36΄02”

CD    = 19,645         C΄D΄  =  14,043

ВАРИАНТ 15

1)Исходные данные:

αcd  = 65˚44΄18” , Хс= 76841,615                                               в΄                C΄

Yс= 17448,722                                      A                γ΄

2)Измерены:                                                D

На поверхности         В шахте                                                                    в              с      с΄         а΄

а  = 6,295м               a΄ =3,298

в =  2,758                 в΄ =6,830                                γ                         B

с =  3,536                 c΄ = 3,534                    C                 а                                D΄

γ =   0˚ 16΄07”     γ΄  =  0˚ 46΄54”

DCA = 174˚18΄54”  D΄C΄A = 101˚46΄16”

CD    = 18,532         C΄D΄  = 14,844

ВАРИАНТ 16

D΄

1) Исходные данные:

αcd  = 17˚48΄34” , Хс= 48469,715                              a΄

Yс=  9718,541                     C΄                  B

2)Измерены:                                                  D                 γ΄

На поверхности            В шахте                                                                а     в΄         с     с΄

а  = 7,139м               a΄ =7,357

в =  2,509                 в΄ =2,726                                γ                         A

с =  4.630                 c΄ = 4,632                    C                 в

γ =   0˚ 06΄18”     γ΄  =  0˚ 30΄21”

DCB = 148˚16΄34”  D΄C΄A = 175˚44΄32”

CD    = 16,540         C΄D΄  =  19,535

ВАРИАНТ 17

1)Исходные данные:

αcd  =246˚16΄34” , Хс= 11446,715                                               в΄                C΄

Yс= 5458,541                                      A                γ΄

2)Измерены:

На поверхности         В шахте                                                                     в              с      с΄         а΄

а  = 7,164м               a΄ =9,425

в =  5,016                 в΄ =6,747                                γ                         B

с =  2,683                 c΄ = 2,683                    C                 а                                D΄

γ =   15˚ 23΄37”     γ΄  =  1˚ 30΄54”

ACD = 138˚19΄27”  D΄C΄B = 107˚17΄22”

CD    = 19,895         C΄D΄  = 25,636                D

ВАРИАНТ 18

D΄

1) Исходные данные:

αcd  = 161˚17΄28” , Хс= 44615,741                              a΄

Yс=  3472,752                     C΄                  B

2)Измерены:                                                                 γ΄

На поверхности            В шахте                                                                а     в΄         с     с΄

а  = 8,012м               a΄ =5,814

в =  5,989                 в΄ =7,842                                γ                         A

с =  2.024                 c΄ = 2,027                     C                 в

γ =   0˚ 45΄15”     γ΄  =  0˚ 43΄34”

DCB = 247˚55΄20”  AC΄D΄ = 180˚24΄34”

CD    = 16,543         C΄D΄  =  10,580                                     D

ВАРИАНТ 19                                                                                                                      D΄

1)Исходные данные:                                                                                         D

αcd  =154˚16΄43” , Хс= 145416,843                                                           C΄

Yс = 17817,460                                                 γ΄

2)Измерены:                                                                                                   в΄

На поверхности         В шахте                                                                                              а΄

а  = 5,568м               a΄ =2,583                                    с΄               B

в =  10,028               в΄ =7,048                   A               с

с =  4,460                c΄ = 4,462                                                    а

γ =   0˚ 34΄28”       γ΄  =  0˚ 09΄36”                                в           γ

ACD = 34˚31΄46”  AC΄D΄ = 176˚43΄16”

CD    = 21,316         C΄D΄  = 15,666                                                     C

ВАРИАНТ 20

1) Исходные данные:

αcd  = 15˚46΄18” , Хс= 1465,675

Yс=  2416,782                     C΄     в΄             A

2)Измерены:                                                                    γ΄

На поверхности            В шахте                                                      a΄    с     с΄

а  = 9,610м               a΄ =9,176                               в                          B

в = 12,690                в΄ =12,254                              γ           a

с =  3.079                 c΄ = 3,083                     C

γ =   0˚ 15΄19”     γ΄  =  0˚ 43΄58”

DCA = 182˚19΄39”  D΄C΄B = 359˚23΄56”

CD    = 19,743         C΄D΄  =  25,351                                     D

D΄

ВАРИАНТ 21                                                                                                                      D΄

1)Исходные данные:                                                                                        D

αcd  =68˚17΄18”,    Хс= 46844,761                                                           C΄

Yс = 4741,816                                                 γ΄

2)Измерены:                                                                                                    в΄

На поверхности         В шахте                                                                                              а΄

а  = 5,568м               a΄ =2,587                                    с΄               B

в =  7,800                в΄ =4,816                   A               с

с =  2,230                c΄ = 2,230                                                    а

γ =   1˚ 05΄58”       γ΄  =  0˚ 01΄27”                                в           γ

BCD = 33˚57΄30”  AC΄D΄ = 174˚16΄22”

CD    = 17,432         C΄D΄  = 15,342                                                     C

ВАРИАНТ 22

1) Исходные данные:                                                              D΄

αcd  = 17˚45΄18” , Хс= 46813,741            D

Yс=  5541,859                        A          с

2)Измерены:                                                                                               B

с΄

На поверхности            В шахте

а  = 14,164м             a΄ =2,204                         в

в = 9,238                  в΄ =7,125                                                              a΄

с =  4.925                 c΄ = 4,925                              a

γ =   0˚ 40΄27”     γ΄  =  2˚ 01΄20”                    γ                           в΄        γ΄

DCB = 43˚25΄00”  AC΄D΄ = 1˚46΄51”

CD    = 20,352         C΄D΄  =  16,540         C                                             C΄

ВАРИАНТ 23                                                                                                                      D΄

1)Исходные данные:                                                                          D

αcd  =192˚16΄34”,    Хс= 17465,891                                                           C΄

Yс = 7651,345                                                  γ΄

2)Измерены:                                                                                                    в΄

На поверхности         В шахте                                                                                               а΄

а  = 7,800м              a΄ =4,814                                    с΄               B

в =  10,028              в΄ =7,046                   A               с

с =  2,228                c΄ = 2,231                                                    а

γ =   0˚ 28΄11”       γ΄  =  0˚ 20΄08”                                в           γ

BCD = 34˚05΄33”  AC΄D΄ = 154˚16΄37”

CD    = 20,352         C΄D΄  = 35,142                                                     C

ВАРИАНТ 24

1)Исходные данные:

αcd  = 16˚45΄14” , Хс= 46844,716                                                   в΄           C΄

Yс=  8175,446                                        A                γ΄

2)Измерены:

На поверхности         В шахте            D                                                    в              с      с΄         а΄

а  = 7,142м               a΄ =9,398

в =  5,026                 в΄ =6,747                                γ                         B

с =  2.661                 c΄ = 2,660                       C                а                             D΄

γ =   15˚ 30΄19”     γ΄  =  1˚ 43΄21”

ACD =138˚17΄41”  D΄C΄B = 107˚13΄55”

CD    = 18,351         C΄D΄  =  17,543

ВАРИАНТ 25

- Исходные данные:                                                                 D                          C΄

- αcd  = 182˚55΄04”, Хс= 110485,370

Yс=  29188,830           C

2)Измерены:                                                                                                  γ΄

γ

На поверхности            В шахте

а  = 5,848м             a΄ =2,782                          в       a           в΄

в = 4,377                в΄ =4,377                                                          a΄            D΄

с =  1.468                 c΄ = 1,468

γ =   0˚ 40΄27”     γ΄  =  2˚ 01΄20”

DCA = 16˚29΄00”  D΄C΄B = 103˚38΄05”                       с΄

CD    = 25,164         C΄D΄  =  45,616                A          с               B

Приложение Д

Решение соединительного треугольника  с углами  00<α<20º и ß>1600

«_____»______________201__ г.

| 1 | Схема |  |  |  |  | m2α =((tg α /tg γ)* m γ)2+(tg α*ρ''* mα/ а)2+ +(tg α*ρ''*mc/c)2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | а |  | 12 | α |  | 22 | tg α |  |
| 3 | b |  | 11 | ß |  | 23 | tg α /tg γ |  |
| 4 | с |  | 5 | γ |  | 24 | (tg α /tg γ) m γ |  |
| 5 |  |  | 13 | ∑ |  | 25 | ((tg α /tg γ) m γ)2 |  |
| sin α =a/c*sin γ sin ß =b/c*sin γ |  |  | 14 | m γ | ±2,''4 | 26 | tg α ρ'' |  |
|  |  |  | 15 | mα | ±0,29мм | 27 | tg α ρ'' mα/ а |  |
|  |  |  | 18 | mα/ α |  | 28 | (tg α ρ'' mα/ а)2 |  |
| 6 | sin γ |  | 16 | mb | ±0,30мм | 29 | tg α ρ'' mc/c |  |
| 7 | sin γ /c |  | 19 | mb/b |  | 30 | (tg α ρ'' mc/c)2 |  |
| 8 | sin α |  | 17 | mc | ±0,23мм | 31 | m2α |  |
| 9 | sin ß1 |  | 20 | mc/c |  | 32 | mα |  |
| 10 | ß1 |  | 21 | tg γ |  |  | mα доп | 20'' |

Вычисление длины линии с

c2выч= a2+ b2-2аb*соs γ

| 1 | γ |  | 8 | a2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | соs γ |  | 9 | b2 |  |
| 3 | а |  | 10 | c2выч |  |
| 4 | b |  | 11 | cвыч |  |
| 5 | аb |  | 12 | сизм |  |
| 6 | 2аb |  | 13 | cвыч- сизм |  |
| 7 | -2аb*соs γ |  |  |  |  |

Приложение Е

Решение соединительного треугольника  с углами  00<α<20º и ß>1600

«_____»______________201__ г.

| 1 | Схема |  |  |  |  | m2α =((tg α /tg γ)* m γ)2+(tg α*ρ''* mα/ а)2+ +(tg α*ρ''*mc/c)2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | а | 5,814 | 12 | α | +01'' | 22 | tg α | 0,03637 |
|  |  |  |  |  | 2004'59'' |  |  |  |
| 3 | b | 7,842 | 11 | ß | +02'' | 23 | tg α /tg γ | 2,871 |
|  |  |  |  |  | 177011'24'' |  |  |  |
| 4 | с | 2,027 | 5 | γ | 0043'34'' | 24 | (tg α /tg γ) m γ | 6,889 |
| 5 |  |  | 13 | ∑ | 180000'00'' | 25 | ((tg α /tg γ) m γ)2 | 47,46 |
| sin α =a/c*sin γ sin ß =b/c*sin γ |  |  | 14 | m γ | ±2,''4 | 26 | tg α ρ'' | 7501,86 |
|  |  |  | 15 | mα | ±0,29мм | 27 | tg α ρ'' mα/ а | 0,37419 |
|  |  |  | 18 | mα/ α | 1/20048 | 28 | (tg α ρ'' mα/ а)2 | 0,14002 |
| 6 | sin γ | 0,01141 | 16 | mb | ±0,30мм | 29 | tg α ρ'' mc/c | 0,85123 |
| 7 | sin γ /c | 0,00563 | 19 | mb/b | 1/26140 | 30 | (tg α ρ'' mc/c)2 | 0,72459 |
| 8 | sin α | 0,03271 | 17 | mc | ±0,23мм | 31 | m2α | 48,32 |
| 9 | sin ß1 | 0,04415 | 20 | mc/c | 1/8813 | 32 | mα | 6,''9 |
| 10 | ß1 | 2048'36'' | 21 | tg γ | 0,01267 |  | mα доп | 20'' |

Вычисление длины линии с

c2выч= a2+ b2-2аb*соs γ

| 1 | γ | 0043'34'' | 8 | a2 | 33,802 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | соs γ | 0,999919698 | 9 | b2 | 61,497 |
| 3 | а | 5,814 | 10 | c2выч | 4,129 |
| 4 | b | 7,842 | 11 | cвыч | 2,032 |
| 5 | аb | 45,59 | 12 | сизм | 2,027 |
| 6 | 2аb | 91,18 | 13 | cвыч- сизм | 0,005 |
| 7 | -2аb*соs γ | 91,17 |  |  |  |