Лабораторная работа №4

Ориентирование через два ствола

В данной работе за исходную ведомость для вычисления координат пунктов в шахте (пункты 4.1 – 4.4 данной работы) необходимо принять ведомость (Приложение Б), расчет которой был произведен в лабораторной работе № 2 по вариантам. Важно учесть следующее соответствие: точку стояния 86 принимаем за точку стояния А, 1 – за 1, 9 – за 2, 558 – за 3, 837 – за 4, 77 – за 5,79 – за 6 и 990 – за точку стояния В.

В результате очередного расчета ведомости координат нужно получить координаты точки В и значение дирекционного угла (в шахте) в условной системе, затем рассчитать величину дирекционного угла в шахте в истинной системе координат, после чего следует перейти к рассчету координат точек 1 – В в шахте в истинной системе, опираясь на известные значения координат точки стояния А на поверхности.

Заключительным этапом в работе является выполнение контроля.

Ниже приведены формулы для расчета ведомости координат, а также схема ориентирно-соединительной съемки через два вертикальных ствола

Рисунок 4.1 - Схема ориентирно-соединительной съемки через два вертикальных ствола

4.1 Необходимо закрепить находящиеся пункты А и В (на поверхности) и 1…n (в шахте).

4.2 Затем на поверхности и в шахте прокладывают полигональный ход 1-го разряда.

4.3 В стволы опускают отвесы и измеряют в точках А и В, 1…n углы и расстояния до отвесов.

4.4 Затем вычисляют координаты точек А и В на поверхности, дирекционный угол αАВ  и Ln (АВ) по формулам:

αАВ = arctg,

Ln (АВ)  = .

4.5 Вводят условную систему координат АХ/ в шахте, ХА/ = 0 = УА/, αА-1 = 0.

4.6 По измеренным β1… βn и L1… Ln, вычисляют координаты точки 1…n.

4.7 Вычисляют:       α /АВ = arctg,

LШ (АВ)  = .

4.8 Дирекционный угол αА-1 в истинной системе координат равен:

αА-1 = αАВ - α /АВ

4.9 По известным αА-1 и координатам отвеса в точке А вычисляют координаты всех точек в шахте 1…В в истинной системе координат.

4.10 Контроль:

Ln – Lш = ΔL≤ ΔLдоп = .

Относительная невязка равна:

Абсолютная невязка равна:

,

,

.