9 тапсырма: Күшейтпелі каскадтың есебі

Жалпы эмиттермен бірге күшейтпелі каскадтың сызбасы берілген 4 сурет. Сызба суретте көрсетілген.

UП

Uвх

Rн

Rk

VT

Rб

4 сурет - Күшейтпелі каскадтың сызбасы

Қажетті:

- Жүктемелі түзудің теңдеуін жазу және анықтау;

- Берілген режимде қамтамасыз етіп тұратын резистор тізбегіндегі кедергіні Rб  есептеу;

- Жүктемелі түзудің ортасындағы жұмысшы нүктесінің кірісіндегі кернеудің шамасын  анықтау.Базалық тізбектегі резистордың кернеу мәнін екінші пунктегі шамаға тең;

- Үщінші пунктегі сызықты режимдегі  күшейтпелі каскадтың параметрін анықтау.Параметрлер келесідей:

Ток,қуат,кернеу бойынша күшейтпелі коэффициентті;

Каскадтың  кірісіндегі және шығысындағы кернеуі;

Пайдалы әсер коэффициенті;

- Кесілген режимдегі жүктеменің кернеуін анықтау.

Берілген нұсқа 5 кестеде келтірілген.

5 Кесте – 5 Есепке қажетті алғашқы мәндер

| № нұсқа | Up | Rк | Rн | h21 | Uбэ | Uвх | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 2 | 10 | 40 | 0,4 | 5 | 1,25 |
| 2 | 8 | 4 | 12 | 80 | 0,5 | 7 | 1,65 |
| 3 | 12 | 5,5 | 15 | 60 | 0,8 | 10 | 2,25 |
| 4 | 15 | 6,3 | 18 | 30 | 0,7 | 6 | 2,05 |
| 5 | 20 | 8 | 20 | 20 | 1,2 | 8 | 1,85 |
| 6 | 10 | 3,3 | 5 | 110 | 0,6 | 3 | 1,35 |
| 7 | 25 | 5 | 7 | 150 | 0,65 | 4 | 1,45 |
| 8 | 18 | 4,5 | 8 | 130 | 0,55 | 9 | 1,55 |
| 9 | 13 | 6 | 9 | 50 | 0,75 | 5,5 | 1,58 |
| 10 | 22 | 8,6 | 30 | 25 | 1,1 | 7,5 | 1,48 |

Мұндағы Up - кернеу, В; Rк – коллектор тізбегіндегі резистор кедергісі, кОм; Rн – жүктеменің кедергісі, кОм; h21 – жалпы эмиттердің сызбасындағы күшейтпелі транзистор коэффициенті; Uбэ - база-эмиттердегі транзистордың кернеуі, В; Uвх – кірістегі кернеу, В; М - насыщения коэффициенті.