Тәжірибелік сабақ 2

Кабель өзекшесінің бетіндегі электр өрісінің кернеулігі Гаусс теоремасы бойынша келесі түрде анықталады:

Е=UrxenR/r

Мұндағы r - кабельдің ток өткізу өзекшесінің радиусы, R - герметикалық қабықшаның радиусы.

rx мәнін r мәнінен R мәніне өзгерте отырып (5-6 нүкте көлемінде) электр өрісінің кернеулігін анықтау және E=f(rx) тәуелділігін тұрғызу. Қабылданған мәндер ішінен міндетті түрде Rrx=e мәнін алу қажет.

Оқшаулама қабатындағы потенциалдардың өзгеру сипаттамасын анықтау үшін төмендегі теңдеуді қолданамыз: Ux=UlgRrlgRrx.

Ux=f(rx)  тәуелділігін тұрғызу. rx мәніне E мәнін анықтаған кезде қолданылған мәндерді алу қажет.

R және r мәндерін тұрақты деп алып, кабель оқшауламасының Emax және Emin мәндерін анықтау.

Күштік кабельдерде рұқсат етілетін жұмыс кернеулерін арттыру үшін бірнеше әдістер қолданылады. Олардың бірі - оқшаул–маны градирлеу (градирование), яғни әр түрлі қалыңдықтағы және әр түрлі сипаттағы қағаздарды қолдану. Тығыздығы жоғары және жұқа қағаздардың диэлектриктік өтімділігі ε1 жоғары болады, және олар ток өткізгіш өзекшеге жақын оралады. Диэлектриктік өтімділігі төмен ε2 қағаздар өзекшеден алыстау оралады.

Қабаттар шегіндегі электр өрісінің кернеулігі келесі қисық түрінде өзгереді:

Ex=Urxlgrx+1rx(cxc1+cxc2+…+cxcn)

Мұндағы cx - электр өрісінің кернеулігі анықталатын қабаттағы сыйымдылық; rx+1 - зерттелетін өрістің сыртқы радиусы; rx - зерттелетін өрістің ішкі радиусы.

Кез келген қабаттағы ұзындық бірлігіне қатысты сыйымдылық келесі түрде анықталады:

cx=2πε0εxlgrx+1rx

Мұндағы ε0 - электр тұрақтысы, 8,85*10-12 Ф/М; εx - ортаның салыстырмалы диэлектриктік өтімділігі.

Алынған мәліметтер негізінде E=f(rx), Ux=f(rx) және E=f(R) тәуелділіктері н салу.