Тәжірибелік сабақ 5

Тақырыбы: “Бірлік стерженьді найзағай өткізгіштің қорғаныс аймағын құру және есептеу”

Найзағай тартқышты есептеу дегеніміз қорғаныстың түрін, параметрлерін және аймағын анықтау. (кесте 1).

Жәйтартқыштың келесі тү.рлері болады:

Бір стерженьді;

Биіктіктері бірдей немесе әр түрлі екі стерженьді;

Бірнеше стерженьді;

Бір стерженьді тросты;

Көп стерженьді тросты.

Қорғаныстың сенімділік түріне қарай қорғаныс аймағын екі типке бөледі:

Қорғаныс сенімділігінің деңгейі А типті > 99,5 %;

Қорғаныс сенімділігінің деңгейі Б типті 95... 99,5 %.

Жәйдан қорғаудың негізгі параметрлері:

h – стерженьді найзағай өткізгіштің толық биіктігі, м;

ho – стерженьді найзағай өткізгіштің конусының жоғарғы бөлігінің биіктігі, м;

hx – қорғаушы құрылыстың биіктігі, м;

hM – стерьженді найзағай өткізгіштің биіктігі, м;

ha – найзағай өткізгіштің активті биіктігі, м;

г0, гх – жер деңгейіндегі қорғаныс радиусы және қорғалатын құрылыстың биіктігіндегі радиусы, м;

hc – қосарланған стерженьді найзағай өткізгіштің орта бөлігіндегі биіктігі, м;

2rc, 2rcx – жер деңгейіндегі және қорғалатын объект биіктігіндегі қосарланған найзағай қабылдағыштың орта бөлігінің ені, м;

а – қорғаныс бұрышы (между вертикалью и образующей), град;

L – екі стерженьді найзағай өткізігіштің аралығының қашықтығы, м;

а – трос тіректерінің ара қашықтығы, м;

hоп – трос тірегінің биіктігі, м;

rx+r'x – тросты найзағай өткізгіштің  қорғалатын құрылыс деңгейіндегі ені, м;

а+2гсх –қосарлы тросты найзағай өткізгіштің жер деңгейіндегі ұзындығы, м. Бір жылда мүмкін болатын найзағайдан келген зардаптар санын (N) келесі формуламен анықтайды:

Трубалар, вышкалар, мұнаралар үшін

N= 9hx2n10π-6,

Мұнда  hx – ғимараттың немесе құрылыстың ең биік ұзындығы, м;

n – ғимарат немесе құрылыс орналасқан жердегі 1 км бет үшін бір жылда түсетін найзағай саны  (яғни найзағайдың жерге түсу меншікті тығыздығы) Тік бұрышты формадағы ғимараттар мен құрылыстар үшін

N = [(В+ 6hx)(A + 6hx) - 7,7 hx2]n 10-6,

Мұндағы  А және В – ғимараттың ұзындығы мен ені, м.

Ескерту. Егер ғимарат немесе құрылыс күрделі формада болса, онда А және В – осы объект сыйатын тік бұрыштың ұзындығы мен ені болып саналады.

Кесте 1 h<150м болатын найзағай өткізгішті есептеудің формулалары

| Аймақ А | Аймақ В |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Бір стерженьді найзағай өткізгіштер (сурет 1) |  |
| h0 = 0,85h r0= (1.1-2×10-3h)h rx= (1,1-2×10-3h)(h-1,2hx) | h0=0,92h r0=1,5h rx=1,5(h-1,1hx) |

Кесте 2 n=F(tср) тәуелділігі

| tср ч/жыл | 10…20 | 21…40 | 41…60 |
| --- | --- | --- | --- |
| n, 1/(км2 – жыл) | 1 | 2 | 4 |
| tср ч/жыл | 61…80 | 81…100 | 101 және одан артық |
| n, 1/(км2 – жыл) | 5,5 | 7 | 8,5 |

Ескерту : tср – жауын шашынның бір жылдағы ұзақтығы, сағ/жыл. Метео карта бойынша анықталады.

Мысал

берілгені:

h = 50м

hx = 25м

В = 10м

п = 35 ч/год

- 1 кестеде көрсетілген формулалар бойынша бір стерженьді найзағай өткізгіштің  параметрлері анықталады.

А аймағы:

h0 = 0,85h = 0,85×50 = 42,5м;

r0 = (1,1−2 ×10-3h)h = (11−2×10-3×50)×50 = 50м;

rx = (1,1−2×10-3h)(h−1,2hx)=(1,1−2×10-3×50)(50−1,2×25)=20м;

hМ = h−h0 = 50×10-3−42,5 = 7,5м;

ha  = h−hx = 50−25 = 25м;

a(A) = arctgr0h0 = arctg 5042,5 = 49,6°

- Қорғалатын объектінің өлшемдерін анықтау.

А аймағы:

φ (А) = arcsin B2rx(A) = arcsin102х20 = 14,5°;

сos φ (A) = cos 14,5° = 0,96°;

А(А) = 2rx(A)cos φ (A) = 2х20х0,96 = 38м;

А×В×Н = 38×10×25м.

- Найзағай өткізгіш болмаған кездегі қорғалатын объектінің зардап шегу мүмкіндігі анықталады.

NA = [(B+6hx)(A(A)+6hx)-7,7hx2]hx10-6= [(10+6×12)(38+6 ×12)-7,7×12]2×10-6 = 0,05

Жауабы:

Найзағай қабылдағыштың параметрлері суретте көрсетілген.

А зонасы үшін:  А×В×Н = 38×10×25м; NA = 5×10-2