СРС №2

Кабель оқшауламасын есептеу

Кернеуі U,кВ бір өзекшелі кабельдің жерге қосылған герметикалық қабықшасының радиусы R, см. Ток өткізгіш өзектің радиусы r,см.

Анықтау керек:

- Радиусы r-ден R-ға дейін өзгеру кезіндегі ток өткізу өзекшесі бетіндегі электр өрісінің кернеулігінің өзгеру сипаттамасын анықтау. R өзгермейтін шама.

- r  және R өзгермеген жағдайда оқшаулама бойымен потенциалдардың таралуын анықтау.

- Ток өткізу өзекшелерінің бетіндегі және жерге қосылған герметикалық қабықшасындағы оқшаулама үшін кернеуліктің максимал және минимал мәндерін анықтау.

- Кабель оқшауламасы қабаттарындағы электр өрісінің кернеулігін анықтау. Оқшаулама қалыңдықтары (R- r)/2 бірдей екі қабат оқшауламадан тұрады. диэлектриктік өтімділіктері ε1 және ε2.

Қажетті мәліметтер төмендегі кестеде көрсетілген.

Кесте-5.1

|  | Шифрдың соңғы саны нұсқа номері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кабель өзекшелерінің номинал кернеуі | 35 | 330 | 110 | 220 | 150 | 35 | 220 | 110 | 500 | 35 |

Кесте-5.2

|  | Шифрдың соңғы саны нұсқа номері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кабельдің ток өткізгіш өзекшесінің радиусы r,см | 0,9 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 1,6 | 0,9 | 1,8 | 0,7 |
| Герметикалық қабықшаның радиусы R, см | 3,6 | 5,5 | 4,2 | 4,4 | 3,8 | 3,2 | 4,8 | 3,9 | 6,8 | 3,7 |

Кесте-5.3

|  | Шифрдың соңғы саны нұсқа номері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ε1 | 4 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
| ε2 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 3,3 |

Берілген есептеің әдістемелік нұсқасы 2-ші тәжірибелік сабақта көрсетілген