СРС №3

Найзағайға қарсы қондырғыны (молниеотводы) есептеу

Ені а, ұзындығы b, биіктігі h болатын ғимаратты тұра найзағайдың түсуінен сақтау үшін бірлік стерженьді найзағайға қарсы қондырғы қолданылады (молниеотвод). Жердің (грунт) меншікті кедергісі ρз, Ом*м. Найзағайдың ток күші I, кА.

Анықтау қажет:

- Бірнеше вертикаль және горизонталь электродтардан тұратын найзағайға қарсы жерге қосу контурының эскизін салу.

- Есептеу қажет:

а) найзағайға қарсы қондырғының импульстік кедергісін анықтау Rи

б) найзағайға қарсы қондырғы мен қорғалатын объектің арасындағы руқсат етілген ара қашықтықты анықтау LB min (ауа үшін), LЗ min (жер үшін);

в) h биіктіктегі rh қорғау зонасының радиусы;

г) найзағайға қарсы қондырғының биіктігі.

Кесте-6.1

|  | Шифрдың соңғы саны нұсқа номері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| а, м | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
| b, м | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 |
| h, м | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 |

Кесте – 6.2

|  | Шифрдың соңғы саны нұсқа номері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I, кА | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| ρз, Ом*м | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |

Берілген есептеің әдістемелік нұсқасы 3-ші тәжірибелік сабақта көрсетілген