А4 пішімін сызып, негізгі бұрышты толтырыңыз

СТИЛЬ және ДТЕКСТ командасын қолдану арқылы негізгі жазуды толтыру. Негізгі жазу МЕСТ 2.104-68 бойынша сызылады.

Сызбалардың негізгі жазуы толтырылады:

1- бұйымның немесе сызбаның аты жазылады.

2- бұйымның (құжаттың) белгісі жазылуға тиіс. Мысалы, ХХХХ-мамандық шифрі

01-берілетін тапсырма номері

01-студенттің варианты

0002-беттің саны

3- тетікбөлшектің қандай материалдан жасалғаны жазылады. Мысалы “Шойын Болат 45 МЕСТ 1412-85” тетікбөлшектерден басқаларда бұл баған толтырылмайды.

4- құжаттың литері жазылады. Техникалық ұсыныстың литері “П”, эскиздік жобаның литері “Э” және техникалық проектінің литері “Т”. Оқу орындарында салған сызбалардың литері “О”.

5- бұйымның массасы көрсетіледі.

6- сызбаның масштабы көрсетіледі. Мұнда М әрпі жазылмайды. Мысалы, сызбаны екі есе үлкейткен жағдайда “М2:1” деп жазудың орнына “2:1” деп жазылады.

7- Конструкторлық құжат (сызбалар) бірнеше беттен тұрады. Олардан альбом жасағанда беттерін ауыстырып алмас үшін, беттерді нөмірлеу керек. Мысалы, “1-бет”,  “5-бет”.

8- конструкциялық құжатты (сызбаны) жасап шығарған мекеменің аты жазылады. Мысалы, “ШҚМТУ” және де студент тобы.

9- конструкторлық құжат (альбом) неше беттен тұратынын көрсетеді.

10- Құжатқа қол қойған кісінің атқарған жұмысы көрсетіледі. Мысалы, “Сызған”, “Тексерген”, “Қабылдаған”, “Бекіткен”.

11- құжатқа (сызбаға) қол қойған адамның аты-жөні жазылады.

12-ші бағанаға 11-бағанда аты-жөні жазылған адамдардың қолдары қойылады.

13- қойылған айы, күні жазылады.

14- сызбаға кейіннен енгізілген өзгерістердің реттілігі көрсетіледі.

15- өзгерістер енген беттердің нөмірлері көрсетіледі.

16- өзгерістер енгізуге негіз болған құжаттың нөмірі жазылады.

17- өзгерістер енгізген адамның қолы қойылады.

18- өзгеріс енгізілген күні, айы және жылы көрсетіледі.

Негізгі жазу сызба қаріптерімен орындалып, ұқыпты толтырылады. Бірінші бағанға жазуды 7-қаріппен, екінші және сегізінші бағандарға 5-қаріппен орындаған дұрыс. Ал қалған бағандар 3,5-қарпімен толтырылады.

Негізгі бұрыш