Министерство образования Российской Федерации

Владивостокский государственный университет

экономики и сервиса

## РАДИОАВТОМАТИКА

Учебная программа

Владивосток

Издательство ВГУЭС

2003

ББК 32.84

РАДИОАВТОМАТИКА: Учебная программа по специальностям 201500 «Бытовая радиоэлектронная аппаратура», 201700 «Сре дства радиоэлектронной борьбы» / Сост. В.Н. Гряник. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003. – 16 с.

© Издательство Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, 2003

## ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина "Радиоавтоматика" относится к федеральному компоненту цикла общепрофессиональных дисциплин специальностей 201500 "Бытовая радиоэлектронная аппаратура" и 201700 «Средства радиоэлектронной борьбы». Дисциплина введена в учебный план в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта указанных специальностей.

Дисциплина “Радиоавтоматика” базируется на знаниях таких разделов из курса общей физики высшей школы (БУМК № 2431) как «Электричество и магнетизм», «Электростатика и магнитостатика в вакууме и веществе», «Электрический ток», «Уравнения Максвелла», «Электромагнитное поле». Из курса высшей математики (БУМК № 5833) необходимо знание разделов: «Линейная алгебра», «Дифференциальное и интегральное исчисления», «Дифференциальные уравнения», «Теория функций комплексного переменного», «Последовательности и ряды», «Гармонический анализ», «Преобразования Лапласа».

Кроме того, для изучения дисциплины необходимы знания в области теории вероятностей (5838), радиотехнических цепей и сигналов (9737), радиоматериалов и радиокомпонентов (9735).

Знания и навыки, полученные при изучении радиоавтоматики необходимы для усвоения учебного материала таких специальных дисциплин как «Теория и техника радиолокации и радионавигации»

(БУМК № 9746), «Корабельные и береговые средства РЭБ» (9752), «Устройства записи и воспроизведения сигналов» (7003), «Основы управления радиоэлектронными системами бытового назначения»

(7002), а также в практической деятельности выпускника.

Данная программа составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки дипломированного специалиста 654200 Радиотехника, с квалификацией – инженер.

## 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины Целью изучения дисциплины "Радиоавтоматика" является теоретическая и практическая подготовка студентов в области автоматических систем управления в такой степени, чтобы они могли объяснить работу электротехнических, электронных, электромеханических элементов автоматических устройств и систем, а также умели производить проектирование автоматических и автоматизированных систем управления с заданными свойствами, технически правильно их эксплуатировали.

Основные задачи изучения дисциплины:

– формирование у студентов знаний основных законов теории управления техническими системами, методов анализа и синтеза автоматических устройств управления;

– ознакомление с физическими явлениями в элементах радиоавтоматики для создания приборов, работающих автономно;

– выработка практических навыков аналитического и экспериментального исследования основных процессов, имеющих место в электрических цепях автоматических устройств;

– ознакомление с основными видами электронных устройств, обеспечивающих автоматическое функционирование сложных радиотехнических систем.

1.2. Знания, умения и навыки, которые должен приобрести студент в результате изучения дисциплины В результате теоретического изучения дисциплины студент должен знать:

– основные физические законы и явления, лежащие в основе функционирования механических, электрических, электронных и магнитных элементов автоматических устройств;

– основные свойства типовых динамических звеньев систем автоматического управления при характерных внешних воздействиях;

– методы математического описания линейных непрерывных систем автоматического управления;

– элементы теории дискретных систем автоматического управления;

– критерии устойчивости и методы оценки точности функционирования систем автоматического управления;

– основные методики эксплуатации систем автоматического управления радиоэлектронных средств.

В результате практического освоения дисциплины студент должен уметь:

– читать и составлять электрические структурные, функциональные и принципиальные схемы технических устройств автоматизации;

– устанавливать взаимосвязи между физическими характеристиками элементов автоматических систем и их математическими моделями;

– проводить анализ преобразований сигналов управления в электронных устройствах;

– осуществлять синтез технических устройств автоматизации с заданными характеристиками.

В ходе теоретического изучения и практического освоения дисциплины студент должен знать основы теории автоматического управления и типовые автоматические системы радиоэлектронных средств, приобрести навыки компьютерного моделирования электронных устройств, умение работать с контрольно-измерительной аппаратурой для исследования характеристик устройств и систем автоматического управления; иметь представление о работе сложных систем автоматического регулирования, применяемых в радиотехнике.

1.3. Объем и сроки изучения дисциплины Дисциплина "Радиоавтоматика" – изучается студентами очной формы обучения в шестом семестре, студентами заочной формы обучения – на третьем курсе. Общее количество часов, которое отводится для изучения дисциплины – 110.

Для студентов очной формы обучения количество аудиторных часов – 34, из них: лекций – 17 час, лабораторных работ – 17 часов. На самостоятельную работу отводится 76 часа, из них: 20 часов на подготовку к экзамену, 15 часов на выполнение трех контрольных работ, 17 часов на оформление отчетов и подготовку к защите лабораторных работ, 24 часов на самостоятельное изучение материала и консультации.

Для студентов заочной формы обучения количество аудиторных часов – 16, из них: лекций – 10 часов, лабораторных работ – 6 часов. На самостоятельную работу отводится 94 часа, из них: 20 часов на подготовку к экзамену, 10 на оформление отчетов и подготовку к защите лабораторных работ, 64 часа на выполнение трех контрольных работ, самостоятельное изучение материала и консультации.

1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения При проведении лекций учитывается, что значительная часть материала, особенно для студентов заочной формы обучения, выносится на самостоятельную работу. На лекциях акцент делается на изучении теоретической базы, которая дает возможность обучаемым продуктивно осуществлять самостоятельное изучение учебного материала и эффективно эксплуатировать конкретные системы автоматического управления радиоэлектронных средств различного назначения.

Ряд сложных электронных устройств описывается на уровне структурных схем. Изучение принципиальных схем по возможности выносится на практические и лабораторные занятия.

Лабораторные работы - компьютерные, проводятся с использованием специального пакета прикладных программ. Это дает возможность проводить их фронтально, по мере изучения теоретического материала на лекционных занятиях с начала семестра.

1.5. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины В ходе изучения дисциплины студент слушает лекции по теоретическому материалу, при этом, ряд вопросов выносится на самостоятельное изучение. Контроль усвоения материала проводится по результатам выполнения экспресс-контрольных работ и индивидуальных домашних заданий. Для помощи студенту в освоении теоретического материала лекционных занятий и самостоятельной работы предусматриваются консультации ведущего преподавателя.

Для защиты лабораторных работ в рамках самостоятельной работы студента предусмотрено время для оформления отчета и освоения теоретического материала для ответов на контрольные вопросы.

Помимо посещения лекций и лабораторных занятий для освоения теоретического материала и приобретения навыков расчета электронных цепей и электронных устройств предусматривается выполнение трех контрольных работ в рамках самостоятельной работы студента.

Для подготовки к экзамену студенту отводится 20 часов самостоятельной работы и консультация ведущего преподавателя перед экзаменом.

1.6. Техническое и программное обеспечение дисциплины При проведении лекционных занятий для ряда тем необходимо проекционное оборудование, сопряженное с компьютером.

Для проведения лабораторных работ используется пакет прикладных программ, комплект измерительных приборов.

1.7. Виды контроля знаний студентов и их отчетности В ходе изучения дисциплины предусматриваются следующие виды контроля знаний студентов: текущий, промежуточный и итоговый.

Текущий контроль знаний студентов включает:

– экспресс контрольные работы на лекционных занятиях;

– защиту отчетов по выполняемым лабораторным работам;

– оценку знаний и умений студентов при проведении консультаций по лекционным и лабораторным занятиям.

Промежуточный контроль проводится в форме аттестаций в соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. Предусматривается две промежуточные аттестации на 7 8 и 13 14 неделях семестра. Промежуточная аттестация может быть проведена в форме устного или письменного опроса или теста по разделам дисциплины, изученных студентом в период между аттестациями, при этом учитывается количество выполненных и защищенных лабораторных работ, а также количество выполненных контрольных работ за отчетный период.

Форма аттестации предлагается ведущим преподавателем и утверждается на заседании кафедры. Результаты аттестации заносятся в ведомость установленной формы.

Дисциплина завершается экзаменом в шестом семестре. Условием допуска студента к экзамену является успешное прохождение двух промежуточных аттестаций в соответствии с требованиями Положения о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов во ВГУЭС.

Кроме того, студент должен выполнить и защитить все лабораторные работы. Итоговая оценка определяется в соответствии с требованиями Положения о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов во ВГУЭС.

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Перечень тем для лекционных занятий и самостоятельного изучения дисциплины Краткая история возникновения автоматики и ее развитие от простейших технических устройств до науки. Основные методы и задачи автоматики при исследовании процессов управления техническими устройствами и системами, их роль в научно-техническом прогрессе.

Предмет и задачи дисциплины «Радиоавтоматика», ее место в подготовке инженера. Структура дисциплины, организация изучения.

Тема 1. Элементы систем автоматического управления и электропитания радиоэлектронных средств Основные понятия и определения систем автоматического управления. Релейные элементы. Маломощные силовые трансформаторы и дроссели. Усилительные элементы. Статические преобразовательные элементы. Стабилизаторы напряжения. Маломощные электромашинные элементы постоянного тока. Маломощные электромашинные элементы переменного тока. Типовые маломощные блоки электропитания радиоэлектронных средств и методика их эксплуатации.

Тема 2. Основы теории систем автоматического управления Общие сведения о схемах и системах автоматического управления в радиоэлектронных средствах. Назначение и классификация систем автоматического управления. Основные принципы управления. Общая характеристика непрерывных следящих систем. Общая характеристика дискретных следящих систем. Принципы построения интегрирующих и дифференцирующих автоматических систем.

Тема 3. Методы математического описания линейных непрерывных систем автоматического управления Общие сведения о методах математического описания линейных непрерывных систем автоматического управления. Типовые динамические звенья и их характеристики. Структурно-динамические схемы и их эквивалентные преобразования. Передаточные функции и уравнения систем автоматического управления. Частотные характеристики систем автоматического управления.

Тема 4. Критерии устойчивости и оценка качества линейных непрерывных систем автоматического управления Понятие об устойчивости системы автоматического управления.

Алгебраические и частотные критерии устойчивости. Оценка качества системы автоматического управления в переходном режиме и в установившемся режиме. Инструментальные ошибки систем и пути их уменьшения.

Тема 5. Принципы моделирования динамических процессов в системах автоматического управления Задачи, методы и технические средства моделирования. Принципы аналогового моделирования Принципы моделирования на ЭВМ.

Примеры разработки моделей систем автоматического управления.

Тема 6. Коррекция и инвариантность линейных систем Необходимость коррекции систем автоматического управления.

Коррекция последовательными корректирующими устройствами. Коррекция системы автоматического управления на основе создания обратной связи. Сравнительная оценка способов коррекции. Принцип инвариантности и его реализация в системах автоматического управления радиоэлектронных средств.

Тема 7. Элементы теории дискретных систем Структурно-динамические схемы импульсных систем. Основы математического описания процессов в импульсных системах. Передаточные функции, разностные уравнения и частотные характеристики импульсных систем. Оценка свойств нелинейных систем методом фазовой плоскости. Коррекция и инвариантность дискретных систем. Влияние квантования по уровню на свойства цифровых следящих систем.

Тема 8. Принципы оптимизации качества Задача оптимизации систем автоматического управления. Принципы оптимизации по регулярным критериям. Оптимизация следящей системы по быстродействию. Критерии точности при случайных воздействиях. Принципы построения адаптивных систем.

Тема 9. Типовые системы автоматического управления радиолокационных, гидроакустических средств Общие сведения о работе современных радиолокационных, гидроакустических средств и средств связи. Назначение и классификация фазирующих устройств. Принципы работы замкнутых устройств синхронизации. Характеристики замкнутых устройств синхронизации.

Основные узлы замкнутых устройств синхронизации. Системы автоматической подстройки частоты и автоматической регулировки усиления.

Анализ работы разомкнутых цифровых систем тактовой синхронизации.

2.3. Перечень тем лабораторных занятий

1. Исследование частотных характеристик и определение параметров систем автоматической регулировки усиления.

2. Исследование временных характеристик и определение полосы схватывания системы автоматической подстройки частоты.

3. Определение параметров системы тактовой подстройки задающих генераторов.

4. Исследование характеристик линейной системы автоматического управления при случайных воздействиях сосредоточенных помех.

## 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

## ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Перечень и тематика самостоятельных работ студентов, методические указания и формы отчетности В рамках общего объема часов, отведенных для изучения дисциплины, предусматривается выполнение следующих видов самостоятельных работ студентов (СРС): контрольные работы (индивидуальные домашние задания), самостоятельное изучение теоретического материала с самоконтролем по приведенным ниже вопросам, изучение теоретического материала при подготовке к защите лабораторных работ, итоговое повторение теоретического материала, методов анализа и синтеза электрических цепей, методов измерения параметров электрических цепей при подготовке к экзамену.

Задания на контрольные работы и методические указания по их выполнению приведены в [5].

Для самостоятельного изучения дисциплины выносится часть материала по всем темам дисциплины с самоконтролем по контрольным вопросам и возможностью консультации у ведущего преподавателя общим объемом 24 часа СРС.

Задания и методические указания по их выполнению приведены в [5].

Для выполнения лабораторных работ в соответствии с разделом 2.2.

настоящей учебной программы студент должен предварительно самостоятельно освоить теоретический материал соответствующих тем.

Для защиты работы он должен знать теоретический материал и продемонстрировать знание методов измерения характеристик автоматических устройств и систем. Объем СРС, отводимый на эту работу составляет 20 часов.

На подготовку к экзамену отводится 20 часов СРС.

Для студентов заочной формы обучения предусматривается выполнение трех контрольных работ.

1. Описание эксплуатационных свойства элементов автоматических систем.

2. Составление уравнения динамики регулируемого объекта.

3. Моделирование процессов тактовой синхронизации, частотной автоподстройки и автоматической регулировки усиления в условиях случайных помех.

На подготовку к экзамену отводится 20 часов СРС.

Для проведения лабораторных работ и самостоятельного изучения дисциплины используется пакет прикладных программ [10] и программный пакет Electronics Workbench. Методические указания по их использованию для изучения дисциплины содержатся в [5, 10, 11, 12, 13].

3.3. Обзор рекомендованной литературы Дисциплина "Радиоавтоматика" в рамках учебного плана специальности «Бытовая радиоэлектронная аппаратура» существует в течение десятилетий. За это время в центральных издательствах выпущено множество учебников, учебных пособий и сборников задач с грифами Министерства образования РФ «Рекомендовано в качестве учебника» и «Допущено в качестве учебного пособия» по всем темам дисциплины.

Это позволило включить в список рекомендованной литературы издания «проверенные временем» и ставшие классикой радиоавтоматики, а также издания последних лет, отражающие современное состояние автоматических систем радиоэлектронной аппаратуры и методы их анализа.

Для изучения теоретического материала по автоматике (темы 1, 2, 3) можно предложить классический учебник [1], имеющий гриф «Рекомендовано МО РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности «Радиотехника».

Параллельно с ним для изучения тем 1, 2, 3, 4 рекомендуется использовать [2], где ряд вопросов изложен в более доступной форме.

Для закрепления материала (приобретения практических навыков решения задач) тем 4 – 9 предпочтительнее использовать [4].

При выполнении контрольных работ и индивидуальных заданий рекомендуется использовать [5. 10 – 13], изданных в достаточном количестве во ВГУЭС или размещенных на сервере. Эти издания увязаны с лекционными занятиями и графиком учебного процесса.

Для изучения теоретического материала по радиоавтоматики (темы 7, 8, 9) предлагается использовать [3], имеющий гриф «Рекомендовано МО РФ в качестве учебника для студентов неэлектротехнических специальностей высших учебных заведений». Параллельно с ним можно использовать [4].

Для выполнения лабораторных работ во ВГУЭС в достаточном количестве изданы и размещены на сервере [5, 8, 9, 10]. Эти издания соответствуют перечню лабораторных работ раздела 2.2.

Для интенсификации самостоятельного изучения дисциплины за счет использования компьютерных технологий студентам предлагается [11,12,13].

3.4. Контрольные вопросы для проверки качества усвоения Для закрепления материала и приобретения уверенности в полученных знаниях рекомендуется самостоятельно найти ответы на вопросы:

1. Какие существуют типы электромагнитных реле? Каковы их конструктивные особенности и принцип работы?

2. Как происходит переходный процесс в обмотке реле при ее включении и выключении?

3. Какой вид имеют статические характеристики нейтральных и поляризованных реле?

4. Какие способы искрогашения применяются в релейных схемах?

5. Какие способы изменения временных параметров применяются в релейных схемах?

6. Какие типы дросселей используют в РЭС?

7. На что затрачивается энергия активного Ia1 и реактивного IM токов дросселя, переменного тока?

8. От каких величин зависит индуктивность дросселя?

9. Как работает дроссель с подмагничиванием и какова его статическая характеристика?

10. Какие конструкции трансформаторов и дросселей применяют в РЭС?

11. Как изменяются в трансформаторе токи I1 и I2, напряжение U2, показания ваттметра, включенного в первичную обмотку, при изменении сопротивления нагрузки Rн?

12. Как поведет себя трансформатор, рассчитанный на напряжение U1=220 В частотой f=500 Гц, если его включить в сеть с напряжением U1=220 В частотой f=50 Гц?

13. Как надо соединить обмотки трехфазного трансформатора, имеющего фазные напряжения U1 ф.ном=220 В и U2 ф.ном = 127 В, если линейное напряжение сети UЛ.С.=380 В, а фазное напряжение потребителя при равномерной нагрузке U ф.ном =220 В?

14. Какова величина мощности расходуемой в сопротивлении нагрузки трансформатора, если первичная мощность Р1=100 Вт, а потери мощности при опытах холостого хода и КЗ соответственно равны Рст =10 Вт и Рм = 15 Вт?

15. Постройте векторную диаграмму для однофазного трансформатора при активно-индуктивной нагрузке.

16. Для какой цели используют схемы замещения приведенного трансформатора?

17. Какие автотрансформаторы применяют в РЭС и каковы их достоинства и недостатки?

18. Какие входные и выходные параметры имеют типовые ВУ?

19. Каковы требования, предъявляемые к ВУ, питающим РЭС?

20. Каковы состав и параметры ВУ в системе вторичного электропитания радиопередатчика?

21. Каковы состав и параметры ВУ, входящих в блок электропитания типа СП-9/5?

22. Каковы состав и параметры ВУ, входящих в блок электропитания типа УБП, питающий ЦВМ?

23. Какие особенности имеют низко- и высоковольтные ВУ?

24. Каковы основные положения методики выбора элементов ВУ?

1. Для чего предназначены СУА и как их классифицируют?

2. Какой принцип управления получил наибольшее распространение и почему?

3. Каковы основные функциональные элементы замкнутой САУ и требования к ним?

4. Почему в непрерывной следящей системе используют ФВЧ, а не обычный выпрямитель?

5. Как проявляется неустойчивость следящей системы и каковы ее причины?

6. Почему непрерывная следящая система астатическая по задающему и статическая по возмущающему воздействию?

7. Как измеряется рассогласование в типовой дискретной следящей системе?

8. Почему в обратной связи интегрирующего привода включен дифференцирующий элемент – тахогенератор?

1. Каким основным эксплуатационным требованиям должна удовлетворять САУ?

2. Какими уравнениями описывается динамика САУ и каковы методы их решения?

3. Приведите определение передаточной функции.

4. Какие временные и частотные характеристики используются для описания САУ и их элементов?

5. Какие типовые динамические звенья Вам известны? Приведите их передаточные функции, временные и частотные характеристики.

6. Для чего и как строятся структурно-динамические схемы САУ?

Перечислите и докажите эквивалентные преобразования структурнодинамических схем.

7. Приведите определения и выражения передаточных функций и уравнений разомкнутой и замкнутой САУ, замкнутых САУ по ошибке и по возмущающему воздействию.

8. Как строятся и какими свойствами обладают амплитуднофазовые частотные характеристики и логарифмические частотные характеристики разомкнутых САУ?

1. В чем состоят основные причины устойчивости и неустойчивости САУ?

2. Что представляет собой основное условие устойчивости САУ?

3. Сформулируйте алгебраические критерии Рауса-Гурвица и Вышнеградского 4. В чем состоит критерий устойчивости Михайлова?

5. В чем состоит критерий устойчивости Найквиста-Михайлова?

Раскройте его физический смысл.

6. Как определяются запасы устойчивости по амплитуде и фазе и в чем их физический смысл?

7. Что представляют собой и как определяются прямые и косвенные показатели качества переходного режима?

8. Что представляют собой и как определяются показатели качества САУ в основных видах установившихся режимов?

9. В чем основные причины появления инструментальных ошибок и каковы способы их уменьшения?

1. Как построить электронную модель динамического звена?

2. Для чего служат масштабы и как их выбирают?

3. В чем сущность моделирования по структурно-динамической схеме?

4. Как используют электронную модель для оценки эксплуатационных свойств САУ?

5. Как осуществляют цифровое моделирование динамических процессов в САУ?

1. Чем вызвана необходимость коррекции САУ?

2. Как влияет на свойства замкнутой САУ введение производной и интеграла в закон управления и почему?

3. В чем состоит корректирующее действие и как влияют на основные эксплуатационные свойства САУ:

– последовательные форсирующий, интегрирующий и интегродифференцирующий RС-контуры;

– жесткая и гибкая местные обратные связи;

– обратные связи по скорости и ускорению?

4. В каких САУ возможна реализация принципа инвариантности и что он означает?

5. Каково условие инвариантности ошибки САУ к задающему воздействию, реализуемо ли оно?

6. Как скомпенсировать кинетическую ошибку следящей системы с первым порядком астатизма при задающем воздействии, доступном и недоступном измерению?

7. Каковы основные принципы настройки КУ?

1. Каковы особенности процессов в импульсных САУ?

2. Что такое идеальный импульсный элемент и для чего он используется при анализе импульсных систем?

3. Какой математический аппарат используют для описания процессов в импульсных САУ?

4. Что представляет собой 2-преобразование и каковы его основные свойства?

5. Как получить разностное уравнение и передаточную функцию разомкнутой (замкнутой) импульсной САУ?

6. Как определить реакцию импульсной САУ на входное воздействие?

7. Каковы особенности частотных характеристик импульсных САУ?

8. Как доказать основное условие устойчивости импульсных САУ?

9. Какие критерии устойчивости применяют для оценки устойчивости импульсных САУ?

10. Как оценивают качество импульсных САУ?

11. Что представляет собой ЦСС и каковы ее передаточные функции?

12. Как корректируют дискретные САУ?

13. Как влияет квантование по уровню на свойства ЦСС?

1. Каковы задачи и критерии оптимизации процессов в САУ?

2. В чем сущность фазового метода определения управления, оптимального по быстродействию?

3. Как оптимизировать быстродействие маломощной следящей системы?

4. Как оценивают качество САУ при случайных воздействиях?

5. Как оптимизировать точность САУ при случайных воздействиях?

6. Каковы назначение и классификация адаптивных САУ?

7. Как устроена и работает СЭУ с запоминанием экстремума?

8. Каковы основные принципы построения СНС?

1. Каковы роль цифроаналоговых следящих систем в действующей радиотехнической АСУ и требования к ним?

2. Как устроен и работает одноотсчетный ПКУ?

3. Каковы основные эксплуатационные свойства одноотсчетного ПКУ?

4. Какие органы настройки и регулировки имеет одноотсчетный ПКУ и как они влияют на его свойства?

5. От чего и как зависит статическая точность одноотсчетного ПКУ?

6. Как повышают точность ПКУ?

7. Почему применяют двухотсчетные ПКУ и как согласуют его отсчеты?

8. Для чего предназначен механизм позиционирования запоминающего устройства на магнитных дисках?

9. Как устроены МГП (МТП) и его элементы?

10. Как измеряется рассогласование в МГП (МТП)?

11. Какие меры обеспечивают высокое быстродействие МГП (МТП)?

## 4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коновалов Г.Ф. Радиоавтоматика: Учеб. Для вузов. – М.:

Высш.шк., 1990. – 335 с.

2. Шляпоберский В.И. Основы техники передачи дискретных сообщений. – М.: Связь, 1973. – 480 с.

3. Королев Н.Г., Сташук Л.Д. Нелинейные радиотехнические устройства: Учебник для вузов связи. – М.: Воениздат. 1984. – 302 с.

4. Автоматика и электропитание радиоэлектронных средств /Под ред. проф. В.Г. Евграфова. – М.: Воениздат. 1987. – 480 с.

5. Гряник В.Н. Сборник практических работ и заданий для самостоятельного изучения курса «Радиоавтоматики».

6. Попов Е.П. Автоматическое регулирование и управление. – М.:

Наука, 1966. – 388 с.

7. Касаткин А.С. Электротехника: Учебник. – М.: Высшая школа, 2000.

8. Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники:

Курс лекций. – СПб.: КОРОНА принт, 2000.

9. Опадчий Ю.Ф. Аналоговая и цифровая электроника: Полный курс. – М.: Горячая Линия-Телеком, 2000.

10. Токарев Л.Н. Программы расчета процессов и характеристик в системах автоматического регулирования. – СПб.: Изд-во ЛЭТИ, 2002. – 84 с.

11. Рекус Г.Г., Белоусов А.И. Сборник задач и упражнений по электротехнике и основам электроники: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2001.

12. Левашов Ю.А. Расчет электронных устройств: Практикум. – Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2003.

13. Останин Б.П. Руководство к компьютерным лабораторным работам по электротехнике. – Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2002.

14. Останин Б.П. Компьютерные лабораторные работы по электронике: Руководство. – Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2002.

15. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC: Программа Electronics Workbench и ее применение. – М.: СОЛОН-Р, 2001.

16. Прянишников В.А., Петров Е.А., Осипов Ю.М. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах: Практическое пособие. – СПб.:

КОРОНА принт, 2001.

17. Иванов И.И., Лукин А.Ф., Соловьев Г.И. Электротехника: Основные положения, примеры и задачи. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 202 с.

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Организационно-методические указания

2. Содержание дисциплины

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины

4. Список литературы

## РАДИОАВТОМАТИКА

Лицензия на издательскую деятельность ИД № 03816 от 22.01. Подписано в печать 9.09.2003. Формат 60 84/16.

Бумага типографская. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93.

Издательство Владивостокского государственного университета

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Кафедра Приборостроения и автоматизации технологических процессов

РАДИОАВТОМАТИКА

Учебная Рабочая программа (Syllabus)

Задание на контрольную работу

Факультет ШИТ

Направление и специальность подготовки дипломированного специалиста:

Направление подготовки бакалавра:

В 07 19 000 – Электроника радиотехника и телекоммуникации

Усть-Каменогорск

2019г.

Радиоавтоматика

Учебная рабочая программа, задание на контрольную работу.

Рабочая программа разработана на основе Государственных образова-

тельных стандартов высшего профессионального образования по направлению подготовки дипломированного специалиста бакалавра В 07 19 000 – Электроника радиотехника и телекоммуникации

Методический сборник содержит рабочую программу,план лекций, пе-

речень лабораторных работ, задание на контрольную работу и методические

указания к ее выполнению, перечень литературы.

Рассмотрено на заседании кафедры «ПиАТП 03.09.2019 г.

Одобрено методической комиссией факультета ШИТ 10.09 .2019 г.

Рецензенты: кафедра «ПиАТП» заведующий кафедрой

К.М.Н Малгаджаров ЕА  Кан. техн. наук, Бакланоы А.Е.

Составители: Старший преподаватель Черниговец В.Н..

Восточно-Казахстанский Технический Университет 2019 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Общая характеристика учебной дисциплины

Дисциплина "Радиоавтоматика" знакомит студента, , с принципами построения и методами анализа и синтеза автоматических систем, используемых в различных радио- технических комплексах и устройствах.

Дисциплина “Радиоавтоматика” является необходимой основой для

рассмотрения сложных радиотехнических систем в последующих специальных курсах .

Рекомендации по изучению дисциплины

Для изучения дисциплины "Радиоавтоматика" студенту необходимы

знания, полученные при изучении некоторых фундаментальных и целого ряда

специальных радиотехнических дисциплин, входящих в учебный план специ-

альности  Непосредственной базой для изучения данной дисциплины

являются : высшая математика, физика, основы теории цепей, радиотехниче-

ские цепи и сигналы, цифровые устройства и микропроцессоры, устройства генерирования и формирования , приема и обработки сигналов.

Теоретическим фундаментом для анализа и синтеза систем радиоавто-

матики является теория автоматического управления.

Данная дисциплина служит в свою очередь базой для изучения студен-

тами всех видов радиотехнических систем.

Требования к уровню обученности

Цель преподавания дисциплины - ознакомление студентов с созданием и

использованием различных автоматических радиотехнических средств в соста-

ве более сложных радиотехнических систем и комплексов.

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:

1. Принципы построения систем радиоавтоматики и их возможное место

и выполняемые функции в различных радиотехнических системах.

2. Виды используемых входных и выходных сигналов, виды типовых

звеньев и характеристики систем радиоавтоматики.

3. Способы практической оценки качества работы систем радиоавтома-

тики и обеспечения необходимых качественных показателей автоматических

устройств.

В результате выполнения лабораторных работ по дисциплине студенты

должны уметь организовать свою практическую деятельность, связанную с

разработкой и эксплуатацией автоматических радиотехнических средств.

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

1.1.1 Введение. История развития радиоавтоматики. Класси фикация систем радиоавтоматики (РА) (2 часа)  [1], c.3,4,6; [2], c.4…9

Место РА в составе современных устройств и систем. Общие сведения о

теоретической базе анализа и проектирования систем радиоавтоматики.Краткие сведения об истории развития систем радиоавтоматики и роли российских ученых в этом развитии.

Классификация систем радиоавтоматики по отслеживаемому параметру

радиосигнала (фаза, частота, временной сдвиг и т. п.), рассматриваемого в ка-

честве задающего воздействия ; по характеру уравнения, описывающего пове

дение системы (непрерывное или дискретное, линейное или нелинейное, с по

стоянными или переменными параметрами); по поведению в условиях априорной неопределенности статистических характеристик задающего воздействия и помех и другим признакам.

Вопросы для самопроверки

1. Чем вызвана необходимость автоматизации современной радиоаппа-

ратуры ?

2. По каким признакам классифицируют системы радиоавтоматики ?

3. Почему системы радиоавтоматики выделены в самостоятельный

класс ?

1.1.2 Принципы построения и математические модели                  непрерывных систем РА  (2 часов)  [1], c.4,5,7…13; [4], c.27…35

Принципы построения систем РА. Математическое описание элементов

обобщенной функциональной схемы как средство анализа систем РА. Цель

анализа, понятие показателей качества. Обобщенная структурная схема систе

мы РА - математическая модель. Дифференциальное уравнение системы. Опе

раторный коэффициент передачи (ОКП) как способ компактной формы (символической) записи дифференциального уравнения линейной системы. Правила

отыскания ОКП для системы РА. Комплексный коэффициент передачи (ККП),

передаточная функция (ПФ), импульсная характеристика (ИХ) как почти эквивалентные способы описания систем РА, их связь с ОКП. Примеры построения

ОКП и других родственных характеристик системы РА на примере типовых

фильтров.

Вопросы для самопроверки

1. Какой принцип управления реализуется в системах радиоавтоматики с

обратными связями ?

2. Какие основные характеристики, описывающие систему радиоавтома-

тики, вы можете назвать?

3. Как по дифференциальному уравнению системы радиоавтоматики

найти ее передаточную функцию ?

4. Что называют комплексным коэффициентом передачи звена ?

5. Почему логарифмические частотные характеристики нашли большое

применение при анализе систем радиоавтоматики ?

1.1.3 Функциональные и структурные схемы непрерывных   систем РА. Элементы систем РА (2 часов)  [1], c.16…40; [4], c.10…26, 47…53

Функциональные схемы радиотехнических следящих систем: систем

частотной и фазовой автоподстройки, систем углового сопровождения, систем слежения за временным положением сигнала. Принцип работы указанных систем. Основные области их применения.

Основные элементы радиотехнических следящих систем и их математи-

ческое описание.

Измерители рассогласования (дискриминаторы) и их статистические эк-

виваленты. Дискриминационная и флуктуационная характеристики дискрими-

натора. Зависимость статистических характеристик дискриминатора от соот-

ношения сигнал/шум на входе приемного устройства.

Объекты управления систем радиоавтоматики (перестраиваемые эле-

менты этих систем): управляемые по частоте и фазе генераторы, устройства

управляемой временной задержки, устройства управления положением диа-

граммы направленности.

Фильтры и их роль в формировании управляющего воздействия.

Типовые динамические звенья , их характеристики и виды соединений.

Функциональная и структурная схемы системы автоматической регули

ровки усиления. Особенности этой системы по сравнению с радиотехнически

ми следящими системами.

Переход от функциональных схем радиотехнических следящих систем к

структурным.

Обобщенные функциональная и структурная схемы радиотехнической

следящей системы.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое дискриминационная характеристика ?

2. Что общего и чем отличаются функциональные и структурные схемы

таких систем радиоавтоматики, как система АПЧ, ФАПЧ, АСД ?

3. Какие типовые динамические звенья систем радиоавтоматики вы мо-

жете назвать и как их классифицируют ?

4. Как осуществляется переход от функциональной схемы системы ра-

диоавтоматики к ее структурной схеме ?

5. Какие устройства могут являться объектами управления систем ра-

диоавтоматики ?

1.1.4 Анализ устойчивости системы РА

(2 часов)

[2], c.79…91; [4], c.64…77; [1], c.56…59

Понятие устойчивости - ее физический смысл. Прямой и косвенные (ал-

гебраический и частотные) методы анализа устойчивости. Факторы, влияющие на устойчивость. Запас устойчивости. Пути повышения устойчивости.

Вопросы для самопроверки

1. Каков физический смысл понятия устойчивость ?

2. Что такое критерии устойчивости и какие их виды вы знаете ?

3. Какие графические характеристики позволяют достаточно просто оп-

ределять, устойчива ли та или иная система радиоавтоматики ?

4. Что такое частота среза и критическая частота ?

5. Что такое запасы устойчивости ?

1.1.5 Анализ процессов в системе РА при внешних воздействиях

(1 час)  [1], c.13…16; [4], c.79…97

Анализ детерминированных процессов при характерных воздействиях и

типовых звеньях .методом преобразования Лапласа. Использование принципа суперпозиции воздействий. Ошибки слежения в переходном и установившемся режимах, способы их уменьшения. Системы с астатизмом и их свойства.

Анализ качества функционирования систем РА при случайных воздей-

ствиях, описывающих отслеживаемый параметр и помеху. Дисперсия ошибки в установившемся режиме. Средний квадрат результирующей ошибки при одновременных детерминированном и случайном воздействиях как мера точности системы. Минимизация результирующей ошибки методом оптимизации параметров. Наличие физических предпосылок оптимизации.

Вопросы для самопроверки

1. Как определяется реакция звена на типовое воздействие ?

2. Какие характеристики составляют понятие качества работы системы

радиоавтоматики ?

3. Какими показателями оценивается переходный процесс в автоматиче-

ской системе ?

4. Как связаны частотные показатели качества работы с частотными ха-

рактеристиками разомкнутой системы радиоавтоматики ?

5. Что такое статическая и динамическая ошибки системы радиоавтома-

тики ?

1.1.6 Нелинейные системы РА(1час)   [2], c.129…133, 146…156; [4]      Основные виды нелинейностей, присущие типовым элементам радиоав-

томатики, и их влияние на работу систем радиоавтоматики. Захват и срыв сопровождения.

Характеристика методов анализа нелинейных систем РА. Электронное

моделирование как современное средство анализа и оптимизации.

Применение метода статистической линеаризации для определения ус-

тановившихся значений математического ожидания и дисперсии ошибки сле-

жения в нелинейной следящей системе. Оценка условий срыва слежения.

Метод гармонической линеаризации.

Вопросы для самопроверки

1. В чем заключаются особенности нелинейных систем

радиоавтоматики ?

2. Какие виды нелинейности имеют место в системах радиоавтоматики и

как они влияют на работу системы ?

3. В чем заключается сущность метода гармонической линеаризации не-

линейной характериcтики системы ?

4. Что такое статистическая линеаризация нелинейных характеристик ?

5. Как оцениваются условия срыва слежения в системах радиоавтомати-

ки ?

1. 1.7 Дискретные системы РА (1 час) 1], c.40…56, 59…67; [4], c.152…208

1.1.7.1 Импульсные системы

Системы прерывистого регулирования. Cведение систем РА с конечным

временем замыкания ключа к дискретным. Понятие импульсного элемента.

Использование при анализе импульсных систем радиоавтоматики дис-

кретных функций времени, дискретного преобразования Лапласа и z-

преобразования. Определение характеристик дискретных систем РА: дискрет

ных передаточных функций, разностных уравнений, операторных коэффициентов передачи, комплексных коэффициентов передачи.

Анализ устойчивости импульсных систем радиоавтоматики. Методы

анализа детерминированных и случайных процессов в линейных дискретных

системах радиоавтоматики. Оценка ошибок от детерминированных и случай-

ных воздействий. Условие эквивалентности дискретных и непрерывных систем.

1.1.7.2 Цифровые системы РА

Преимущества и недостатки использования цифровых систем РА по

сравнению с аналоговыми.

Аналого-цифровые системы и цифровые системы радиоавтоматики и их

математическое описание.

Цифровые дискриминаторы систем радиоавтоматики и их статистиче-

ские эквиваленты.

Цифровые фильтры систем радиоавтоматики. Синтез этих фильтров по

аналоговому прототипу. Способы реализации цифровых фильтров в системах

радиоавтоматики

Примеры построения цифровых систем радиоавтоматики.

Методы и приемы анализа цифровых систем радиоавтоматики: модели-

рование на ЭВМ, сведение к линейным дискретным системам, сокращение числа элементов временной дискретизации, переход к эквивалентным непрерывным системам.

Погрешности цифровых систем, вызванные квантованием по уровню и

округлением. Использование микропроцессоров в цифровых системах РА.

Вопросы для самопроверки

1. Чем отличаются дискретные системы радиоавтоматики от непрерыв-

ных ?

2. Почему в классе дискретных систем различают импульсные и циф-

ровые системы ?

3. Что такое импульсный элемент ?

4. Как определяется дискретная передаточная функция ?

5. Что такое разностное уравнение ?

6. Как производится анализ устойчивости дискретных систем радиоав-

томатики ?

1.1.8 Синтез фильтров системы радиоавтоматики методами

теории оптимальной линейной фильтрации

(1 час)   [2], c.157…177; [4], c.215…238

Критерии оптимизации. Сведение задачи синтеза фильтра в контуре

следящей системы к общей задаче оптимальной линейной фильтрации. Инте-

гральные уравнения для импульсной переходной функции оптимального

фильтра. Определение комплексного коэффициента передачи оптимального

линейного фильтра. Методика расчета. Определение потенциальной точности слежения при использовании в системе оптимального фильтра.

Синтез оптимальных фильтров методом пространства состояний.

Вопросы для самопроверки

1. Как формулируется задача синтеза оптимального линейного фильтра?

2. В чем заключается физический смысл оптимальной полосы пропуска-

ния системы радиоавтоматики ?

3. Как осуществляется синтез оптимальных линейных фильтров методом

пространства состояний ?

1.2 Тематический план занятий

для студентов очно-заочной формы обучения  (15 часов)

Темы лекций                                                                                                                                     Лекций

1. Введение; принципы построения, функциональные

и структурные схемы систем радиоавтоматики . . . .                 	  2

2. Математические модели линейных непрерывных

систем радиоавтоматики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4

3. Детерминированные процессы в линейных

системах ; устойчивость, точность и качество    работы систем радиоавтоматики . . . . . . . . . . . . . . . .                      			  2

4. Импульсные системы радиоавтоматики . . . . . . . . . .                            2

5. Цифровые системы радиоавтоматики . . . . . . . . . . . .                          5

Итого                                                           		15

1.3 Темы лабораторных работ

(12 часов)

Темы лабораторных занятий                                                             1.Исследование системы автоматической подстройки частоты . .                                                2

2.Исследование системы фазовой автоматической подстройки

частоты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      	 2

3.Исследование импульсного радиодальномера

с автоматическим сопровождением по дальности . . . . . . . . . . .                                        2

4.Исследование типовых звеньев радиоавтоматики

на электронной модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            2

5.Исследование системы автоматического слежения

по направлению (компьютерный вариант) . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   2

6.Исследование нелинейной автоколебательной системы

радиоавтоматики : а) компьютерный вариант;

б) лабораторный вариант) . . . . . . . . . . . . . .                   2

11

2. Литература

Основная :

1. Соколов О.Л., Голод О.С., Войцеховский А.Б. Радиоавтоматика:

Письменные лекции.- СПб.: СЗТУ, 2003 .- 71 с.

2. Первачев С.В. Радиоавтоматика : Учеб. для вузов .- М.: Радио и

связь, 1982 .- 296 с.

3. Радиоавтоматика : Учеб. пособие для студ. вузов спец.

“Радиотехника” / Под ред. В.А.Бесекерского .- М.: Высш. шк., 1985 .- 271 с.

4. Коновалов Г.Ф. Радиоавтоматика : Учеб. для вузов по спец. “ Радио-

техника “ .- М.: Высш. шк. , 1990 .- 496 с.

Дополнительная :

5. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управле-

ния : Учеб. пособие / Под ред. В.А.Бесекерского .- М.: Наука, 1978.

6. Проектирование импульсных и цифровых устройств радиотехниче-

ских систем: Учеб. пособие / Под ред. Ю.М.Казаринова.- М.: Высш. школа,

1985.

3. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

При изучении курса «Радиоавтоматика» студенты выполняют по выбору

одно контрольное задание из помещенных четырех. Решать задачу необходимо, строго придерживаясь своего варианта, который определяется тремя последними цифрами шифра студента: а—последняя, b—предпоследняя цифра, с—третья от конца.

Условие задачи переписывается полностью. Решение должно сопровож-

даться краткими объяснениями методов расчета, ссылками на литературу и

подробными вычислениями. При расчете любой величины необходимо пояс-

нить словами, какая величина определяется. Нужно привести единицы всех физических величин—как заданных, так и полученных при решении. При по-

строении графиков следует указать обозначения величин по осям координат и отметить точки, полученные в результате расчетов.

Контрольные работы выполняют в тетради. Для заметок рецензента ос-

тавляют поля. При вычислениях рекомендуется пользоваться программируе

мыми микрокалькуляторами или микроЭВМ.

Задание 1

Сделать вывод об устойчивости системы автоматического сопровождения цели по направлению с коническим сканированием (АСН), выполнив соответствующие расчеты по следующим критериям:

1) алгебраического критерия устойчивости Гурвица;

2) критерия устойчивости Михайлова;

3) критерия устойчивости Найквиста;

4) пo амплитудной и фазовой логарифмической характеристикам ра-

зомкнутой системы.

Этапы выполнения задания 1

1. Пояснить назначение и области применения систем АСН, составить

функциональную схему угломерной следящей системы с коническим сканированием и объяснить принцип ее действия ([1], с. 35-38; [2], с. 23-28, 410—411;[4], с. 13 - 16 , 63- 66).

2. Определить передаточную функцию замкнутой системы и ее характе-

ристическое уравнение ([1], с. 21-22; [4], формула (1.50). с. 21—22).

Рис. 1

Структурная схема системы АСН представлена на рис. 1., где обозначе-

но:

W 1 (p) —передаточная функция пеленгационного устройства :

K1

W1 ( p ) =           ,

1 + pT1

где K 1 - коэффициент передачи; T1 - постоянная времени фильтра фазового

детектора;

W 2 (p) - передаточная функция исполнительного устройства:

13

K 2 (1 + pT2 )

W2 ( p ) =                  ,

p(1 + pT3 )

где K 2 - коэффициент передачи; T 2 и T 3 - постоянные времени дифференци-

рующей цепи и инерционной части исполнительного устройства соответствен-

но; ϕ - угловое положение цели; U—напряжение на выходе пеленгационного

устройства.

Числовые значения исходных данных:

- коэффициенты передачи K 1 = (5 + b) 4 , В/град; К 2 = 5 , град/В ⋅ с ;

- постоянные времени фильтра фазового детектора Т 1 = (20 + a) 10 -3 , с ;

- дифференцирующей цепи Т 2 = (10 + b) 3 ⋅ 10 -2 , с и инерционной части ис-

полнительного устройства Т 3 = (15 + a) ⋅ 10 -1 , с .

3. Определить устойчивость пo критерию Гурвица ([2], гл. 4; [5], задача

№99; [4] ,с.75—76).

4. Определить устойчивость по критерию Mихайлова ([2], гл. 4; [4], с.

78; [5], задача № 108). При построении кривой Михайлова необходимо нанести

на график расчетные точки (по данным таблицы).

5. Определить устойчивость по критерию Найквиста ([2], гл. 4 ). Годо-

граф необходимо строить по расчетным точкам

6. Определить устойчивость по логарифмическим характеристикам ра-

зомкнутой системы ([1], с. 12; [2], с. 88 - 91; [5], задача № 124 ). С целью упро-

щения построения логарифмических характеристик фазовую характеристику

построить с использованием данных о нормированных ЛФХ для звена первого

порядка ([5], приложение 4). Из графиков необходимо также определить запас

устоичивости по амплитуде и фазе.

7. В контрольной работе нужно приводить формулировку каждого при-

меняемого критерия устойчивости и обосновать выводы об устойчивости сис-

темы АСН для конкретного варианта задания по каждому критерию.

Задание 2

Для импульсной радиолокационной станции (РЛС) произвести анализ

устойчивости по критерию Гурвица и определить качественные показатели

системы автоматического сопровождения цели по дальности (АСД) с астатиз-

мом второго порядка : переходный процесс для выходной величины; величину

14

перерегулирования; величину установившейся ошибки слежения.

Этапы выполнения задания 2

1. Пояснить назначение и области применения систем АСД, а также

принцип действия системы по ее функциональной схеме и нарисовать времен-

ные диаграммы ([1], с.31 – 35; [2], с. 23—28; [4], с. 16—17).

Функциональная схема импульсного радиодальномера с автосопровож-

дением по дальности представлена на рис.2, где обозначено : ВД— временной

дискриминатор; ФНЧ —фильтр нижних частот ; УРЗ—устройство регулируе-

мой задержки; ГИ —генератор импульсов;1 —сигнальный импульс цели, по-

ступающий от приемника РЛС; 2 – импульс синхронизации от передатчика

РЛС; 3 – следящие (селекторные) импульсы; 4 – импульс, стробирующий при-

емник РЛС.

Рис. 2

Временное положение импульса 1 по отношению к импульсу 2 опреде-

ляется выражением

2R

tR =      ,

c

где R—дальность до цели, м; с = 3 ⋅ 10 8 - скорость распространения радиоволн,

м/с; t R - время задержки сигнального импульса, с.

Величина временного рассогласования между импульсами 1 и 3:

x = tR - tM ,

где t M - время задержки импульсов 3 по отношению к импульсу 2, с.

2. Перейти от функциональной к структурной схеме системы АСД с

двумя интеграторами ([2], с. 33—39, 44—49; [4], с. 125—130).

Структурная схема радиодальномера с двумя интеграторами приведена

на рис.3.12 в [4].

15

Непрерывная часть системы АСД наряду с безынерционными элемента-

ми включает два интегратора и корректирующую цепь с передаточной функци-

ей К кц (р) = 1 + р Т 3 . С целью упрощения анализа временной дискриминатор

можно представить линейным звеном. Широтно-импульсную модуляцию им-

пульсов совпадений в схеме временного дискриминатора целесообразно преоб-

разовать в эквивалентную амплитудно-импульсную модуляцию. Таким обра-

зом, окончательно структурную схему необходимо представить в виде после-

довательного соединения идеального импульсного элемента с периодом пере-

ключения То и приведенной непрерывной части, которые охватываются отри-

цательной обратной связью.

В состав приведенной непрерывной части системы АСД с передаточной

функцией К ПНЧ (р) входят следующие элементы:

— формирующий элемент с коэффициентом передачи КФ = 2Е , В;

— первый интегратор (интегратор временного дискриминатора) с пере-

даточной функцией

K И 1 ( p ) = 1 / pT1 ;

− усилитель с коэффициентом передачи Ку ;

— второй интегратор и корректирующая цепь с общей передаточной

функцией

1 + рТ 3

К И 2 ( р) =            ;

рТ 2

— временной модулятор (устройство регулируемой задержки) с коэф-

фициентом передачи К М ,с/В.

При анализе системы целесообразно передаточную функцию приведен-

ной непрерывной части системы АСД представить в виде

К (1 + рТ 3 )

К пнч ( р) =                   ,

р2

где К—коэффициент усиления приведенной непрерывной части системы, с -1 .

Числовые значения исходных данных:

-период повторения зондирующих импульсов РЛС T0 =(1 +а)10 4,с;

-постоянная времени первого интегратора, входящего в состав времен-

ного дискриминатора, Т 1 = 10 -1 , с ;

- постоянная времени второго интегратора Т 2 = 2 ⋅ 10 -1 , с ;

- постоянная времени корректирующей цепи Т 3 = (5 + b) 10 -4 , с ;

- амплитуда импульсов совпадений на входе первого интегратора Е =

5⋅10 В ;

- коэффициент передачи усилителя К у = 2⋅10 3 ;

16

- коэффициент передачи временного модулятора (УРЗ) К М = 10 -4 , с / В;

- коэффициенты в выражении для управляющего воздействия g(t):

d 0 = (1 + a) 10 -5 , c; d 1 = (8 + a) ⋅ 2⋅10 -7 , c ;

d 2 = (2 +a) ⋅ 3⋅10 -8 , c -1 .

3. Определить дискретную передаточную функцию

К(z,ε) = z { K пнч (р)}

разомкнутой импульсной системы. Предварительно следует представить

К пнч (р) в виде суммы дробно-рациональных функций:

⎛ 1 Т3 ⎞

К пнч ( р ) = К ⎜    +  ⎟.

⎜ р2   р⎟

⎝       ⎠

Для определения z-изображений каждого слагаемого целесообразно вос-

пользоваться таблицей модифицированного z-преобразования, ([5], задачи №

334, 347, с. 457; [2], с. 289).

4. Определить дискретную передаточную функцию замкнутой им-

пульсной системы Ф(z). Типичной ошибкой при выполнении контрольной ра-

боты является использование выражения для Ф(z) в задаче № 349 из [5]. Для

системы АСД с двумя интеграторами условие (9.6) из [4] не выполняется. По-

этому определение передаточной функции следует производить по формуле

K (z )

Ф( z ) =                      ,

1 + z K ( z ,1)

−1

где K ( z ) = K ( z , ε )ε =0 ; K ( z ,1) = K ( z , ε )ε =1 .

5. Определить дискретную передаточную функцию относительно ошиб-

ки х по формуле

1

Фx (z ) =                        .

1 + z K ( z ,1)

−1

При выводе соотношения для Ф x ( z ) учитываются формулы (7.19) и

(7.20) из [4].

6. Составить характеристическое уравнение замкнутой системы АСД и

определить ее устойчивость по критерию устойчивости Гурвица ([2], с. 82—83;

[5], задача № 353). Характеристическое уравнение получается приравниванием

к нулю знаменателя передаточной функции.

17

7. Построить переходный процесс для выходной величины y(nT0) =

tM (nT0 ) при управляющем воздействии в виде единичной ступенчатой функции

g(t) = tR (t) = 1(t). Предварительно по таблице z-преобразования необходимо

найти z-изображение входной величины G(z) = z{g(t)}. Затем надо определить

z-изображение выходной величины Y(z) = z {у (t)} (см. также [3], задача № 359).

Далее необходимо разложить Y(z) в ряд Лорана путем деления числителя на

знаменатель (задача № 360). По коэффициентам полученного ряда построить

переходный процесс.

8. По кривой переходного процесса y(nT0 )определить величину перере-

гулирования σ и время переходного процесса tП ([5], задачи № 234, 235).

Величина перерегулирования определяется по формуле

y max − y уст

σ=                   100 %.

y уст

9. Определить значения трех первых коэффициентов ошибок импульс-

ной системы ([5], задача N 356).

Коэффициенты ошибок статической c 0, скоростной c1 и по ускорению с 2

определяются из общего выражения

i d Фx (z )

i

1

ci = (T0 )            ⏐z = 1 ,

i!            i

dz

где i = 0,1,2.

10. Определить величину установившейся ошибки слежения xуст при

входном воздействии

g(t) = d 0 + d 1 t + d 2 t2 .

Величина ошибки рассчитывается по формуле, приведенной в [5], задача

№ 357.

Задание 3

Оптимизировать параметры системы фазовой автоподстройки (ФАП),

осуществляющей слежение за текушей фазой опорного сигнала в системе с ко-

герентной обработкой радиосигналов.

18

Этапы выполнения задания 3

1. Пояснить назначение и область применения систем ФАП, а также

принцип действия системы по ее функциональной схеме([1], c. 28 –31; [2],

с.16—23).

Функциональная схема системы ФАП показана на рис.3, где обозначено:

ФД—безынерционный фазовый детектор (дискриминатор) с крутизной харак-

теристики S д ; ФНЧ - интегрирующий фильтр нижних частот с передаточной

функцией

К ф (1 + рТ 1 )

,

1 + рТ

где Кф - коэффициент передачи фильтра; Т и Т1 -постоянные времени; УЭ-

управляющий элемент с крутизной характеристики Sp; ПГ—подстраиваемый

гетеродин; y(t)= Uc (t) + Uш (t) —аддитивная смесь синусоидального сигнала Uc

(t) и флуктуационной помехи U ш (t) на входе системы. Сигнал представляет со-

бой детеpминированную функцию

U c (t) = U sin ϕ(t) ,

текущая фаза которой (управляющее воздействие) изменяется по линейному

закону ϕ(t) = αt (α - коэффициент пропорциональности). Флуктуационная по-

меха U ш (t) представляет собой шум, создающий на выходе фазового детектора

флуктуационное напряжение со спектральной плотностью мощности на нуле-

вой частоте Sξ (0).

Рис.3

2. Перейти от функциональной схемы системы ФАП к ее структурной

схеме в обобщенной форме ([2], с. 33—39).

3. Составить стохастическое дифференциальное уравнение системы

ФАП в общем виде ([2], с. 36, формула (2.33)).

4. Записать передаточную функцию системы ФАП для управляющего

воздействия λ(t) по ошибке слежения K λx (p) ([2], с.46— 49, (формула (2.53))).

19

5. Определить изображение ошибки слежения при линейно нарастаю-

щем входном воздействии и найти установившееся значение ошибки по фазе

x уст ([2], с. 95—97, формулы (5.10). перед (5.13) без номера).

6. Определить комплексный коэффициент передачи для возмущения

Ksx (jω) и найти дисперсию ошибки по фазе в установившемся состоянии ([2],

с. 108, формулы (6.15), (6.18)).

7. Получить выражения для определения оптимального отношения по-

стоянных времени пропорционально-интегрирующего фильтра l опт = Т1 опт /T,

оптимального значения Т1 опт и минимальной дисперсии ошибки слежения по

фазе (при l = l опт ). Оптимизация производится путем дифференцирования вы-

ражения для дисперсии ошибки слежения σx2 по переменной l, приравнивания к

нулю результата дифференцирования и решения алгебраического уравнения

[2], с. 110—112, формулы (6.21), (6.22) и следующая за (6.22) формула без но-

мера.

Числовые значения исходных данных:

- крутизна характеристики S д = (1+a) ⋅ 10 , В/рад ;

- постоянная времени Т = (1 + b) ⋅ 10 2 , с;

- коэффициент пропорциональности α= (1 + a) ⋅ 3 , c -1 ;

- спектральная плотность мощности на нулевой частоте

S ξ (0) = (10 + b) ⋅ 10 -1 , В 2 / Гц .

8. Записать выражение для установившегося значения среднего квадрата

2

ошибки слежения по фазе x уст (Установившийся минимум среднеквадратич-

ного значения ошибки слежения за фазой сигнала      x 2 = m x + σ x = min ,

2     2

где m x и σ x2 - математическое ожидание и дисперсия ошибки слежения )и пу-

тем дифференцирования его по переменной К и , приравнивания к нулю ре-

зультата дифференцирования и решения алгебраического уравнения найти вы-

ражения для оптимального значения К и опт и минимального значения

2

x уст min . Методика определения коэффициента К и опт изложена в [2], на с. 113,

115. Характерная ошибка студентов- непосредственное использование уравне-

ния (6.34). Однако в данном случае для определения К и опт оно не. подходит,

так как относится к другой системе. Необходимо получить аналогичное урав-

нение и, решив его, определить коэффициент К и опт = К ф S p .

9. Рассчитать требуемые параметры системы ФАП, используя получен-

ные формулы. Перед выполнением расчетов проверить единицы всех физиче-

ских величин.

20

.

Задание 4

Разработать функциональную схему импульсного радиодальномера с

микропроцессорным устройством автоматического сопровождения одиночной

цели по дальности.

Разработать программу ввода информации. Исходные данные для разра-

ботки: дальность действия радиодальномерa - (150 + a ⋅ b), км ; инструменталь-

ная погрешность измерения - не более (40 + с), м ; язык программирования - ас-

семблер .

Этапы выполнения задания 4

1. Привести функциональную схему импульсного радиодальномера с

микропроцессором и пояснить назначение и принцип действия дальномера.

2. Выполнить разделение программно- и аппаратно-реализуемых опера-

ций, обосновать необходимость такого разбиения.

3. Рассчитать требуемую разрядность данных.

4. Обосновать способ обмена информацией между микропроцессором и

внешними устройствами.

5. Обосновать выбор микропроцессорного комплекта.

6. Разработать программу ввода информации в микропроцессор с ис-

пользованием языка ассемблер.

7. Проверить время выполнения этой программы.

Содержание

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. Содержание дисциплины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1 Рабочая программа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2 Тематический план занятий для студентов

очно-заочной формы обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3 Темы лабораторных работ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2. Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3. Задание на контрольную работу и методические

указания к ее выполнению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

21

Редактор И.Н. Садчикова

Сводный темплан 2003 г.

Лицензия ЛР № 020308 от 14.02.97.

Подписано в печать                               Формат     60 * 84   1/16

Б.Кн.-журн.          П.л.              Б.л.               РТП РИО СЗТУ

Тираж                  Заказ

Северо-Западный государственный заочный технический университет

РИО СЗТУ , член Издательско – полиграфической ассоциации

вузов Санкт-Петербурга

191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 5

УТВЕРЖДЕНО

ученым советом протокол No

1

от «

4

»

февраля

201

4

г.

директор физико

-

технического инст

и

тута

_________________________К.М. Фирсов

УТВЕРЖДЕНО

протокол No

1

от «

23

»

января

201

4

г.

зав. кафедрой Радиофизики

____________ А.Л. Якимец

МИНИ

СТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГАОУ ВПО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФИЗИКО

-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА «Радиофизики»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Радиоавтоматика

(наименование дисциплины (модуля))

Захарч

енко Владимир Дмитриевич

,

д

.

т

.н.,

профессор

(Фамилия Имя Отчество, ученая степень, ученое звание автора)

Направление подготовки

11.03.01 (210400)

Радиотехника

Квалификация (степень) вып

у

скника

бакалавр

(бакалавр, магистр, специалист)

Форма обуче

ния

очная

(очная, очно

-

заочная)

Количество зачетных единиц

2

г. Волгоград 201

5

г.

2

1.

Цели и задачи освоения учебной дисциплины

1.1.

Цель дисциплины

Курс "Радиоавтоматика" посвящен анализу работы систем с обратной связью

–

авт

о-

матических систем,

широко используемых в различных областях техники. В основе анализа

систем автоматики лежит математич

е

ский аппарат преобразований Лапласа при описании

процессов, протекающих в звеньях и системах. Да

н

ный курс является спецкурсом, который

читается студентам

специальности

11.03.01 (210400)

"Радио

техника

".

1.2.

Задачи дисциплины

Основными  задачами  курса  является  описание  систем  произвольной  сложности,

оце

н

ки точности их функционирования и устойчивости.

Студент должен знать:

-

основные элементы автоматических систем

и их описание, преобразование Лапласа и его

основные свойства;

-

основные типы структур систем автоматики;

-

характеристики основных звеньев автоматических систем;

-

основные типы корректирующих устройств.

Студент должен уметь:

-

производить эквивалентные

преобразования структурных схем;

-

рассчитывать логарифмические функции чувствительности, строить логарифмические ча

с-

тотные характеристики систем и восстанавливать по ним передато

ч

ную функцию;

-

рассчитывать точность работы систем автоматики в установивши

хся режимах, использ

о-

вать критерий Рауса

-

Гурвица и Найквиста для анализа у

с

тойчивости систем;

-

рассчитывать передаточные функции элементов и систем по их уравнениям и находить

оригинал по изображ

е

ниям воздействия в простых случаях;

-

оценивать основные

характеристики систем АРУ и АПЧ.

Обладать

следующими компетенциями:

ПК

-

2 способность выявлять естественнон

а-

у

ч

ную су

щ

ность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать

для их решения соответствующий физико

-

математический аппарат; ПК

-

3 готовность учит

ы-

вать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной те

х-

ники, информационных те

х

нологий в своей профессиональной деятельности.

1.3.

Взаимосвязь учебных дисциплин

Данный спецкурс опирается на знания и умения, получен

ные студентами в рамках

курсов: "Основы р

а

диоэлектроники", "Полупроводниковая схемотехника". Методы анализа

автоматических систем, изучаемые в курсе "Радиоавтоматика", служат базой при изучении

курса "Радиотехнические системы", а также студентами при выпол

нении курсовых и д

и-

пломных работ и в практической деятельности.

1.4.

Формы работы

Для  реализации  компетентностного  подхода  предусматривается  использование  в

учебном процессе активных форм проведения занятий, в процессе обучение предусматрив

а-

ется использование м

ультимедийных, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует

и развивает профессиональные навыки студе

н

тов.

1.5.

Виды контроля

В курсе  используется текущий и итоговый виды контр

о

ля (зачет).

1.6.

Методика формирования результирующей оценки

В течение, семестра пр

оводится три модульных контрольных. Результирующая оце

н-

ка формируется на основе результатов текущего контроля усвоения зн

а

ний.

2.

Структура изучения дисциплины

Всего часов (общая трудоемкость часов)

72

В том числе:

3

Аудиторных занятий

34

из них лекций

-

с

еминарских/практических занятий

-

лабораторных занятий

34

практикумов

-

Самостоятельных занятий:

38

изучение основной и дополнительной литературы

15

написание курсовых работ, эссе, рефератов

выполнение письменных домашних заданий, расчетов, проектов

10

выполнение контрольных работ, тестов

13

Подготовка к экзамену, экзамен

-

3.

Тематический план изучения дисциплины

Тема

Содержание

Вид

занятий

Форма

зан

я

тий

Кол

-

во

ч

а

сов

Форма

контр

о

ля

аудито

р-

н

ые

лекция

4

Введение.

Основные  понятия.  Объект  упра

в

ления,

управляющее ус

тройство системы стаб

и-

лизации и управления. Функционал

ь

ные

схемы автоматических систем. Прим

е

ры.

Задачи  автоматического  управления.

Принцип отклонения. Виды воздейс

т

вий

и характер процессов управления. Пр

и-

меры. Задача синтеза и задача оптимиз

а-

ции.

самосто

я-

тельные

изуч

е

ние

о

с

новной

и  допо

л-

нительной

литерат

у-

ры

1

опрос,

выполн

е-

ние  ко

н-

трол

ь

ной

р

а

боты

аудито

р-

ные

лекция

4

Линейные

н

е

прерывные

системы  авт

о-

мат

и

ки.

Математическое  описание  линейных

автоматических  сис

тем.  Элементы  си

с-

тем. Измерительные, сравнива

ющие, уси

-

лительные и исполнительные эл

е

менты.

Пример:  регулятор  скорости  вращения

электродв

и

гателя.

Преобразование  Лапласа.  Перед

а

точная

функция  сис

те

мы.  Стру

к

турная  схема.

Основные  обозначения. Пра

вила прео

б-

разования структурных схем.

Основные  структ

уры  автоматич

е

ских

систем.  Обычная  система,  система  с

внутренней  полож

и

тельной  обратной

связью,  ко

м

бинированная,  разомкнуто

-

замкнутая, комбинированная разомкн

у

то

-

замкнутая системы. Передаточные фун

к-

ции  по  з

а

дающему  и  возмущающе

му

воздействиям. Инвариантны

е сист

е

мы.

Чувствительность  автоматических  си

с-

тем. Логарифми

чес

кая функция чувств

и-

тельности.  Чувств

и

тельность  основных

соединений эл

е

ментов.

Чувствительность  основных  структур

автоматических систем. Реализация си

с-

тем нулевой чувствительности.

самосто

я-

тельные

изуч

е

ние

о

с

новной

и  допо

л-

нительной

литерат

у-

ры

2

опрос,

выполн

е-

ние  ко

н-

трол

ь

ной

р

а

боты

аудито

р-

ные

лекция

4

Основные  х

а-

рактерист

и

ки

линейных  си

с-

тем  автом

а

т

и-

ки.

Временные и частотные характ

е

ристики

автоматических систем и их аппроксим

а-

ция. Логарифми

ческие частотные хара

к-

теристики.  Асимптотическое п

о

строение

ЛАЧХ.

самосто

я-

тельные

изуч

е

ние

о

с

новной

и  допо

л-

2

опрос,

выполн

е-

ние  ко

н-

трол

ь

ной

р

а

боты

4

Связь

L

(

) и

(

). Системы с минимал

ь-

ной  фазой.  Нахождение

W

(

р

)  по

L

(

).

Примеры.  Асимптотическое  постро

е

ние

ЛАЧХ  систем  с  местными  обра

т

ными

связ

я

ми.

Звенья автоматических систем. Безыне

р-

ци

онное,  апериодическое  интегриру

ю-

щее,   дифференцирующее,   кон

-

сервативное, колебательное звено. Звено

запаздывания. Основные хара

к

теристики,

карта нулей и пол

ю

сов.

Точность  работы  линейных  си

с

тем  в

установившемся режиме. Порядок асти

з-

ма. Статистич

е

ская ошибка

, ошибка по

скорости и уск

о

рению.

нительной

литерат

у-

ры

аудито

р-

ные

лекция

4

Устойч

и

вость

линейных  а

в-

томатич

е

ских

си

с

тем.

Критерий устойчивости. Крит

е

рий Рауса

-

Гурвица.  К

ритерий Найквиста

-

М

и-

ха

й

лова. Запас устойчив

о

сти.

Анализ устойчивости систем 1

-

го, 2

-

го и

3

-

го  порядка.  Структурно неустойч

и

вые

системы.  Устойчивость  систем  с запа

з-

дыван

и

ем. Система стабилизации уровня

в магнитоф

о

не.

Оценка качества переходного процесса в

системе.  Перерегулирование,  время

управл

е

ния.

Коррекция  автоматических  систем.  П

о-

следовательные корректирующие ус

т

ро

й-

ства: дифференц

и

рующий кон

тур, инте

г-

р

и

рующий  контур,  изодромное  звено.

Пара

л

лельные  корректирующие  устро

й-

ства. Жесткая и гибкая обратная

связь.

Примеры корре

к

ции.

самосто

я-

тельные

изуч

е

ние

о

с

новной

и  допо

л-

нительной

литерат

у-

ры

2

опрос,

выполн

е-

ние  ко

н-

трол

ь

ной

р

а

боты

аудито

р-

ные

лекция

5

Некоторые

примеры  си

с-

тем  радиоа

в-

том

а

тики.

Компенсационный  стабилизатор  напр

я-

жения. Структурная схема, ра

счет осно

в-

ных характер

и

стик.

Система  АРУ  в  приемно

-

усилительных

устройствах.  Структурная схема, ра

с

чет

динамического диапазона.    О

с

новные

схемы исполнительных эл

е

ментов.

Система  АПЧ  в  приемно

-

усилительных

устройствах. Структурная схема си

с

темы

АПЧ. Начал

ьная и остаточная расстро

й-

ка.  Устойчивость  рабочей  точки  в  ре

-

жиме  стабилизации.  Пол

о

са  захвата  и

полоса  уде

р

жа

ния.  Регулировочная  х

а-

рактеристика  системы  АПЧ.  Схемные

реализации  дискриминаторов  и  управ

и-

телей.

Введение  интегратора  в  сист

е

му  АПЧ.

Фазовая

автоподстройка частоты. Стру

к-

турная схема и регулировочные характ

е-

ристики си

с

темы ФАПЧ.

самосто

я-

тельные

изуч

е

ние

о

с

новной

и  допо

л-

нительной

литерат

у-

ры

2

опрос,

выполн

е-

ние  ко

н-

трол

ь

ной

р

а

боты

4.

Вопросы к дисциплине

1. Основные понятия. Объект управления, управляющее устройство. Системы стабилизации

и управления. Функциональные схемы автоматических систем. Примеры. Задачи упра

в-

л

е

ния.

5

2. Задачи автоматического управления. Принцип отклонения. Виды воздейс

т

вий и задача

оптимизации.

3. Математическое описание линейных автоматических систем. Элементы систем. Измер

и-

тельные, сравнивающие, усилительные и исполнительные Элементы. Пример: регулятор

скорости вращения.

4. Преобразование Лапласа. Передаточная функция системы. Ст

руктурная схема. Основные

обозначения. Пр

а

вила преобразования структурных схем.

5. Основные структуры автоматических систем. Обычная система, система с внутренней

положительной обратной связью, комбинированная система. Передаточные функции по

задающему и

возмущающему воздейств

и

ям.

6. Основные структуры автоматических систем. Обычная, разомнуто

-

замкнутая, комбин

и-

р

о

ванная разомкнуто

-

замкнутая системы. Передаточные функции по задающему и во

з-

м

у

щающему воздействиям. Инвариантные сист

е

мы.

7. Чувствительность а

втоматических систем. Логарифмическая функция чувств

и

тельности.

Чувствительность основных соединений элементов.

8. Чувствительность основных структур автоматических систем. Реализация систем с нул

е-

вой чувствительн

о

стью.

9. Логарифмические частотные харак

теристики. Построение асимптотических ЛАЧХ. Пр

и-

меры.

10. Нахождение передаточной функции

W

(

р

) по

L

(

). Примеры.

11. Звенья автоматических систем. Безынерционное, аперидическое, интегрирующее, ди

ф-

ференцирующее, консервативное, колебательное звено; звено зап

аздывания. Основные

характеристики, карта нулей и полюсов.

12. Точность работы линейных систем в установившемся режиме. Порядок астатизма. Ст

а-

т

и

стическая ошибка, по скорости, по ускор

е

нию. Примеры.

13. Устойчивость автоматических систем. Критерий устойчиво

сти. Критерий Рауса

-

Гурв

и-

ца. Примеры.

14. Устойчивость автоматических систем. Критерий устойчивости. Критерий Най

к

виста

-

Михайлова. Запас устойчивости.

15. Устойчивость систем 1

-

го, 2

-

го и 3

-

го порядка. Структурно неустойчивые системы. Пр

и-

меры.

16. Усто

йчивость систем с запаздыванием. Система стабилизации уровня записи.

17.  Коррекция  автоматических  систем.  Последовательные  корректирующие  устройства:

дифференцирующий контур, интегрирующий контур, изодромное зв

е

но.

18. Коррекция автоматических систем. Пара

ллельные корректирующие ус

т

ройства. Жесткая

и гибкая обратная связь. Примеры.

19. Оценка качества переходного процесса в системе. Перерегулирование, время установл

е-

ния.

20. Компенсационный стабилизатор напряжения. Структурная схема, расчет основных х

а-

ракте

ристик.

21. Система АРУ в приемно

-

усилительных устройствах. Структурная схема, расчет динам

и-

ческого диапазона. Основные схемы исполнительных эл

е

ментов.

22. Система АПЧ в приемно

-

усилительных устройствах. Структурная схема системы АПЧ.

Начальная и остаточна

я расстройка. Устойчивость рабочей точки в реж

и

ме стабилизации.

23. Структурная схема системы АПЧ. Полоса захвата и полоса удержания. Регулировочная

характеристика си

с

темы АПЧ.

24. Структурная схема системы АПЧ. Схемные реализации управителей и дискр

и

минат

оров.

25. Введение интегратора в систему АПЧ. Фазовая автоподстройка частоты. Структурная

схема и регулирово

ч

ные характеристики системы ФАПЧ.

Минимальные требования.

6

1. Сформулировать основные понятия радиоавтоматики (объект уп

рав

ления, управляющее

устро

йство, принцип отклонения). Сформулировать задачу синтеза и задачу оптимизации.

2. Что такое передаточная функция системы, структурная схема? При

вести основные об

о-

зн

а

чения и примеры преобразования структурных схем.

3. Как выглядят основные структуры систе

м автоматики: обычная система, система с вну

т-

ренней положительной обратной связью, разомкнуто

-

замкнутая система, комбинирова

н-

ная и комбинир

о

ванная разомкнуто

-

замкнутая системы?

4. Сформулировать понятие чувствительности автоматических систем. Что такое лог

ари

ф-

мическая функция чувствительности?

5. Как строятся логарифмические частотные характеристики и в чем их преимущество? Пр

и-

вести пример нах

о

ждения функции

W

(

p

) по

L

(w).

6. Сформулировать понятие звена автоматики. Привести основные характеристики, карту

ну

лей и полюсов безынерционного, апериодического, интегрирующего и дифференц

и-

рующего звеньев.

7. Что называется порядком астатизма системы? Как определяется статическая ошибка,

ошибка по скорости и ускорению?

8. Сформулировать критерии устойчивости Рауса

-

Г

урвица и Найквиста. Что такое запас

устойчивости?

9. Что такое коррекция системы? Привести примеры последовательных и параллельных ко

р-

ректирующих ус

т

ройств.

10. Изобразить структурную схему системы АРУ в приемно

-

усили

тель

ном устройстве. Как

производится

расчет динамического диапазона системы АРУ?

11. Изобразить структурную схему системы АПЧ. Что такое  начальная и остаточная ра

с-

стройка, полоса захвата и полоса удержания? Как выглядит регулировочная характер

и-

стика системы АПЧ?

12. Что такое фазовая автопод

стройка частоты? Изобразить структурную схему и регулир

о-

вочную характер

и

стику системы ФАПЧ.

Темы рефератов по курсу

.

1. Моделирование систем автоматики на АВМ и ЦВМ.

2. Преобразование структурных схем с помощью графов.

3. Электромагнитные элементы автомати

ки.

4. Инженерные методы расчета ПИД регуляторов.

5. Электропривод: двигатели, системы управления, основные схемы.

6. Использование логарифмических частотных характеристик для анализа устойчивости си

с-

тем.

7. Анализ устойчивости с помощью диаграмм Вышнеград

ского.

8. Расчет дисперсии ошибки в системе АСД.

9. Расчет дисперсии ошибки в системе АСН.

10. Метод динамического программирования в задачах оптимального упра

в

ления.

Литература к рефератам

.

1. ЦЫПКИН Я.З. Основы теории автоматических систем.

-

М.: Наука,

1977 г..

2. РАДИОАВТОМАТИКА: Учебное пособие для студентов вузов специальности "Радиоте

х-

ника" /Под ред. Б

е

секерского В.А.

-

М: Высш. школа, 1985 г.

3. ПОПОВ Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и упра

в

ления.

-

М.: Наука, 1989 г.

4. МИЛ

ОВЗОРОВ В.П. Электромагнитные устройства автоматики. М.: Высш. школа, 1983.

г.

-

408 с.

5. КУРОПАТКИН П.В. Теория автоматического управления.

-

М.: Высш. школа, 1973 г..

-

528 с.

6. МЕЕРОВ М.В., ДИАНОВ В.Г. Теория автоматического регулирования и авторегулято

ры.

-

М.: Госпрофте

х

издат, 1963 г.

-

416 с.

7

7. ПЛЕТНЕВ Г.П. Автоматическое регулирование и защита теплоэнергетических установок

электрических станций.

-

М.: Энергия, 1970 г.

-

208 с.

8. ОСНОВЫ ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: Учебник /Под ред. Кр

у-

това В.

И.

-

М.: М

а

шиностроение, 1984 г.

-

368 с.

9. КОРШУНОВ Ю.М. Математические основы кибернетики.

-

М.: Высш. школа, 1983 г.

10. ЧУРАКОВ Е.П. Оптимальные и адаптивные системы.

-

М.: Энергоатоми

з

дат, 1987 г.

11. МОСКАЛЕНКО В.В. Электрический привод.

-

М.: Высш. ш

кола, 1991 г.

5.

Учебно

-

методическое обеспечение

5.1.

Список литературы

Основная

литература:

1.

ЮРЕВИЧ Е.И. Теория автоматического управления : учебник для студ. вузов.

-

3

-

е изд.

-

СПб.: БХВ

-

Петербург, 2007.

2.

МАЛАФЕЕВ С. И. Основы автоматики и системы автомат

ического управления : учебник

для студ. вузов / С.И. Малафеев, А.А. Малафеева.

-

М.: Академия, 2010

.

Дополнительная литература:

1.

ЦЫПКИН Я.З. Основы теории автоматических систем. М.: Наука. 1977 г.

2

.

РАДИОАВТОМАТИКА: Учебное пособие для студентов вузов с

пециальности "Радиоте

х-

ника"/ Бесекерский В.А. и др.; Под ред. Бесекерского В.А.

–

М.: Высш. школа, 1985 г.

3.

ПОПОВ Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления:

Уче

б

ное пособие для втузов.

–

М: Наука, 1989 г.

4.

ГРИЦЕВСКИЙ П.М. и

др. Основы автоматики, импульсной и вычисл

и

тельной техники:

Учебник

.

–

М: Радио и связь, 1987 г.

5.

ТИТЦЕ У., ШЕНК К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство.

–

М.:

Мир, 1983 г.

6.

КОРОЛЕВ Г.В. Электронные устройства автоматики.

–

М.: Вы

с

ша

я школа, 1983 г.

5.2.

Реестр электронных библиотечных ресурсов

1.

Библиотека по естественным наукам (БЕН) РАН

http://www.benran.ru/

2.

Государственная публичная научно

-

техническая библиотека (ГПНТБ)

http://www.gpntb.ru/

3.

Российская государственная библиотека (РГБ)

ht

tp://www.rsl.ru/

5.3.

http://umka.volsu.ru/newumka2/