Практическая СРО 5

Схема обмена вагонеток

Способы обмена вагонеток в двух путевых выработках с использованием накладной плиты с крестовиной и стрелкой.

При обмене вагонеток с помощью накладной плиты - разминовки в выработке настилают два пути, на одном размещают порожние вагонетки, на другом груженные. На расстоянии 5-6м от машины укладывают накладную плиту-разминовку, соединяющую оба пути в один, расположенный по оси выработки. На этом пути устанавливают погрузочную машину, по нему же к машине подают вагонетки для загрузки.

При погрузке горной массы в забое груженную вагонетку откатывают при помощи маневровой лебедки на грузовой путь, а порожнюю падают к машине. Существенным недостатком является необходимость ручной подброски породы от боков выработки к машине, так как фронт погрузки, как правило, меньше ширины выработки. Продолжительность замены вагонеток при этой схеме маневров составляет 2-2,5 минуты.

Возведение постоянной крепи

Выбор типа крепи, порядок возведения и расчет расхода материалов

Предусматривается крепление горных выработок, проводимых по породам с коэффициентом крепости по шкале проф. М.М. Протодьяконова равным 3 и выше. При этом диапазон крепостей для различных видов крепи следующий: 3-9 - деревянная, монолитная бетонная   и   комбинированная;   7-12   и   выше набрызгбетонная и штанговая.

В нашем случае при f = 7-9 рекомендуется применять : монолитную бетонную крепь. Выбор типа и конструкция крепи предопределяется устойчивостью массива пород, окружающего выработку. Устойчивость пород зависит от множества горно-геологических и горнотехнических факторов: прочности пород, их напряжённого состояния, степени колебания, ослабления пород в массиве, формы и размеров выработки, глубины её заложения и др., взаимосвязь между которыми установить весьма трудно. Поэтому на практике выбор типа крепи в значительной степени определяется предшествующим опытом её эксплуатации в сравнимых условиях.

Наряду с этим при предварительном назначении вида крепи рекомендуется учитывать прочностные свойства пород и глубину заложения выработки, пользуясь безразмерным параметром.

yH/ Rсж , где

у -плотность пород выше лежащей толщи, т/м

Н- глубина заложения выработки, м

Rсж -длительная прочность на сжатие, тс/м Крепление осуществляется с соблюдение ЕПБ и ПТЭ, а также в соответствии с «Типовыми паспортами крепления...». При выборе крепи необходимо руководствоваться следующими условиями:

1 .    В весьма устойчивых породах (1 категория) - выработка проходится без крепи.

2.     В устойчивых породах (2 категория) - выработки проходятся без крепи, а при проведении их по трещиноватым породам или породам, склонным к выветриванию, применять набрызгбетон толщиной 2-3 см.

3.     В породах средней устойчивости (3 категория) - применять штанговую или комбинированную крепь.

4.   В неустойчивых породах (4 категория) применять поддерживающие крепи : деревянную, бетонную или арочную металлическую.

5.В весьма неустойчивых породах(5 категория)- применять арочную металлическую с повышенной плотностью установки рам, а также | комбинированную с дополнительным упрочнением пород штангами.

4.1. Крепь из монолитного бетона имеет сводчатую форму, так как бетон недостаточно сопротивляется растяжению и изгибу. Бетонная крепь состоит из фундаментов, стен и свода. Фундаменты представляют собой часть стен, расположенных ниже уровня поверхности почвы, и имеют глубину: со стороны водоотливной канавки - 500 мм, с другой стороны - 250 мм Толщина фундаментов в крепких породах равна толщине стен. Верхнюю часть свода называют замком, а поверхности опирания свода на стены -пятами. В нашем случае выработка имеет пониженный свод, толщина крепи в замке свода составляет 170 мм, в стенках - 200 мм

4.2. Монолитная бетонная крепь с вертикальными стенами и сводчатым перекрытием возводится из бетона марки 150. Для изготовления горной крепи используется жесткий бетон (6-6,5% воды от веса сухой смеси) Для горной крепи применяют тяжелые бетоны (объемная масса 1800-2500 кг/м3). Состав бетона выражается соотношением 1 :П:Щ, обозначающим, что на одну весовую часть цемента приходится «П» частей песка и «Щ» частей щебня. Для горной крепи применяют бетоны состава 1:2:4, 1:3:5, 1:4:6 и др. Вода, идущая на приготовление бетона, не должна содержать кислот, солей, масел и других вредных примесей. Размер зерен песка рекомендуется выдерживать от 0,14 до 5 мм. Щебень или гравий - 5-50 мм.

4.3. Расход бетона на 1 п.м. выработки определяется суммой его расхода на закрепление фундаментов стен, самих стен и свода выработки, что численно равняется сумме их проектных площадей сечений.

Проектные площади сечений определяются по формулам:

Sф = 0,75Т, где Т- толщина стен выработки.

Sф = 0,75*0,2 = 0,15 м2

Sct= 2h*T, где h- высота выработки от почвы до пяты свода

Scт= 2* 1,77*0,2= 0,708 м2

Scb= (l +d/T)(B21-B2)*0,157,

где d- толщина крепи в замке свода,

В1- ширина выработки в проходке, В- ширина выработки в свету

Scb= (1+0,17/0,2)(2,62-2,22)х0,157 =0,558 м2

Расход бетона на 1 п.м. выработки:

V = 0,15+0,708+0,558 = 1,416 м3

4.4 При возведении крепи для придания ей необходимой формы и временного поддержания незатвердевшего бетона применяют специальные устанавливаемые в выработке деревянные или металлические формы, называемые опалубкой. Несущей конструкцией в опалубке являются кружала.

Возведение бетонной крепи производится с прекращением проходческих работ или одновременно, но с отставанием от забоя. В выработках, проводимых в устойчивых породах, бетонную крепь можно возводить сразу на полную длину выработки по окончании проходческих работ. В этом случае для сокращения сроков бетонирования стены возводят обычно вслед за проходкой с установкой стоек опалубки между почвой и кровлей выработки.

При возведении крепи в первую очередь разделывают котлованы под фундаменты стен, затем устанавливают стойки для опалубки стен. К стойкам прибивают обрезные доски опалубки, бетонную смесь укладывают слоями (15-20 см) сразу на всю длину опалубки с обязательным уплотнением. Бетонирование свода обычно производят путем постепенного наращивания опалубки от пят свода к замку, и только замок приходится бетонировать с торца.

Доставку бетонной смеси производят с поверхности в вагонетках или готовят вблизи места производства работ. При небольшом объеме бетонных работ (до 15 м3 в смену) бетон за опалубку укладывают вручную. При высоте стен более 1,5 м бетон сначала перекидывают на полок (подрешетовку), а с полка - за опалубку.

Небольшое сечение данной выработки не позволяет воспользоваться передвижной механизированной металлической крепью, следовательно, возведение опалубки и укладка бетона будут производиться вручную.

Так как выработка однопутевая, не представляется возможным совмещение работ по проведению и креплению. Учитывая свойства пород кровли выработки (устойчивые и особо устойчивые породы), наиболее рациональным представляется проведение выработки на всю проектную длину без крепления. По окончании проходческих работ приступают к креплению.

Достоинства монолитной бетонной крепи: высокая прочность, монолитность, огнестойкость, долговечность, прочная связь с окружающими породами. Имеет большую водо- и газонепроницаемость, за счет гладкой поверхности оказывает небольшое сопротивление воздушной струе.

Недостатки: невозможность после возведения сразу противостоять давлению горных пород, трудоемкость работ по возведению крепи

Крепление выработки осуществляется набрызг-бетоном непосредственно по породе. Набрызг производится двухкамерной машиной БМ-60

Техническая характеристика БМ-60:

- производительность по сухой смеси – 3 м3/ч;

- диаметр шланга – 50 мм;

- расход сжатого воздуха – 8 м3/мин;

- мощность привода – 4,5 кВт;

- масса – 1т.

Средняя толщина крепи будет равна:

,

где k – коэффициент, зависящий от типа крепи (k =0,35); а – шаг крепи для выработки, закрепленной только набрызг-бетоном; q – горное давление на выработку, МПа; Rp – расчетное сопротивление набрызгбетона, МПа (Rp = 1.22 МПа)

,

принимается толщина набрызг-бетонной крепи 5 см.

Расчёт проветривания выработки.

Проветривание выработки осуществляется нагнетательным способом.

Технические условия:

- Длина выработки L= 50м.

- Сечение выработки Sпр=   17,81 м2

- Количество взрываемого ВВ А=  157,2 кг

- Время проветривания t=1800 с.

- Количество ядовитых газов, выделяющихся при взрывании 1 кг.ВВ в пересчёте на условную окись углеродов В= 40 л/кг

- Минимальная скорость движения воздуха V= 0,25 м/с

- Количество людей одновременно работающих в забое n=2

- Количество воздуха на одного работающего человека q= 0,1        м3/с

- Наличие дистанционного отбора проб воздуха не требуется.

Расчёт потребности количества воздуха для проветривания забоя

- По газовыделению при взрывных работах       Q=2,25/1800*3140*502*17,812*40*0,8/1,04=1,88

Где 	kоб – коэффициент обводнённости горизонтальных и наклонных выработок (для условий Малеевского рудника при слабообводнённых породах  kоб = 0,8  )

kут.тр – коэффициент утечек воздуха в трубопроводе (при L= 50      м. этот коэффициент равен  1,04 )

По количеству одновременно работающих людей в забое

Q=q. n= 2*0,1 =   0,2 м3/с

По минимальной скорости движения воздуха

Q= Sпр. V =17,81*0,25  =   4,45 м3/с

В случае применения самоходного оборудования с двигателем внутреннего сгорания (ДВС)

По мощности ДВС   Q=325*5/60=27,08 м3/с

ТОРО 1400 	,МОЩНОСТЬ 243 кВт (325 лс)

q – удельный расход воздуха на 1 лс ДВС, qлс = 5 м3/мин. По правилам безопасности.

Делается проверка на минимальную допустимую скорость движения воздуха по выработки – 0,25 м/с ( по газовому фактору) и 0,3 м/с по полевому фактору по формуле:  м/с.

Производительность вентиляторов по максимальной потребности воздуха

Q=Qmax/r,  Q= 27,08 / 0,934 =    28,99 м3/с

где Qmax – максимальное значение потребности количества воздуха для проветривания забоя, м3/с.

r – коэффициент доставки по трубопроводу ( при длине трубопровода до      100 м коэффициент доставки  равен   0,934 )

Определим ориентировочно диаметр трубопровода по формуле:

где Vопт – оптимальная скорость движения воздуха в трубопроводе (8-12 м/с)

dтр = 2  27,08/3,14*10=0,92  м

С учётом поперечного сечения выработки и габаритов применяемого оборудования выбираем вентиляционный рукав диаметром 1000 мм.

Депрессия вентилятора равна:

Нв=Q2. R. r = 28,99*0,1*0,934 = 54,42 мм. вод.ст, где R – сопротивление трубопровода (при длине и диаметре трубопровода, соответственно, равными 50 м. и 1000 мм. R = 2,0  )

По найденным величинам Q, Нв выбирая вентилятор ВМЭ –  12 м в количестве  1 штук. Производительность Qв = 45,71  м3/с, депрессия 4200 –                          о                  Па (1 мм водяного столба равен 9,8 Па). До забоя будет поступать Qзаб = Qв . r =  32*0,934 = 29,88 м3

Количество воздуха подаваемого к вентилятору

Qвх = Qвен /0,7 =  3,2/0,7 = 45,71  м3/с

Мероприятия по борьбе с пылью.

- горная масса, борта и кровля выработки орошаются не менее 10 м. от груди забоя.

- ороситель (туманообразователь) устанавливается на расстоянии не менее 10 м. от груди забоя.