# СРОП №1-7

Техническое задание и методические указания

- Выбрать по каталогу электродвигатель и преобразователь согласно заданному варианту.

- Составить принципиальную схему системы. Выбрать жесткие обратные связи.

- Рассчитать и выбрать элементы схемы.

- Рассчитать статические скоростные характеристики.

- Рассчитать узел отсечки по току (ток отсечки –

- 1,5 Iн , ток стопорения - 2 Iн )

Таблица 1.

| Вариант | Мощность Р, кВт | Скорость n, об/мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3000 |
| 2 | 1,5 | 1500 |
| 3 | 2.2 | 3000 |
| 4 | 3,2 | 1500 |
| 5 | 4,5 | 3000 |
| 6 | 6 | 3000 |
| 7 | 8 | 1500 |
| 8 | 10 | 1000 |
| 9 | 14 | 1500 |
| 10 | 19 | 1000 |
| 11 | 1 | 1500 |
| 12 | 1,5 | 1000 |
| 13 | 2.2 | 1000 |
| 14 | 3,2 | 1000 |
| 15 | 4.5 | 1500 |
| 16 | 6 | 1000 |
| 17 | 8 | 1000 |
| 18 | 10 | 750 |
| 19 | 14 | 750 |
| 20 | 19 | 750 |

Таблица 2

| Вариант | Диапазон Регулирования скорости | Статические ошибки ∆ω% | Jмех в % от Jдв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 , 11 | 5 | 5 | 50 |
| 2 , 12 | 7 | 6 | 40 |
| 3 ,13 | 10 | 5 | 50 |
| 4, 14 | 12 | 7 | 70 |
| 5, 15 | 9 | 5 | 60 |
| 6, 16 | 8 | 9 | 50 |
| 7, 17 | 11 | 6 | 60 |
| 8, 18 | 6 | 8 | 70 |
| 9, 19 | 15 | 6 | 70 |
| 10, 20 | 10 | 5 | 80 |

Таблица 3

| Наименование схемы выпрямления | коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кu = U2ф /Ud0 | кI= U2ф /Ud0 | кS=U2ф/U0 | Uu обр |
| Однофазная двухполупериодная | 1,32 | 0,786 | 1,77 | 3,72 |
| Трехфазная с нулевым выводом | 0,922 | 0,578 | 1,45 | 2,25 |
| Трехфазная мостовая | 0,461 | 0,815 | 1,065 | 1,065 |
| 3-фаз. зигзаг с нул. выводом | 0,532 | 0,578 | 1,52 | 2,25 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Выбор электродвигателя и преобразователя

  - Выбор электродвигателя постоянного тока серии П произвести по каталогу.

  - Для электроприводов, работающих с частыми пусками, реверсами и торможением широко применяется реверсивная схема ТП-Д, состоящая из двух групп тиристоров, включенных так, чтобы направления проходящих через них токов были противоположны, что обеспечивает изменение направления тока в якоре двигателя.

На рис.1 изображена принципиальная схема силовой цепи реверсивного электропривода по системе ТП-Д. В комплект привода входят:

- Силовой трансформатор ТС, обеспечивающий получение вторичного напряжения, соответствующего номинальному напряжению двигателя;

- Тиристорный преобразователь, содержащий тиристоры Т1-Т6 с системой управления;

- Уравнительные дроссели 1Уд и 2УД, выпрямитель В1 для питания ОВД;

Тиристорный преобразователь состоит из двух групп вентилей, включенных по трехфазной нулевой встречно-параллельной схеме  (встречно по отношению друг другу, параллельно якорю двигателя). Тиристоры Т1-Т2-Т3 составляют катодную группу 1ТП и работают выпрямителем при отрицательном напряжении на катодах.

При согласованном управлении ТП регулировочные характеристики α1 = ƒ(Uу) и α2 = ƒ(Uу) системы управления обеими группами должны быть жестко связаны:

α1 + α2 =180°

где α1 , α2 – углы управления соответственно первой и второй групп вентилей, отсчитываемые от моментов естественного открывания тиристоров. На рис.2 показаны регулировочные характеристики полупроводниковой системы управления, широко применяемой для реверсивных ТП.

Расчет элементов и параметров ТП при известных номинальных значениях тока Iн и напряжения  Uн двигателя осуществляется в следующем порядке, считая что Id = Iн и Ud= Uн.

Выбор силового трансформатора

производится по расчетным значениям токов I1 и I2 , напряжения U2 и типовой мощности Sтр.

Расчетное значение U2ф вторичной обмотки трансформатора:

U2ф расч  = ku  kc  kα  kR Ud

Где ku – коэффициент схемы (табл.3), характеризующий соотношение напряжений U2ф/Ud0 в реальном выпрямителе;

kc – коэффициент запаса по напряжению, учитывающий возможное снижение напряжения сети до U= 0,9Uн ; обычно принимают kc =1,05÷1,1 в зависимости от стабильности работы сети;

~ U1

ТС

U2ф

с

в

аа

1УД

2УД

Я

Id0

Idb

R

2ТП

1ТП

ОВД

Т1

Т2

Т4

Т5

Т5

2ТП

В1

Рис.1 Принципиальная схема силовой цепи ТП-Д

kα – коэффициент запаса, учитывающий неполное открывание вентилей при максимально управляющем сигнале, целесообразно принимать kα =1,05 ÷ 1,1;

kR – коэффициент запаса по напряжению, учитывающий падение напряжения в обмотках трансформатора, в вентилях, допустимо принимать kR =1,05;

Расчетное значение тока вторичной обмотки

I2расч = kI ki Id

Где kI - коэффициент схемы, характеризующий отношение токов I2ф/ Id в идеальном выпрямителе;

ki – коэффициент, учитывающий отношение формы анодного тока вентилей от прямоугольной: ki =1,05÷1,1;

Расчетная типовая мощность ТС:

Sтр = ks  ku  kα  ki Ud Id 10-3 , кВА

Где ks – коэффициент схемы (табл.3), характеризующий соотношение мощностей для идеального выпрямителя;

На основе полученных данных выбирается ТС, имеющий параметры:

Sн ≥ Sтр ; U2фн ≥ U2ф расч ; I2фн ≥ I2расч ; U1н.л.=Uс.л.

При дальнейших расчетах необходимо также иметь данные:

∆Р при Uн ; ∆Рк.з.при Iн ;  Uк %;  Iх.х %;

1.2.2. Выбор тиристоров

производится по среднему значению тока через вентиль с учетом: увеличения тока двигателя в переходных режимах до (2÷2,2) Iн; условий охлаждения и максимального значения обратного напряжения.

Среднее значение тока через тиристор:

Iн

Idср = kзi   ────    ,   А;

kох  mтр

где kзi  = (2÷2,5) – коэффициент запаса по току;

kох – коэффициент, учитывающий интенсивность охлаждения вентиля; kох =1 при принудительном и kох =0,3-0,35 при естественном воздушном охлаждении со стандартным радиатором.

Максимальная величина обратного напряжения:

UВ макс   = kз.н.  ku обр Ud0 , В

Где kз.н. =(1,5÷1,8) – коэффициент запаса по напряжению, учитывающий возможные повышения напряжения сети в периодические выбросы напряжений при коммутациях вентилей;

ku обр – коэффициент обратного напряжения (табл.3);

Ud0  - напряжение преобразователя при α=0, предварительно подсчитывается по формуле:

Ud0 ≈ kс  kd kR Udн

1.2.3. Расчет индуктивности уравнительных дросселей

Требуемая величина индуктивности УД находится по формуле, исходя из ограничения амплитуды переменной составляющей уравнительного тока до величины (3÷5)% от Iн двигателя, т.е.:

__

√2   Uп′

Lу.д. расч.    ≥   ──────────  , Гн

m ωc (0,03÷0,05)Iн

где Uп′  - удвоенное эффективное значение первой гармоники выпрямленного напряжения, определяемое по соответствующим кривым. При α=90  Uп′ =250 В.

m – число фаз выпрямления;

ωc – угловая частота сети.

1.2.4. Расчет индуктивности сглаживающего дросселя

Индуктивность сглаживающего дросселя, включаемого последовательно с якорем двигателя, определяется из условия обеспечения непрерывности тока двигателя во всем диапазоне нагрузки от Id min до Id max и изменения угла управления α от αмин до α=90˚

__

√2   Uп

Ld необх.   ≥   ─────── ,  Гн

m ωc Id min

где Uп – действующее значение первой гармоники напряжения. Для трехфазной схемы выпрямления Uп =120 В.

Id min – минимальный ток нагрузки преобразователя принимается равным (3÷5) % от Iн.

Ld необх.= Lс.д. +. Lдв.+ Lтр.+ Lу.д.

Lс.д.= Ld необх. - Lдв. -  Lтр. – Lу.д.

  - Определение расчетных параметров силовой цепи ТП-Д

Расчетное сопротивление цепи выпрямленного тока определяется по формуле:

Rр =1,2 (Rя + Rд.п.) + Rщ+ Rп , Ом

Где Rя + Rд.п. – сопротивление обмоток якоря и дополнительных полюсов двигателя при температуре 15°;

Rщ – сопротивление щеточного контакта, принимается равным Rщ = 2/ Iн.

Rп – сопротивление преобразователя, которое определяется выражением:

хт m

Rп=Rт + Rу.д. +  ───, Ом

2π

∆Рк.з.                           Uk %  U1фн

где Rт = ─────     ;         хт=    ──────

mтр I1н2  kтр2                          100 I1н  kтр2

Активные сопротивления уравнительного и сглаживающего дросселей определяется по формуле:

Rт

Rу.д. = R с.д. ≈ ───

mтр

Расчетная индуктивность цепи якоря:

Lр. =  Lдв.+ Lтр.+ Lу.д.

Uн

Где  Lдв.=5,73 ─────.

р nн Iн

Индуктивность фазы трансформатора, приведенная к контуру двигателя:

хт

Lтр = ───

2πƒ

Постоянная двигателя:

Uн  -1,2 (Rя  +Rд.п. )

с= ──────────

ωн

Электромагнитная постоянная времени:

Lp

Тя = ─── , c

Rp

Электромеханическая постоянная времени:

Jдв. Rя.ц.

Тм = ───── , с

Кэм2

Кэм =1,2

2. Расчет и построение регулировочных характеристик преобразователя:

Среднее значение  э.д.с. тиристорного преобразователя:

Еп =  а Е2 ср соs α

При m=3   а = 1,17;  m=6  а=0,68;

Зависимость α =ƒ (Uу ), называемая характеристикой управления, приведена на рис. 2.

На одном чертеже строятся зависимости Еп= ƒ (Uу ) и кп = ƒ (Uу ).

Коэффициент усиления преобразователя:

кп  = Еп /Uу

- Расчет и построение статических характеристик разомкнутой системы ТП-Д:

Э.д.с. преобразователя при номинальной скорости:

Еп = сωн + ∆U + Iн R р

где ∆U= ∆Uв + ∆Uщ

∆Uв = (0.5÷1) В – падение напряжения в переходе тиристора;

∆Uщ ≈2В – падение напряжения на щетках двигателя;

статическая характеристика строится при изменении тока по формуле:

Еп - ∆U - I R р

ω = ────────

с

Э.д.с преобразователя при минимальной скорости и номинальной нагрузке:

сωн

Еп мин = ─── + ∆U + IнRр

D

Статическая характеристика для минимальной скорости строится при изменении тока по формуле:

45

45

15

25

35

45

55

65

75

Uу у

α10

α20

Еп мин  - ∆U – I Rp

ω =   ────────

c

100

200

300

400

ω,рад/с

10

20

30

40

50

I, А

Рис.2 Характеристика управления

Рис.3. Верхняя и нижняя статические характеристики приводятся на одном чертеже (рис.3 Характеристики ЭП в разомкнутой системе.).

- Определение параметров обратной связи.

Структурная схема системы с жесткой отрицательной обратной связью  по скорости приведена на рис. 4.

Перепад скорости в разомкнутой системе

Iн Rp

∆ω = ─────

с

перепад скорости  в замкнутой системе:

ωн         δз

∆ω = ───  ───

D       1- δз

Где  δз  - статическая ошибка в относительных единицах

∆ω %

δ = ────

100

необходимый коэффициент обратной связи:

∆ωр -  ∆ωз

γнеобх = ──────

∆ω  кп

коэффициент кп  берется из регулировочной характеристики преобразователя при  Еп мин.

По необходимому коэффициенту обратной связи выбирается тахогенератор с фактическим значением

γтг = Uн.тг./ωн.тг

Uз

UΣ

кп

Uд

кд

Ω

П

М

γ

Рис. 4. Структурная схема системы с жесткой отрицательной обратной связью

2СТ

~

2СТ

БТО

2СТ

ТП

Д

2СТ

ТГ

2СТ

Рис. 5.

- Расчет и построение характеристик системы ТП-Д

с отрицательной обратной связью по скорости и токовой отсечкой.

Для повышения эффективности действия токовой отсечки и для ограничения уровня сигнала на входе ТП используется схема (рис.5.  система ТП-Д с отрицательной обратной связью по скорости и токовой отсечкой). При этом статическая характеристика двигателя имеет вид, показанный на рис.6 и состоит из 3 участков.

На участке I ≤ Iотс , токовая отсечка не работает. Величина сигнала на входе ТП

Uу = Uу′  = Uз – γ ω

На этом участке САУ работает в режиме поддержания постоянства заданной скорости.

На  II участке I  ≥ Iотс  , поэтому в результате действия токовой отсечки наклон характеристики увеличивается.  Пробивается стабилитрон 2СТ и управляющий сигнал:

Uу = Uз – γ ω – β (I – Iотс)

Где β – коэффициент токовой отсечки.

На III участке вследствие увеличения сигнала Uу пробивается стабилитрон 1СТ и действует только токовая отсечка. При

этом:

Uу = U1ст– β (I – Iотс)

Напряжение пробоя стабилитрона 1СТ определяется по формуле:

U1ст = Uз.в.– γ ωотс.в= Uз.н.- γ ωотс.н.

Где Uз.в. и  Uз.н. – задающее напряжение соответственно на верхней и нижней характеристиках.

ωотс.в  , ωотс.н. – скорость отсечки соответственно на верхней и нижней характеристиках.

Скорость на I участке определяется:

кд (кп Uз. - ∆ U) – кд R∑ I

ωI = ───────────────                                   (1)

1+ кд кп γ

Скорость на II участке

кд (кп Uз. - ∆ U) + кд кп β Iотс – кд (кп β+ R∑) I

ωII = ──────────────────────────     (2)

1+ кд кп γ

скорость на III участке

ωII = кд (кп U1ст. - ∆ U) - кд кп β (I - Iотс)  – кд R∑ I          (3)

Из уравнения (1) при номинальных значениях скорости и тока определяется задающее напряжение на верхней и нижней характеристиках:

ωн  (1+ γ кп кд)          Iн R∑ + ∆ U

Uз.в. = ─────────   + ────────

кд кп                         кп

ω

ω0

ωотсс

ω2

Iотс

Iя

Iст.

I

II

I

III

Рис. 6. Статическая скоростная характеристика

ωн  (1+ γ кп кд)          Iн R∑ + ∆ U

Uз.в. = ─────────   + ────────

D кд кп                         кп

Скорости х.х. для верхней и нижней характеристик:

кд (кп Uз.в. - ∆ U)

ωо.в.= ──────────

1+ кд кп γ

кд (кп Uз.н. - ∆ U)

ωо.н.= ──────────

1+ кд кп γ

Скорости отсечек на верхней и нижней характеристиках:

кд (кп Uз.в. - ∆ U) - кд Iотс R∑

ωотс.в. = ─────────────────

1+ кд кп γ

кд (кп Uз.н. - ∆ U) - кд Iотс R∑

ωотс.н. = ─────────────────

1+ кд кп γ

коэффициент токовой отсечки β определяется из уравнения (3) при скорости равной 0 и I= Iстоп :

0= кд (кп U1ст. - ∆ U) - кд кп β (I - Iотс)  – кд R∑ I

(кп U1ст. - ∆ U) – R∑ Iотс

β = ───────────────

кп (Iстоп -  Iотс)

определяется напряжение пробоя стабилитрона 2СТ:

U2ст. = β Iотс

По уравнению (2) при токе I > Iотс находится одно значение скорости и строится III участок верхней и нижней характеристик.

По уравнению (3) при токе I < Iотс определяется одно значение скорости и строится III участок верхней и нижней характеристик.