ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

АТТЕСТАЦИЯ 2

Вариант 1

1.Термин «сложное качание щеки» имеет отношение к:

A) Асфальтобетонным заводам;

B) Битумным базам;

C) Камнедробильным заводам;

D)Цементобетонным заводам;

E) Заводам железобетонных изделий.

2.Термин «поточно- агрегатная технология изготовления»  применим к:

A)Заводам железобетонных изделий;

B)Цементо-бетонным заводам;

C)Асфальтобетонным заводам;

D)Камнедробильным заводам;

E)Дробильно-сортировочным заводам.

3.Для транспортирования какого материла применяют «горячий элеватор»:

- Цементобетона;

- Минерального порошка;

- Цемента;

- Щебня;

- Битума.

4.Отношение размера кусков Dmax исходного материала к размеру кусков дробленого продукта dmax (Dmax / dmax ) называют степенью дробления i .В силу конструктивных особенностей роторных дробилок степень дробления (i) минерального материала находятся в пределах:

# A)1-2;

B)4-8;

C)15-20;

D)40-50;

E)51-100.

5.Сколько стадий дробления необходимо предусмотреть, если максимальный размер исходной горной породы 1000мм, максимальный размер кусков дробленого продукта 5 мм, дробилка на первой стадии со степенью дробления i=4, на второй i=8, на третьей и последующих стадиях i=15:

- 1;

- 2;

- 3;

- 4;

- 5;

6.Какое количество сит необходимо предусмотреть, если необходимо разделить минеральный материал на 5 фракций:

- 1;

- 2;

- 3;

- 4;

- 5;

7.Сколько фракций щебня можно получить при наличии одной дробилки и трех сит при замкнутом цикле дробления:

- 2;

- 3;

- 4;

- 5;

- 6.

8.Данный тип склада по хранению минеральных материалов не нашел  применения в дорожном строительстве:

A)Штабельный эстакадно-траншейный;

B)Штабельно-траншейный;

C)Эстакадный;

D)Штабельный.

E)Штабельно-эстакадный.

9.Для транспортирования  щебня по эстакаде  в штабели применяют:

- Автомобильный транспорт;

- Фронтальные погрузчики;

- Скреперы;

- Бульдозеры;

- Ленточные транспортеры.

10.Обогащение щебня по прочности  методом избирательного дробления наиболее эффективно проводить:

- Роторными дробилками;

- Щековыми дробилками;

- Конусными дробилками;

- Валковыми дробилками;

- Шаровыми мельницами.

11.В тяжелых средах производят:

- Улучшение зернового состава;

- Обогащение материла по прочности;

- Отделение загрязняющих примесей;

- Улучшение формы зерен;

- Улучшение поверхности зерен.

12.Следующие данные не отражаются в паспорте месторождения (каменный карьер):

- Прочность на сжатие;

- Истирание в полочном барабане;

- Морозостойкость;

- Объемный вес;

- Зерновой состав щебня;

13.Для разработки обводненного песчано-гравийного карьера можно применять:

- Бульдозер;

- Скрепер;

- Грейдер-элеватор;

- Экскаватор с обратной лопатой;

- Экскаватор с прямой лопатой.

14.За сколько уступов будет разработан карьер при шпуровом методе бурения и величине полезной толщи 18м:

- 1;

- 2;

- 3;

- 4;

- 5.

15.Асфальтобетон называют «холодным» по следующему признаку:

- При его приготовлении не нагревают  крупный заполнитель;

- При его приготовлении не нагревают песок и минеральный порошок;

- При его приготовлении не нагревают жидкий битум;

- При его приготовлении не нагревают все составляющие;

- Укладку смеси можно проводить после ее остывания.

16.В асфальтосмесительных установках не производят следующие операции:

- Сушку минеральных материалов;

- Дробление минеральных материалов;

- Грохочение минеральных материалов;

- Дозирование материалов;

- Перемешивание материалов.

17.Для приготовления холодного асфальтобетона применяют битум:

- БНД 60/90;

- БНД 90/130;

- БНД 130/200;

- БНД 200/300;

- СГ 130/200.

18.Какое вяжущее не рекомендуют применять в населенных пунктах:

- Вязкий битум;

- Жидкий битум;

- Сланцевый битум;

- Эмульсию;

- Деготь.

19.Сколько стоянок АБЗ следует предусмотреть при строительстве асфальтобетонного покрытия, если длина дороги 120 км, дальность возки асфальтобетонной смеси 30км:

- 1;

- 2;

- 3;

- 4;

- 5.

20.Литой асфальтобетон отличается от укатываемого за счет:

- Большого количество шага заполняющего все свободные поры в асфальтобетоне;

- Повышенного содержания жидкого битума заполняющего все поры в асфальтобетоне;

- Большого количества песка, жидкого битума и более высокой температуры приготовления;

- Большого количества минерального порошка, вязкого битума и более высокой температуры приготовления;

- Отказа от применения в составе асфальтобетона, крупных заполнителей (щебня, песка) снижающих подвижность смеси.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

АТТЕСТАЦИЯ 2

Вариант 2

1.Термин «простое качание щеки» имеет отношение к:

A) Асфальтобетонным заводам;

B) Битумным базам;

C) Камнедробильным заводам;

D)Цементобетонным заводам;

E) Заводам железобетонных изделий.

2. Понятие «жесткость смеси» применимо к смесям:

- Асфальтобетонным;

- Битумогрунтовым;

- Цементобетонным;

- Песчано-гравийным;

- Чернощебеночным.

3.Для транспортирования какого материла применяют шестеренчатый насос:

- Цементобетона;

- Минерального порошка;

- Цемента;

- Щебня;

- Битума.

4.Отношение размера кусков Dmax исходного материала к размеру кусков дробленого продукта dmax (Dmax / dmax ) называют степенью дробления i .В силу конструктивных особенностей конусных дробилок степень дробления (i) минерального материала находятся в пределах:

# A)1-2;

B)4-8;

C)15-20;

D)40-50;

E)51-100.

5.Какой максимальный размер камня поступающего на дробление допускается при ширине загрузочного отверстия дробилки В=600мм:

- 200;

- 300;

- 400;

- 500;

- 600.

6.Какое количество сит необходимо предусмотреть, если необходимо разделить минеральный материал на 7 фракций:

- 3;

- 4;

- 5;

- 6;

- 7.

7.Сколько фракций щебня можно получить при наличии одной дробилки  четырех сит и замкнутом цикле дробления:

- 2;

- 3;

- 4;

- 5;

- 6.

8.Силосные склады в основном предназначены для хранения:

- Щебня;

- Гравия;

- Песка;

- Минерального порошка;

- Битума.

9.Перечисленное оборудование: приемный бункер, питатель, дробилку, сушильный барабан, бак для битума, мельницу – применяют для изготовления:

- Асфальтобетонных смесей;

- Черного щебня;

- Искусственного песка;

- Цемента;

- Активированного минерального порошка.

10.Обогащение щебня по прочности  методом избирательного дробления наиболее эффективно проводить:

- Молотковыми дробилками;

- Щековыми дробилками;

- Конусными дробилками;

- Валковыми дробилками;

- Шаровыми мельницами.

11.Обогащение по прочности в тяжелых средах основано на зависимости  прочности от:

- Формы щебня;

- Текстуры поверхности;

- Упругих свойств щебня;

- Цвета щебня;

- Удельного веса щебня.

12.По виду добываемого материала не бывают карьеры:

- Дресвяные;

- Шлаковые;

- Песчаные;

- Песчано-гравийные;

- Каменные.

13.Для разработки обводненного песчано-гравийного карьера можно применять:

- Грейдер-элеватор;

- Фронтальный погрузчик;

- Экскаватор с прямой лопатой;

- Скрепер;

- Драглайн.

14.Гидромониторы применяют при разработке карьеров состоящих из следующих горных пород:

- Известняка;

- Гранита;

- Сланцев;

- Песка;

- Валунов.

15.В качестве теплоносителя при нагреве вязкого битума до рабочей температуры не применяют:

- Пар;

- Масло;

- Воду;

- Электричество;

- Газ.

16.На АБЗ не приготавливают:

- Горячий асфальтобетон;

- Холодный асфальтобетон;

- Черный щебень;

- Битумогрунт;

- Цементогрунт.

17.Для приготовления холодного асфальтобетона применяют битум:

- СГ 25/40;

- СГ 40/70;

- СГ 70/130;

- МГ 40/70;

- БНД 90/30.

18.При смешивании с минеральными материалами температура какого вяжущего является наименьшей:

- Вязкого битума;

- Жидкого битума;

- Сланцевого битума;

- Эмульсии;

- Дегтя.

19.Сколько стоянок АБЗ следует предусмотреть при строительстве асфальтобетонного покрытия , если длина дороги 120 км, дальность возки асфальтобетонной смеси 20км:

- 1;

- 2;

- 3;

- 4;

- 5.

20.При продолжительном хранении на складе  активность какого материала следует проверить:

- Щебня;

- Гравия;

- Песка;

- Цемента;

- Битума.