Лабораторная работа №1

Тема: Магнитный   усилитель  с   самонасыщением

Цель работы:	изучить принцип работы и экспериментально  определить основные  характеристики магнитных усилителей с самонасыщением

Оборудование и приборы

Магнитный усилитель серии ТУМ-А миллиамперметры регуляторы тока и напряжения

Содержание работы

1 Изучить принцип работы магнитного усилителя с самонасыщением

2 Экспериментально определить характеристики управления

3 Рассчитать ток смещения необходимый для получения минимального значения тока холостого хода

4 Экспериментально определить характеристики управления при введении смещения

5 Рассчитать коэффициенты усиления и постоянной времени усилителя с самонасыщением

Порядок выполнения работы

1 Изучить принцип работы магнитного усилителя с самонасыщением

В магнитных усилителях с самонасыщением обратная связь осуществляется внутренним образом за счет подмагничивания постоянной составляющей тока рабочих обмоток Для создания постоянной составляющей тока в рабочую цепь включаются  диоды (рис41)  Включение диодов делит работу каждого сердечника на два полупериода — рабочий и управляющий В рабочий полупериод диод открыт и по рабочей обмотке течет ток  сердечник намагничивается  от исходного состояния определяемого напряженностью поля управления до состояния определяемого напряжением питания. При этом напряженности создаваемые токами управления   Hу  и H~ рабочей обмотки  должны быть направлены встречно В управляющий полупериод диод закрыт и сердечник под действием напряженности управления размагничивается до исходного состояния

Таким образом, в рабочий полупериод ток в рабочей  обмотке создает напряженность H~  которая  стремится намагнитить сердечник а в управляющий полупериод Hусоздаваемая током управления  Iу  стремится размагнитить его

Ток протекающий в рабочей обмотке в рабочий полупериод имеет переменную и постоянную составляющие

Переменная составляющая тока создает напряженность переменного поля   H~   а постоянная  составляющая — напряженность поля подмагничивания выполняющего роль напряженности поля обратной связи    Hос    в усилителях с внешней обратной связью

Рисунок 1.1-схема МУ с самонасвыщением

В схеме  рис 1.1 диоды включены так что в положительный полупериод  питающего напряжения  ток протекает по рабочей обмотке одного сердечника  (во втором в это время — управляющий полупериод ) а в отрицательный по рабочей обмотке другого При этом напряженности H~ и Hос обоих сердечников направлены в одну и ту же  сторону относительно Hу а в  нагрузке  течет переменный ток    Iу

Падение напряжения по нагрузке определяется разностью напряжений сети  Uс и рабочей цепи Uр:

где    	р   — число витков рабочей обмотки;

S    — сечение сердечника ;

— скорость изменения индукции при намагничивании сердечника;

RР   — активное сопротивление рабочей цепи включающей рабочую обмотку и вентиль

Пока сердечник ненасыщен падение напряжения iрRр мало напряжение сети  почти полностью уравновешивается противо-ЭДС :

В некоторый момент времени  ts сердечник насыщается изменение индукции прекращается и напряжение сети почти полностью падает на нагрузке

где  	   —  КПД   усилителя

Среднее значение напряжения на нагрузке :

где 	Ucср — среднее значение напряжения питания;

f    — частота сети;

— изменение индукции в рабочий полупериод

Среднее значение тока нагрузки :

и тем позже  наступает насыщение в рабочий полупериод Это приводит к уменьшению среднего значения (постоянной составляющей) тока и напряжения на нагрузке

Характер напряжения на нагрузке для разных значений тока управления показан на рис12

Таким образом в интервале токов управления   Iу1<Iу<Iу2     ( рис13 ) увеличение Iу приводит к увеличению и  уменьшению Uнср  и Iнср  На этом участке изменение индукции определяет изменение напряжение на нагрузке Uнср  а ток зависит от  Rн

Рис.1.2 – Характер напряжения                  рис.1.3- Характеристика

нагрузке для различных                          управления МУ ссамонасыщением

значений тока управления

предельной петле гистерезиса Ток нагрузки при этом минимальный ( режим холостого хода ) При токах управления Iу>Iу2  режим работы схемы принципиально меняется В управляющий полупериод сердечник размагничивается до глубокого насыщения  -Bs   а в рабочий полупериод перемагничивание происходит при напряженности рабочей обмотки H~  превышающей напряженность управления Hу   на величину коэрцитивной силы   Hс  но состояния  +Bs  не достигается

На этом участке справедливо уравнение :

и ток нагрузки :

где       	l   — средняя длина силовой линии

При достаточно больших токах в обмотке управления   уHу>>Hc  и

,

те магнитный усилитель с самонасыщением работает на усилитель без обратной  связи  Так как коэффициент усиления при Iу>Iу2 значительно ниже то усилитель с самонасыщением используют при токах управления   Iу1<Iу<Iу2

При  Iу<Iу1  и смене полярности тока управления размагничивание сердечников незначительно   (B)   оба сердечника практически насыщены весь период и напряжение на нагрузке наибольшее   В этом режиме усилитель неуправляем

Вид характеристики управления показан на рис13 Для получения характеристики нормального вида применяют смещение Необходимый ток в обмотке смещения см находим из условия:

где    Iуэ — эквивалентный ток обмотки управления необходимый для

перемещения характеристики вдоль оси абсцисс

2 Собрать схему магнитного усилителя с самонасыщением (рис11)   и снять его характеристику управления Обмотка смещения при этом должна быть отключена

3 Рассчитать ток смещения  необходимый для получения минимального тока холостого хода усилителя

4 Ввести смещение в схему усилителя и снять характеристику управления при вычисленном значении   Iсм

5 Рассчитать коэффициенты усиления по току напряжению и мощности а так же постоянную времени усилителя с самонасыщением :

Расчеты выполнить для обоих участков характеристики управления

Таблица 1 — Паспортные данные магнитного усилителя и ТУМ А3-11

| параметр | ТУМ А3-11 |  |
| --- | --- | --- |
| RN Ом | 33 |  |
| Wр | 500 |  |
| Rp Ом | 4.35 |  |
|  | Rу Ом | Wу |
| 1Н-1К | 0.39 | 30 |
| 2Н-2К | 55 | 399 |
| 3Н-3К | 190 | 1393 |
| 4Н-4К | 168 | 1090 |
| 5Н-5К | 168 | 1090 |
| 6Н-6К | 125 | 1090 |
| 7Н-7К | 125 | 1090 |

Результаты измерений и вычислений представить в виде табл 11 и 12

Таблица 11 —  Характеристика управления магнитного усилителя  с самонасыщением

| Без смещения |  | Iсм=10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IумА | IнмА | IумА | IнмА |

Таблица 12 —  Расчет коэффициентов усиления и постоянной времени

| Участок с ПОС |  |  |  | Участок с ООС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KI | KU | KP |  | KI | KU | KP |  |

Выполнить выводы по лабораторной работе.