Лабораторная работа № 2

Тема: Реверсивные магнитные усилители

Цель работы: изучить принцип работы и определение основных характеристик реверсивного магнитного усилителя с выходом на постоянном и переменном токах

Оборудование и приборы

Магнитный усилитель серии ТУМ-А миллиамперметры вольтметр регуляторы тока и напряжения

Содержание работы

1 Изучить принцип работы реверсивных магнитных усилителей

2 Снять характеристику управления реверсивного усилителя с выходом на переменном токе

3 Снять характеристику управления реверсивного усилителя с выходом на постоянном токе

4 Рассчитать коэффициенты усиления

Порядок выполнения работы

1 Изучить принцип работы реверсивных магнитных усилителей

Нереверсивные магнитные усилители нечувствительны к полярности входного сигнала а при введении смещения имеют большой ток холостого хода уменьшающий коэффициент усиления и увеличивающий потери в усилителе

Магнитные усилители чувствительные к полярности управляющего сигнала называются реверсивными реверсивный усилитель можно получить соединив два одинаковых нереверсивных усилителя так что бы они действовали встречно на общую нагрузку с управлением от одного общего сигнала

Оба нереверсивных усилителя должны иметь одинаковые магнитные и электрические параметры и соответственно одинаковые характеристики управления Наибольшее распространение на практике получили дифференциальные схемы реверсивных магнитных усилителей В схеме с выходом переменного тока (рис51) при изменении полярности управляющего сигнала фаза тока нагрузки изменяется на 180° Нагрузка включена между средними точками вторичной обмотки трансформатора и рабочих обмоток усилителей Напряжения подаваемые на каждый нереверсивный усилитель находятся в противофазе поэтому сдвиг между токами усилителей I1 и I2 близок к 180° и ток нагрузки равен алгебраической разности токов усилителей:

Iн= I1 - I2

При одинаковых параметрах двух половин схемы их токи равны между собой и ток нагрузки будет отсутствовать независимо от напряжения тока управления Iу Для создания разностного тока Iу  чувствительного к полярности управляющего сигнала необходим Iсм

Обмотки смещения см включаются таким образом чтобы поток смещения (начального намагничивания) в одном усилителе совпадал а в другом был направлен навстречу потоку управления Тогда характеристики управления усилителей смещаются в противоположных направлениях ( рис52 ) результирующая характеристика реверсивного усилителя проходит через нуль и становится симметричной относительно начала координат В этом случае при отсутствии сигнала управления ток нагрузки Iн= 0

При наличии сигнала управления ток одного усилителя возрастает  а второго — уменьшается через нагрузку течет ток совпадающий по фазе с током усилителя (рис53) При изменении полярности тока управления возрастает ток второго усилителя и уменьшается ток первого ток в нагрузке совпадает по фазе с током второго усилителя те изменяет фазу на 180°

Для повышения коэффициента усиления в реверсивных магнитных усилителях используется обратная связь При этом обмотки смещения могут отсутствовать а эффект смещения достигается за счет обратной связи На рис54 показана схема реверсивного магнитного усилителя состоящего из двух нереверсивных усилителей с самонасыщением

По рабочим обмоткам усилителей протекает однополупериодный ток который содержит переменную и постоянную составляющие Постоянная составляющая этого тока создает магнитное поле обратной связи Поле создаваемое обмоткой управления в одном усилителе совпадает по направлению с полем обратной связи а в другом — направлено встречно Поэтому ток на выходе второго уменьшается а на выходе первого — растет Через нагрузку при этом проходит переменный ток  равный разности токов усилителей

Как видно из рис52  характеристика управления реверсивного магнитного усилителя выгодно отличается от характеристики нереверсивного Поэтому реверсивные схемы нередко применяют для повышения линейности характеристики и снижения тока холостого хода даже в тех случаях когда не требуется изменять фазу или полярность выходного напряженияБалластные сопротивления Rб вводятся для уменьшения шунтирующего влияния диодного моста относительно нагрузки  Если Rб не включать то при малом сопротивлении диодов выпрямитель полностью шунтирует нагрузку Оптимальное значение балластного сопротивления при котором в нагрузку поступает максимальная мощность   Несмотря на низкий КПД такие усилители обеспечивают достаточно высокий коэффициент усиления и отличаются низким порогом чувствительности  что позволяет применять их в качестве маломощных высокочувствительных усилителей для автоматического контроля и управления.

В схемах реверсивных магнитных усилителей с выходом постоянного тока при изменении полярности управляющего сигнала изменяется полярность тока в нагрузке. Наиболее распространенная схема приведена на рис55

2 Собрать схему реверсивного магнитного усилителя с выходом на переменном токе (рис51) С помощью балансировочного сопротивления Rсм добиться отсутствия тока в нагрузке при Iу=0 Снять характеристику управления усилителя.

3. Собрать схему реверсивного магнитного усилителя с выходом на постоянном токе (рис55) Сбалансировать схему с помощью сопротивления Rсм Снять характеристики управления усилителя.

4. Рассчитать коэффициенты усиления по току напряжению и мощности реверсивных магнитных усилителей с выходом на переменном и постоянном токах

Таблица 1 — Паспортные данные магнитного усилителя и ТУМ А1-11

| параметр | ТУМ А1-11 |  |
| --- | --- | --- |
| RN Ом | 105 |  |
| Wр | 1250 |  |
| Rp Ом | 32.2 |  |
|  | Rу Ом | Wу |
| 1Н-1К | 32 | 70 |
| 2Н-2К | 53 | 500 |
| 3Н-3К | 154 | 1477 |
| 4Н-4К | 156 | 1300 |
| 5Н-5К | 156 | 1300 |
| 6Н-6К | 156 | 1300 |
| 7Н-7К | 156 | 1300 |

Результаты измерений и вычислений представить в виде таблицы.

Таблица 1 — Характеристика управления реверсивного магнитного усилителя

| № п/п | С выходом переменного тока |  | С выходом постоянного тока |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iу,мА | Iн,мА | Iн,мА | Iу,мА |
| 1 |  |  |  |  |

Таблица 52 — Расчет коэффициентов усиления реверсивного магнитного усилителя

| Коэффициент усиления | С выходом переменного тока | С выходом постоянного тока |
| --- | --- | --- |
| KI |  |  |
| KU |  |  |
| K P |  |  |

Привести графически полученную  характеристику управления реверсивного магнитного усилителя.

Выполнить выводы по результатам  вычислений.