Лабораторная работа № 4

Тема: Исследование тензодатчиков

Цель работы: приобретение практических навыков работы с тензодатчиками

Оборудование и приборы

Тензодатчики набор грузов микроамперметр

Содержание работы

1 Ознакомиться с основными типами тензодатчиков

2 Снять характеристику тензодатчика

Порядок выполнения работы

1 Ознакомиться с основными типами тензодатчиков

В данной лабораторной работе под термином — ”датчик” понимается конструктивно законченный преобразователь предназначенный для выполнения конкретной функции преобразования

Большое распространение в качестве измерительных преобразователей получили тензорезисторы  которые делятся на три группы:

1 Проволочные тензорезисторы

2 Фольговые тензорезисторы

3 Полупроводниковые тензорезисторы

Проволочные тензорезисторы. В наиболее простом случае проволочные тензорезисторы представляют собой отрезок проволоки концы которой жестко закрепляются с помощью клея или цемента на упруго деформируемой детали Сжатие или растяжение детали вызывает пропорциональное сжатие или растяжение проволоки  в результате изменяется электрическое сопротивление проволоки

Электрическое сопротивление в исходном состоянии:

Относительное изменение сопротивления тензорезистора:

где 	— удельное электрическое сопротивление материала проволоки ;

l — начальная длина деформируемого участка проволоки ;

S — площадь сечения проволоки ;

 — изменение длины ;

— изменение удельного электрического сопротивления ;

— коэффициент Пуассона

Коэффициент чувствительности тензодатчика:

Для изготовления проволочных тензорезисторов применяют материалы имеющие высокий коэффициент тензочуствительности

Фольговые тензорезисторы Фольговые тензорезисторы являются дальнейшим развитием проволочных тензорезисторов и в отличие от последних имеют решетку из тонких полосок фольги которые наносятся на лаковую основу Благодаря большей площади чем у проволочных через фольговый тензорезистор можно пропускать ток до 05 А и тем самым повысить чувствительность тензопреобразователя

Другим преимуществом фольговых тензорезисторов является возможность изготовления решеток сложной формы которые наиболее полно удовлетворяют условиям измерения

Полупроводниковые тензорезисторы. Эти тензорезисторы по сравнению с рассмотренными выше имеют ряд существенных преимуществ: их чувствительность в 50-60 раз превышает чувствительность проволочных размеры существенно меньше а высокий уровень выходного сигнала измерительных схем в ряде случаев не требует применения сложных и дорогих усилителей Кроме того сопротивление тензорезистора при одних и тех же размерах путем добавления соответствующих присадок и изменения технологии изготовления может быть изменено в очень широких пределах от 100 Ом до 50 Ком при коэффициенте тензочувствительности от -100 до +200. Недостатком является их малая механическая прочность и гибкость

Изменения сопротивления тензорезистора вызванное деформацией весьма мало и колеблется от единиц миллиОм до нескольких десятых долей Ома. Для измерения сопротивлений используют в основном две схемы:

1 Потенциометрическую

2 Мостовую

В лабораторной работе используется мостовая схема включения (рис72) причем R1=RД2=RД3=RД4

В лабораторной работе используется специальная балочка которая называется балочка равного сопротивления (рис 73)

На участке балочки АВ отношение величины плеча изгибающего момента М к ширине балочки В является постоянной величиной поэтому и напряжение изгиба Н которое вычисляют по формуле:

где 	М — изгибающий момент;

H — толщина балочки;

W — момент сопротивления изгиба

Напряжение Н можно вычислить по формуле:

где 	F — площадь поперечного сечения детали;

Е — Модуль упругости материала детали

Таким образом, зная Н можно определить деформацию детали

2. Снять характеристики тензодатчика

Установить лабораторную установку в устойчивое положение на горизонтальной плоскости. Соблюдая правила по технике безопасности включить лабораторную установку в сеть. Установить лабораторную установку в исходное состояние Путем добавления грузов на блюдце снять показания приборов при этом после каждого добавления следует подождать 5-10 секунд для установления точного показания прибора. После снятия результатов сделать вывод о зависимости электрического сопротивления тензорезисторов от растяжения, беря во внимание то что, была использована балочка равного сопротивления. Рассчитать напряжение изгиба балочки для 1 2 3 4 5 и 6 грузов при массе одного груза 02 кг

Результаты занести в таблицу и построить график

Содержание отчета

1 Краткие сведения по тензодатчикам

2 Таблица экспериментально снятой зависимости I(m) для тензодатчика

3 Выводы по результатам исследований

Таблица 1. - экспериментально снятая зависимость I(m) для тензодатчика.

| Масса груза в г. | Ток в A*10-8 |
| --- | --- |
| 0 | 2,5 |
| 200 | 13,5 |
| 400 | 25 |
| 600 | 35 |
| Продолжение табл.1 |  |
| 800 | 45 |
| 1000 | 54 |
| 1200 | 65 |
| 1400 | 75 |
| 1600 | 85 |
| 1800 | 94 |
| 2000 | 102,5 |

Привести  экспериментально снятую зависимость I(m) для тензодатчика.

Выполнить выводы по работе.