  - ПРАКТИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ ҮШIН БУЛЕВ АЛГЕБРАСЫНЫҢ НЕГIЗГI БАЙЛАНЫСТАРЫНЫҢ МҮМКIНДIКТЕРIН ЗЕРТТЕУ

    - Жұмыс мақсаты

Жұмыстың негізгі мақсаты булев алгебрасының негізгі байланыстарын қолдануымен құрылғының логикалық синтездеуіне практикалық дағдылану.

    - Теориялық мәліметтер

    - Булев алгебрасы сандық логикалық схеманың математикалық моделі бола тұра, компьютерлерді конструкциялау және басқа есептеуіш техникаларда және әртүрлі есептерді шығаруда, ақпаратты өндеуде қолданылады. Логикалық құрылымда қолданылатын электрондық схема, екілік кодта берілген ақпаратты өзгертеді. Сонымен қатар айнымалылармен операция жүргізеді, сандық емес сапалық сипаты бар және екі мәнді алады

«жалған» және «ақиқат» (1 және 0 символдарымен ауыстырылған) . Осы екі іліктес мәнді,

тәуелсіз логикалық айнымалы мәні деп білеміз (аргументтері) Х және Х (теріс Х деп оқылады). Булев алгебрасы логикалық айнымалылар мен логикалық функцияның мәнімен осы айнымалылардың арасындағы байланысты анықтайды, және де 1  мен 0 немесе  F пен    F мәндерін қабылдайды. Логикалық айнымалылар екі бірін – бірі жоққа шығаратын

жағдайында болуы мүмкін, контактты реле, ауыстырып-қосқыш (ажыраған және қосқан),

мехнаизм (жұмыс істейді, жұмыс істемейді), электрлі сигналдың деңгейі (U = 0 және U  0) және т.б.

    - Компьютерлік математика әдебиеттерінде булев алгебраның келесідей анықтамасы кездеседі: " Булев алгебрасы В бос емес жиын  – дизъюнкция (ИЛИ),  – конъюнкция (И) екі бинарлы операциялары мен  – терістеу (НЕ), кез келген элементтер (X, Y, Z)  B" келесі аксиомаларды орындайды:

а) X  Y = Y  X; X  Y = Y  X коммутативті заң;

б) X  (Y  Z) = (X  Y )  Z; X  (Y  Z)  = (X Y)  Z  – ассоциялық заң; в) X  1 = 1; X  0 = X; X  1 = X; X  0 = 0 –бір мен нөл заңы;

г) X  Х = 1; X  Х = 0 – қосымшасы бар комбинация заңы;

д)  X    (Y    Z)   = (X  Y )  (X  Z);	X  (Y  Z) = (X  Y )  (X  Z) –

дистрибутивтік заң;

е) Х = X – инволютті заң (екі реттік терістеу);

ж) X  (X  Y) = X ;  X  (X  Y)  =  X – жұтып алу заңы  (поглощения); з) (X  Y)  (X  Y ) = X –желімдеу заңы;

и) X  X = X; X  X = X –идемпотенттік заңы;

к) Х  Y  Z  ... = Х  Y  Z ...; Х  Y  Z  ... = Х  Y  Z ... –де Морган

заңы. Бұл аксиомалар логикалық құрылғыларды құру кезеңінде пайдалы болуы мүмкін.

Ескерту

- Бұдан кейін дизъюнкция операциясының таңбасының  орнына + таңбасын және конъюнкция операциясының таңбасының  орнына * таңбасы қолданылады.

- Булев функциясын жеңілдету үшін (минимизациялау) бұл аксиомаларды қолдану керек.

    - Булев алгебраның жоғарыда келтірілген анықтамаларына байланысты негізгі логикалық операциясына «И», «ИЛИ», «НЕ» жатады. Операция «И» (логикалық көбейту) екі

логикалық айнымалы F = X * Y (X және Y деп оқылады )болып жазылады. 1.1 кестесіне сәйкес. Операция «ИЛИ» (логикалық қосу) екі логикалық айнымалы F = X + Y (X немесе Y деп оқылады )болып жазылады. 1.2 кестесіне сәйкес. Операция «НЕ» (логикалық терістеу) F

= Х ,

Кесте 1.1– Операция И	Кесте 1.2 – Операция ИЛИ

Кесте 1.3 –

– Операция НЕ

| X | Y | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| X | Y | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

| X | F |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

(теріс X оқылады ) болып жазылады. 1.3 кестесіне сәйкес. 1.1-1.3 кестелері ақиқат кестесі деп аталады.

    - 1.2.3-тармақшасында көрсетілген логикалық операциялардан басқасын да келтіру керек:

а) F = X  Y – ИМПЛИКАЦИЯ операциясы. Оған сәйкес келетін ақиқат кестесі

1.4 кестесінде келтірілген. X  Y  Х + Y екенін көрсетуге болады;

Кесте 1.4 –ИМПЛИКАЦИЯ операциясы

| X | Y | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

б) F = XY = Х * Y – Шеффер штрихі (И-НЕ) және F = XY = Х  Y – Пирс стрелкасы (ИЛИ-НЕ) операциялары. Оларға сәйкес ақиқат кестесі 1.5 және 1.6 кестелерінде келтірілген.

Кесте 1.5 –Шеффер Штрихі	Кесте 1.6 –Пирс Стрелкасы

| X | Y | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| X | Y | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Анықтама: «Кез келген логикалық функция тек қана  операторын немесе тек қана  операторын қамтитын формула түрінде берілу керек. Бұдан: анықтамада айтылған ауысу де Морган заңы бойынша жүзеге асады. Мысал 1.1: F функциясының математикалық формуласын 1.7 ақиқат кестесін қолдана отырып және тек қана  операциясын қолданып

жазыңыз.»

Кесте 1.7 – 1.1 мысалына ақиқат кестесі

| X | Y | Z | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

F = Х * Y *Z + Х *Y * Z + X * Y * Z + X * Y *Z + X * Y * Z =

=

( X * Y * Z ) * ( X * Y * Z ) * ( X * Y * Z ) * ( X * Y * Z ) * ( X * Y * Z ).

в) ШЫҒАРЫЛАТЫН ИЛИ F = X Y операциясы, 1.8 ақиқат кестесімен сипатталады;

Кесте 1.8 – ШЫҒАРЫЛАТЫН ИЛИ операциясы

| X | Y | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

г) БІРДЕЙ МӘНДІЛІК F = X  Y операциясы, 1.9 ақиқат кестесімен сипатталады;

Кесте 1.9 – БІРДЕЙ МӘНДІЛІК операциясы

| X | Y | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

    - Айтылып кеткендей, логикалық операциялардың саны артық болуы мүмкін, өйткені бір операциялар басқа бірісінің дәл айтқанда олардың комбинацияларының орнына қолдана аламыз. Осындай орын ауыстырулар тепе-теңдік түрінде қолданылуы

мүмкін. 1.2.4 тармақшасында X  Y  Х + Y тепе-теңдігі келтірілген. Осыны және басқа тепе- теңдіктерді дәлелдеу үшін ақиқат кестесін қолдануға болады, мысалы 1.10 кестесін.

Кесте 1.10 – Тепе-теңдікті дәлелдеу кестесі

| X | Y | X  Y | Х | Х + Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

    - БІРДЕЙ  МӘНДІЛІК  (X    Y)  терістеумен  кеңінен  қолданылады,  яғни  Х  Y . Есептеуіш техниканың аппараттық қамтамасыз ету құрылғыларын дайындау ерекшеліктеріне сәйкес НЕ операциясын ауыстырады. НЕ операциясы унарлық

болғандықтан, Х  Y

операциясы енгізіледі:

бинарлық,   онда ауыстыру операциясы  жүйесіне тек  қана бинарлық

БІРДЕЙМАН ,    И,    ИЛИ.    Осы    үш    операция    арқылы   НЕ,

ИМПЛИКАЦИЯ, БІРДЕЙ МӘН көрсетуге қажеттілік туады. Бұл жағдайда келесі тепе-теңдік дұрыс деп саналады:

Х  X  1;

X  Y  X  1  Y;

( X  Y )  X  Y  1,

Бұл тепе-теңдікті студенттер ақиқат кестесін қолданып, жеке жұмыс ретінде дәлелдеп шешу керек.

    - Бірнеше кіріс және минимум 1 шығуы бар дискретті құрылғыны логикалық функциялар көмегімен сипаттауға болады. Бұл логикалық функциялар – екілік кіріс айнымалыларына жүргізілген логикалық операцияларының нәтижесі, функция аргументтері, логикалық айнымалылар бола алады. Логикалық функцияны беру (құру) – функция аргументтер мәнінің барлық мүмкін комбинацияларында (0 немесе 1) қабылдайтын мәнді көрсету деген сөз. Әрбір нақты аргументтер комбинациясын жиын деп атайды. n аргументі үшін кем дегенде 2 n жиын бар. Егер функция мәні барлық мүмкін болатын жиындарға анық болса, онда ол функцияны толық анықталған функция деп атауға болады. Басқа жағдайларда функциялар анықталмаған болады, яғни жиындар белгісіз болуы мүмкін.

    - Логикалық функцияны мағналық (сөз немесе ауызша), кесте және аналитикалық (матиматика) түрінде көрсетуге болады. Зертханалық жұмысты орындау алгоритмін келесі мысалда қарастырайық:

а) мағыналық түрде берілген логикалық функция: Үш аргуметті функция 1 мәнін қабылдайды, егер кез келген екі аргументі (немесе барық үшеуі) 1- ге тең болса. Барлық басқа жағдайда функция 0-ге тең;

б) есептің шартын талдау. Үш аргуметте ең көп дегенде жиын саны 8 бола алады, белгісіз және рұқсат етілмеген жиындар жоқ, яғни функция толық анықталған функция;

в) функцияның кестелік түрі 1.11 – кестесінде көрсетілгендей болады. Ең басында кестеге аргументтердің мәнінің барлық мүмкін комбинациялары толтырылады. Содан кейін F деп белгіленген бағанаға есеп шартымен сәйкес логикалық функцияның мәндері толтырылады.

Кесте 1.11 – Функцияның кестелік түрі

| X | Y | Z | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

мүмкін:

Кестеге қарап функцияны аналитикалық түрде жазуға болады;

г) функцияның аналитикалық түрі. Мағнасы бойынша бірдей бірнеше мән болуы

– аргументтің көбейту суммасы болып келетін функцияның ақиқат мәндері үшін

орындалған дизъюнктивті нормальді формасы (ОДНФ)

– функцияның ақиқат мәндеріне сәйкес келетін аргументтер комбинациясын

таңдаймыз

F = XY Z + X Y Z + X YZ + XYZ;

–жиын суммасы болып келетін функцияның жалған мәдері үшін ОДНФ

F = X  Y  Z + X Y  Z + X Y Z + X  Y Z;

– жоғардағы екі функцияға терістеу (инверсия) заңын қолданған соң (де Морган заңы) оның түрі орындалған конъюнктивті нормальді формаға (ОКНФ) келтіріледі:

F = ( X + Y +Z) ( X +Y + Z )  (X+Y + Z )  ( X +Y + Z );

F = (X + Y + Z)  ( X +Y + Z)  (X + Y + Z)  (X + Y + Z );

д) құрылғыны синтездеудің келесі сатысында келтірілген төрт функцияның бірін таңдап, алгебра логиканың негізі байланыстарын қоладна отырып, функцияны жеңілдету (минимизировать) керек.

Ескерту:

      - Есеп шартында рұқсат етілмеген жиындар туралы ештеңе айтылмағандықтан, барлық мүмкін жиындарды құрудан бастау керек. Олардың саны 2n тең, n – кіріс айнымалыларының саны немесе логикалық функциялардың саны. Құрылғының жұмыс істеу алгоритміне байланысты бұл жиындарға 1 немесе 0 мәндері беріледі.

      - Аналитикалық түрдегі функцияларды қайта жаңарту үшін бірдей айнымалыларының саны максималды болып келетін жиынды ең бірінші жинақтайды,  немесе жақшаларды көбейтіп, содан кейін жиындарды жинақтау керек.

1.3 Тапсырма

    - Тапсырма 1. А, В, С логикалық айнымалылар берілген. Ақиқат кестесін қолданып, тепе – теңдікті дәлелдеу. Нұсқаларды оқытушы береді.

| № нұсқа | Дәлелденетін тепе-теңдік |
| --- | --- |
| 0 | ( А + В ) + (А  В)  (?) 1; |
| 1 | А  В + А  В  (?) 1; |
| 2 | (АА) + А  (?) (В  1) + А; |
| 3 | ( А + В )  (А + В)  (?) 0; |
| 4 | (А  В)  (?) А  В ; |
| 5 | А + (В + С)  (?) (А + В) + С; |
| 6 | ( А  В )  (А  В)  (?) 1; |
| 7 | (А  1)  (?) (А + 1) (В  1) ; |
| 8 | А  (В  С)  (?) (А  В)  С; |
| 9 | В + 1  (?) (ВА) + (В + 1); |
| 10 | (А  В)  (?) А + В; |
| 11 | В + 0  (?) (ВА) + (В А ); |
| 12 | А + (А  В)  (?) А ; |
| 13 | А  (А + В)  (?) А; |
| 14 | А  (?) (В  0)  А ; |
| 15 | (А  В)  (?) А В ; |
| 16 | (А  В)  (?) А + В . |

    - Тапсырма 2. Төрт өткізгіштен тұратын шина (1.1 сурет) арқылы параллельді екілік код түрінде ақпарат жеткізіледі. Нұсқаға сәйкес барлық комбинацияларды таңдайтын логикалық құрылымның жұмыс жасау алгоритмін құрау. Нұсқаларды оқытушы береді.

Шина

F

x y z h

Сурет 1.1 Шина

| № нұсқа | Жұмыс жасау алгоритмі |
| --- | --- |
| 0 | Нөл. мәні. h ИЛИ бір. мәні. z; |
| 1 | (Нөл. мәні. y И бір. мәні. z ) ИЛИ бір. мәні. h; |
| 2 | (Нөл. мәні. x И нөл. мәні. h) ИЛИ (нөл. мәні. y И нөл. мәні. z) |

| 3 | (Бір. мәні. x И нөл. мәні. y И бір. мәні. h); |
| --- | --- |
| 4 | (Нөл. мәні. x ИЛИ нөл. мәні. h) И (нөл. мәні. y ИЛИ нөл. мәні. z) |
| 5 | (Нөл. мәні. x И нөл. мәні. h) ИЛИ бір. мәні. y; |
| 6 | (Нөл. мәні. y ИЛИ нөл. мәні. z) И бір. мәні. x; |
| 7 | Бір. мәні. x ИЛИ бір. мәні. y ИЛИ бір. мәні. z; |
| 8 | (Бір. мәні. x И бір. мәні. y) ИЛИ (бір. мәні. z И бір. мәні. h) |
| 9 | Нөл. мәні. x И нөл. мәні. y; |
| 10 | (Бір. мәні. x И бір. мәні. h) ИЛИ (бір. мәні. y И бір. мәні. z) |
| 11 | Нөл. мәні. x И нөл. мәні. h; |
| 12 | (Нөл. мәні. x И нөл. мәні. y) ИЛИ (нөл. мәні. z И нөл. мәні. h) |
| 13 | (Нөл. мәні. y И бір. мәні. z И бір. мәні. h); |
| 14 | Бір. мәні. y ИЛИ нөл. мәні. x; |
| 15 | (Бір. мәні. x ИЛИ бір. мәні. y) И (бір. мәні. z ИЛИ бір. мәні. h) |
| 16 | (Бір. мәні. x И нөл. мәні. y) ИЛИ (бір. мәні. z И нөл. мәні. h) |

нөл. мәні. – логикалық айнымалының нөлдік (жалған) мәні; бір. мәні. – логикалық айнымалының бірлік (ақиқат) мәні.

Алгоритмді логикалық функциялар түрінде көрсетіңіз (кестелік және аналитикалық түрде). Алгебра логикасының байланыстарын қолдана отырып, кез келген бір функцияны аналитикалық түрде жеңілдетіңіз.

1.4 Бақылау сұрақтары

- Алгебра логикасы қайда және қандай мақсатпен қолданылады?

- Логикалық айнымалылардың мысалы алгебралықтан айырмашылығы неде?

- Логикалық функциялар деген не?

- И, ИЛИ логикалық операциялар арифметикалық көбейту және қосудан айырмашылықтары қандай?

- Неге   есептеуіш   техника  құралдарының  түйiндерiн	және элементтерін синтездеу үшін алгебра логикасы қолданылады?

- Логикалық функциялар қалай жазылады?

- "Логикалық айнымалылар жиынтығы" дегенді қалай түсінуге болады?

- Толығымен анықталған функциялар қандай көрініс алады?

- Қандай логикалық функция анықталмаған деп саналады?

- Логикалық функцияларды минимизациялау қандай мақсатпен жүргізіледі?

- «Орындалған дизъюнктивті нормальді форма» логикалық функцияның атауындағы «орындалған» сөзі қандай мағна береді?