- ТРАНЗИСТОРДАҒЫ КІЛТТІК СХЕМАНЫ ЗЕРТТЕУ

  - Жұмыс мақсаты

Жұмыс мақсаты кілттік элементтің функционалды ерекшеліктерін және оның

«қосу» және «өшіру» режимдегі негізгі параметрлерін оқу.

  - Теориялық мәліметтер

    - Сандық құрылғыларда мәліметтерді түрлендіру тоқ импулсьтарының немесе (напряжения) параметрлерінің өзгеру нәтижесінде жүзеге асады. Ең көп тараған импулс формалары сурет 2.1 көрсетілген.

    - Барлық импульстік сигналдарды түрлендіретін схемалар негізінде кілттік

U

Төртбұрышты импульс

Трапециялық импульс

Экспоненциалды импульс

t

Сурет 2.1 – Көп тараған импульстік сигналдардың формалары

режимде жұмыс жасайтын транзисторлық күшейткіш (усилитель) жатыр. Жартылай өткізгіштік кілт механикалық сөндіргішке ұқсас сурет 2.2.

Егер кілт идеалды болса, онда кедергі алшақталған (разомкнутый) күйде шексіз ұзақ тұрады, ал тұйықталған (замкнутый) күйде 0 тең, онда ашық кілттің тізбегінде тоқ  нөлге тең , яғни I = 0, ал тұйықталған кілттің тізбегінде I =E / R. Uшығ шығыс кернеуді (напряжение) К нүктесі мен корпус арасындағы кернеу деп санайық сурет 2.2. Сонда алшақталған кілтте кернеудің R-кедергісіне әсері жоқ болады, К нүктесінің потенциалы Е көзінің потенциалына тең, яғни Uшығ= E. Кілт тұйықталған кезінде, ағымдағы тоқ кернеудің R-кедергісіне әсерін нәр көзінің кернеуін толық теңдестіреді I×R = E.

    - I – U координаталарында E және E / R нүктелерімен жүктемелік сызық салайық (сурет

  - қара).

+Е

I

Механикалық әсер

Uшығ

Сурет 2.2 – Механикалық идеалды кілттің қарапайым схемасы

В

I

E/R

0	E	U

Сурет 2.3 – Идеалды кілттің жүктемелік сызығы

Абсцисса осі (U) идеалды кілттің вольт-амперлі статистикалық сипаттамасы болады, ол алшақталған күйде тұрғанда тоқ – нөлге тең, ал кернеу әсері нәр көзіне (ЭДС)  тең. Ордината осі (I) идеалды кілттің вольт-амперлі статистикалық сипаттамасы болады, ол тұйықталған күйде тұр деп есептейік, кернеу әсері нөлге тең, ал тоқ –жүктемелік кедергі шамасымен анықталады, яғни I = E / R. Айтылған режимдер параметрлері сурет 2.3 - те А және В нүктелерімен белгіленген. Бұл нүктелерді қосатын сызық жүктемелік сызық деп аталады. Кілттің сапасын бағалау үшін КИ параметрін енгізейік - нәр көзінің кернеуін қолдану коэффициенті.

КИ = (UА – UВ) / E = E / E = 1,

мұндағы UА – А нүктесіндегі кернеу;

UВ – В нүктесіндегі кернеу.

    - Егер кілт идеалды емес болса, онда тұйықталған күйде жүктемелік кедергімен салыстарғанда үлкен шама болмайтын Rішкі ішкі кедергіге ие болады. Ал алшақталған күйдегі оның кедергісі жүктемелік кедергімен салыстырғанда көбірек болатын изоляция кедергісіне RИз тең. Онда идеалды емес кілттің статистикалық вольт –амперлі сипаттамалары сурет 2.4- гі 1 және 2 сызықтарға сәйкес.

I

E/R	В

0	U	E	U

Uшығ0	Uшығ1

Сурет 2.4 – Идеалды емес кілттің сызықтық вольт-амперлі сипаттамалары ключа

Uшығ0 тұйықталған кілттегі кернеу әсеріне, Uшығ1 алшақталған кілттегі кернеу әсеріне сәйкес болады. Реалды кілттің вольт-амперлі сипаттамалары бар жүктемелік сызықтары А және В қилысуы, идеалды кілтпен салыстырғанда орнынан жылжиды, ал ол болса шығыс кернеудің өзгеру диапозонын U мәніне дейін төмендетеді. Яғни нәр алу көзінің кернеуін қолдану коэффициенті келесіге тең болады:

КИ = (UА – UВ) / E = (Uшығ1 – Uшығ0) / E = U / E < 1.

    - Жартылай өткізгіштік кілттік схемада кілт ролін транзистор атқарады. МДЖ (метал-диэлектрик-жартылайөткізгіш) транзисторының кілт схемасы сурет 2.5 көрсетілген, С,И,З әріптерімен транзистордың стогі, истогі, затворы белгіленген; RЗ – затвор тізбектегі кедергі (МДЖ транзисторларының кедергісі өте үлкен шама болғандықтан оның кедергісі болмауы да мүмкін); IЗ – затвордың тоғы (өте аз); IС – стоктың тоғы; UСИ – сток-исток кедергісі. Сурет 2.5 транзистор жалпыға бір исток схемасы бойынша қосылған. Uкіріс сигналмен кілттің күйін басқаруға болады. Егер басқару сигналдары жоқ болса, транзистор жабық болады, яғни алшақталған кілт сияқты кесілу режимінде болады, ал егер басқару сигналдары болса, онда транзистор ашық яғни қанықтыру (насыщение) режимінде болады. Транзистордың статистикалық вольт –амперлі сипаттамалары сурет 2.6 көрсетілген. Көріп тұрғандай олар сызықтық емес. Транзистор қосып ауыстыруы идеалды емес кілтке сәйкес.

+Е

IС

RЗ

Uкіріс

UСИ = Uшығ

Сурет 2.5 – МДЖ транзисторындағы кілт схемасы

    - Сурет 2.7 ауыстырып қосу процестерінің қарапайымдалған динамикасы көрсетілген. Булев алгебрасының операцияларын және функцияларын орындайтын есептеуіш техника құралдарының түйіндерін және жартылай өткізгішті элементтерді құруға кілттік схемалар негіз болып келеді. Статистикалық режимде транзистордағы кілттік схеманың жұмыс істеу принциптерін талдау кезінде келесіні тұжырымдауға болады: 1 немесе 0 қандай кодтармен кодталған деңгейіне қарамастан кіріс сигналдың деңгейін терістейді. Яғни, шығыс кернеуі алынатын сток тізбегінде жүктемесі (нагрузка) бар транзистордағы қарапайым кілттік схема инвертор болады. Ол логикалық НЕ операциясын орындайды.

IС

UЗИ 3 (ҚАНЫҒУ)

UЗИ 2

UЗИ 1 (КЕСІЛУ)

0	UСИ

Сурет 2.6 – Транзистордың статистикалық вольт-амперлі сипаттамалары

t

Кіріс

Шығыс

t

Сурет 2.7 – Кілтті аустырып-қосу процесі

    - Кіріс және шығыс сигналдарына байланысты кілттер және басқа логикалық элементтер келесідей бөлінеді:

    - логикалық оң және теріс элементтер. Бірінші жағдайда U1 кернеудің жоғары шығыс деңгейіне бір мәнін береді, ал төменге U0 нөл. Екінші жағдайда керісінше;

    - оң және теріс қарама-қарсылықта (полярность) кернеу түрінде жұмыс істейтін элементтер.

2.3 Тапсырма

    - Тапсырма 1. Статистикалық вольт-амперлі сипаттамалары бар МДЖ транзисторында (сурет 2.6) кілттің жүктемелік сызығын (прямая) құру, кесілу және қанығу режимдеріне барлық сәйкес нүктелерін белгілеу: UСИ кесілу – кесілу сток-истоктің кернеуі, UСИ қанығу – қанығу сток-истоктің кернеуі.

    - Тапсырма 2. Транзисторда орын алатын өтпелі процестерін ұйғара отырып, сурет 2.5 – гі кілтті ауыстырып қосу процесінің динамикасын көрсетіңіз.

2.4 Жұмысты орындау реті

    - Жұмысты әзірлеу кезінде:

      - жартылай өткізгішті транзисторларды қосу схемасын, типтерін, іс-әрекетінің принциптерін оқып-қайталаңыз;

      - жұмыс бойынша есеп хат жасаңыз.

    - Аудиториядағы жұмыс:

      - теориялық мағлұматымен танысыңыз;

      - 1 және 2 тапсырмасын орындаңыз;

      - түсіндірмесі бар есеп хат дайындаңыз.

2.5 Бақылау сұрақтары

      - Реалды және идеалды кілттік элементтердің айырмашылығы?

      - Транзистордың кілттік жұмыс істеу режимінің күшейткіш режимінен айырмашылық қандай?

      - Сурет 2.5 келтірілген кілттік схеманы транзистордың сток тізбегінде регистрсіз қолдануға бола ма? Түсіндіріңіз.

      - Егер кілттік элементтің транзисторында ауысып қосу процесінің уақыты бір миллисекундқа тең болса, онда ол 100 КГц жиілікпен ауысып-қосыла ала ма? Түсіндіріңіз.

      - Кілттік элементпен кіріс сигналының инверсиялану принципін түсіндіріңіз.

      - Идеалды және идеалды емес кілттердің жүктелетін сипаттамаларының негізгі айырмашылықтарын айтыңыз.

      - Кілттің жүктемелік сипаттамасын қалай құрады?

      - Тұйықталған екі кілттік элементтердің кедергі мәндері берілген: Rт 1 = 10–10 Ом, Rт

2   =  10–8	және алшақталған Rалш1 = 1010 Ом, Rалш 2 = 1012 Ом. Қай кілттік элеметтің параметрлері идеалдыққа ең жақын? Неге?

      - Қайтарымсыз идеалдық емес кілттің жұмысын сипаттайтын уақыт диаграммасын көрсетіңіз.

      - Қайтарымды идеалды емес кілттің жұмысын сипаттайтын уақыт диаграммасын көрсетіңіз.

      - Кілт тізбегінде регистр R кедергісі 2 КОм (R = 2 КОм); нәр алу көзінің кернеуі 10 В (Е = 10 В); R регистрі арқылы өтетін тоқ 1 мА (I = 1 мА). Тұйық күйдегі кілттің шығысындағы кернеудің мәні қандай?

      - Нәр алу көзінің кернеуі Е = 5 В болғанда, тұйықталған күйдегі идеалды емес кілттің шығысындағы кернеу Uшығ1 = 2 В, ал алшақталған күйдегі кілттің шығысындағы кернеу Uшығ 0 = 3 В болады. Бұл пікір дұрыс па? Түсндіріңіз.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ

1 Забродин Ю.С. Промышленная электроника. – М.: Высш. шк., 1982.