  - ТРИГГЕРЛІК ҚҰРЫЛЫМЫ БАР КІЛТТІК МОДЕЛДЕРДІ ЗЕРТТЕУ

    - Жұмыс мақсаты

Жұмыс мақсаты кілттік модель мысалында триггерлік құрылымның функционалдау принциптерін зерттеу.

    - Теориялық мәліметтер

    - Триггер – екі тұрақты күйден тұратын құрылғы: «қосылған» - 1 деп,

«өшірілген» - 0 деп белгіленеді. Триггердің ағымдағы күйі қазіргі уақыттағы кіріс сигналдарымен ғана анықталып қоймай, сонымен қатар алдыңғы күй сигналдарымен де анықталады.

    - Триггерлердің қандай да бір түрінің ауысу күйін қарастырайық. Кіріс және шығыс сигналдарының алғашқы мәні нөл деп алайық. Егер кіріс сигналының мәні + U кіріс > 0 болса, яғни 1 – ге тең, онда шығысында да ұқсас болады, яғни + U шығыс > 0 (немесе 1). Егер кіріс сигналының мәнін алғашқы күйге өзгертсек, яғни 0, онда шығысында + U шығыс > 0, яғни 1 сақталады. Қарастырып отырған триггердің шығысында нөлдік сигнал орнату үшін кірісіне

+ U кіріс > 0 (немесе 1) берілу керек. Бұл қарастырылған триггердің жұмыс принципін қарапайым диаграмма көмегімен көрсетуге болады, сурет 4.1.

    - Триггердің кілттік моделі бір ауыстырып-қосқыштан тұрады, ол шығысын

+Е нәр көзімен (күйі 1) немесе корпуспен (күйі 0) байланыстырады. Ауыстырып-қосқыш екі тұрақты күйлердің бірінде сақталу үшін кілттік модель қосымша жүйеден тұрады. Бұл жүйе әр тұрақты күйде шығыс сигнал мәнін бекітіп, ұстап тұрады. Бұл жүйенің жұмысы триггер түрінен анықталады. Біз RS – триггерінің жұмысын қарастырайық.

    - Сурет 4.2 – де RS –триггерінің кілттік моделі көрсетілген.

Ол инверттік ауыстырып-қосқыштан және қосымша схема – штрихталған тіктөртбұрыштан тұрады. RS – триггердің екі белгіленген кірісі болады: S (Set – орнату); R (Reset – лақтыру).

t

t

Uкір

Uшығ

Сурет 4.1 – Триггердің күйін өзгерту

+Е

S

ШЫҒ

R

U = 0

+Е

S

ШЫҒ

R

U = 0

Сурет 4.2 – RS – триггерінің кілттік моделі

    - Триггердің кіріс сигналдарының мәндері белгісіз дейік, 1 немесе 0 болуы мүмкін. R кірісі триггердің 0 күйіне өтуге арналған, яғни сигналды лақтыру. Ол + U кіріс > 0 болғанда, триггердің шығысында нөлдік сигнал пайда болады, ал егер осыған дейін + U шығыс

> 0 болса, онда нөлдік сигнал сақталып тұрады. Егер триггердің R кірісін нөлге өзгертсек те, оның нөлдік күйі сақталады. R сигналының + U кіріс > 0 болуы, триггердің күйін өзгертпейді. Ол тек қана триггердің күйі 1 тең болған жағдайда ғана жүзеге асады. Ал бұл басқа бір S кірісімен орындалады. Бұл кірісте + U кіріс > 0 болуы, шығыс сигналын + U шығыс > 0 әкеледі. R кірісінде + U кіріс > 0 болғанға дейін, S  кірісі өз күйін кез келген жағдайда сақтап тұрады,  яғни оған 1 мәні немесе 0 мәні берілгенге қарамастан. Бұл жұмыс істеу принципін сурет 4.3 көруге болады.

  

t

  

t

t

UR

US

Uшығ

Сурет 4.3 –RS –триггерінің ауысып – қосу диаграммасы

4.3 Тапсырма

    - Тапсырма 1.

RS -триггерінің негізгі Q шығысында сигналдар мәні кесте 4.1 өзгеретіндей, ауысып қосу диаграммасын құрыңыз.

Кесте 4.1 – RS –триггерінің шығыс сигналдары мәндерінің өзгеру нұсқалары

| № нұсқа | Триггердің шығыс сигналының ауысу реті | № нұсқа | Триггердің шығыс сигналының ауысу реті |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 0 0 1 0 1 | 10 | 1 0 0 1 0 1 |
| 1 | 0 0 1 0 0 1 | 11 | 100 1 1 0 |
| 2 | 0 0 1 0 1 0 | 12 | 1 0 1 0 0 1 |
| 3 | 0 0 1 0 1 1 | 13 | 1 0 1 0 1 1 |
| 4 | 0 1 0 1 0 1 | 14 | 1 0 1 1 0 0 |
| 5 | 0 1 0 1 1 0 | 15 | 1 0 1 1 0 1 |
| 6 | 0 1 1 0 0 1 | 16 | 1 1 0 0 0 1 |
| 7 | 0 1 1 0 1 0 | 17 | 1 1 0 0 1 1 |
| 8 | 0 1 1 0 1 1 | 18 | 1 1 0 1 0 1 |
| 9 | 0 1 1 1 0 1 | 19 | 1 1 0 1 1 0 |

    - Тапсырма 2.

Теориялық бөлімде қарастырылған RS -триггерінің ауысу күйін, тапсырма 1-ге сәйкес бір тұрақты күйден келесі күйге ауысуын сипаттайтын кілттік моделінің күйін салып көрсетіңіз.

4.4 Жұмысты орындау реті

    - Жұмысты әзірлеу кезінде:

- дәріс сабағының теориялық мағлұматымен танысыңыз;

- жұмыс бойынша есеп хат жасаңыз.

    - Аудиториядағы жұмыс:

- теориялық мағлұматымен танысыңыз;

- 1 және 2 тапсырмасын орындаңыз;

- түсіндірмесі бар есеп хат дайындаңыз.