Практическая СРО 3

Бурение и заряжание шпуров

При проведении откаточных выработок в породах с крепостью f = 14 принимается самоходная буровая установка СБКН-2м с перфораторами колонкового действия ПК-60.

Техническая характеристика буровой установки СБКН-2м:

- число перфораторов – 2;

- расход сжатого воздуха – 25 м3/мин;

- скорость передвижения – 3,5 км/ч;

- глубина бурения – 2500 мм;

- мощность привода – 5 кВт;

- масса – 5,1 т.

В качестве бурового инструмента применяются буровые коронки диаметром 42 мм.

Производительность бурения шпуров определяется по формуле:

где n – число бурильных машин на установке; ko – коэффициент одновременности работы буровых машин; kн – коэффициент надежности установки;   Vм – механическая (машинная) скорость бурения, м/мин;  - продолжительность вспомогательных работ, включающая в себя забуривание,  переход к бурению следующего шпура и т. п., отнесенная к 1м шпура, мин/м.

Время механизированного бурения шпуров:

где N – число шпуров; lш – глубина шпуров, м; tп – время подготовительно-заключительных операций, ч

Количество патронов в шпуре при длине 200мм и длине шпура 2500 мм составляет 7 штук, во врубовых шпурах – 8 штук.

Продолжительность заряжания шпуров будет равна:

где tзш – время заряжания одного шпура, ч; m – количество рабочих, чел.

.

Для снижения количества взрывчатых веществ и снижения выделения продуктов ядовитых взрывных газов, предусматривается гидрозабойка.