Работа для оценки тем 1 «Физичесие свойства жидкости» и 2 «Гидростатическое давление»

Задача 1

Трубопровод диаметром d = 500 мм и длиной L = 1000 м наполнен водой при давлении 400 кПа, и температуре воды 5 0C. Определить, пренебрегая деформациями и расширением стенок труб, давление в трубопроводе при нагревании воды в нем до 15 0C, если коэффициент объемного сжатия w = 5,18 10-10 Па-1, а коэффициент температурного расширения t = 150 10-6 0С-1.

| № вар | d,мм | L, м | Р, кПа | t1 , 0С | t2 , 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 1000 | 300 | 5 | 18 |
| 2 | 250 | 1200 | 400 | 5 | 20 |
| 3 | 450 | 800 | 350 | 6 | 15 |
| 4 | 400 | 900 | 250 | 4 | 16 |
| 5 | 500 | 1400 | 450 | 6 | 19 |

Задача 1

Рис.1

Определить манометрическое давление в трубопроводе А (рис. 1),

если высота столба ртути по пьезометру 25 см. Центр трубопровода расположен на 40 см ниже линии раздела между водой и ртутью.

| № в | h1, см | h2, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 28 |
| 2 | 43 | 26 |
| 3 | 40 | 24 |
| 4 | 38 | 25 |
| 5 | 35 | 20 |

Задача 2.

Рис.2.

Определить все виды гидростатического давления в баке с нефтью на глубине (рис. 2), если давление на свободной поверхности нефти . Плотность нефти.

| № вар | Н, м | Р0, кПа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 200 |
| 2 | 5 | 180 |
| 3 | 3 | 155 |
| 4 | 2,5 | 175 |
| 5 | 3,5 | 150 |