СОӨЖ 2

Тақырыбы: Екілік санау жүйесі. Сандарды екілік санау жүйесінен ондық, сегіздік, он алтылық санау жүйелеріне ауыстыру.

Екілік сандарға арифметикалық амалдар қолдану (1 сағат),СӨЖ(2 сағат)

Екілік санау жүйесі

Компьютерде әдетте ондық емес позициялық екілік санау жүйесі, яғни 2 негіздеуіші бар санау жүйесі қолданылады. Екілік жүйеде кез келген сан екі 0 және 1 цифрлардың көмегімен жазылады және екілік сан деп аталады. Тек қана 0 және 1 цифрларынан тұратын екілік саннан ондық санды ажырату үшін екілік санды жазуда екілік санау жүйесінің индексіне белгі қосылады, мысалы, 110101,1112. Екілік санның әрбір разрядын (цифрын) бит деп атайды.

Ондық сандар сияқты, кез-келген екілік санды екілік санға кіретін цифрлар салмағының айырмашылығын анық бейнелейтін қосынды түрінде жазуға болады. Бұл қосындыда негіздеуші ретінде 2 санын қолдануға болады. Мысалы: 1010101,101 екілік сан үшін қосынды мына түрде болады:

1010101,1012 =1*26+0*25+1*24+0*23+1*22+0*21+1*20+1*2-1+0*2-2+1*2-3

Бұл қосынды ондық сан үшін жазылған қосындының ережесі бойынша жазылады. Берілген мысалда екілік сан жеті санды бүтін және үш санды бөлшек бөліктерінен тұрады. Сондықтан бүтін бөліктің үлкен цифрі, яғни бірі 27-1=26-ға көбейтіледі, бүтін бөліктің нөлге тең келесі саны, 25-ке көбейтіледі және т.с.с., кішкентайға, үшіншіге, дейін екінің дәрежесі кемуі бойынша цифрдың бөлшек бөлігі 2-3-ке көбейтіледі. Осы қосындыда ондық жүйенің ережесі бойынша арифметикалық операцияларды орындай отырып, 85,625 санын аламыз. Осылайша, 1010101,101 екілік саны 85,625 ондық санына сәйкес келеді, немесе 1010101,101=85,62510

1. 111000112=127+126+125+024+023+022+121+120= 128+64+32+2+1=22710

2. 0,101000112=12-1+02-2+12-3+02-4+02-5+02-6+12-7+12-8=0,5+0,125+0,0078+0,0039=0,636710

Сандарды екілік жүйеден сегіздік санау жүйесіне ауыстыру.

Кез келген цифрды сегіздік сан түрінде жазу үшін үш екілік цифрлар қажет. Сондықтан түрленетін екілік санды оңнан солға қарай екі цифрлар тобына үштен бөледі. Екілік жүйедегі бөлшек санды сегіздік санау жүйесіне аудару үшін санның бүтін бөлігін оңнан сола қарай бағытта, ал бөлшек бөлігін солдан оңға қарай бағытта үш  екілік саннан бөліп жазып, кестені пайдаланып, сәйкесінше сегіздік санды жазамыз. Сол жақтан және оң жақтан жетпеген цифр орындарын нөлмен толықтырамыз.

Мысалы: 1101111011 екілік саны екілік цифрлар бойынша үштен топқа бөлінгенде, 1 101 111 011 сияқты бөледі. Кестеде көрсетілген цифр түрінде қарастырамыз. 15738;

1.  1011101,10011 санын сегіздік жүйеге ауыстырайық,

1 011 101,100 11 → 001 011 101,100 011  → 125,438;

| Екілік санау жүйесі | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сегіздік санау жүйесі | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Сандарды екілік жүйеден он алтылық санау жүйесіне ауыстыру

Екілік жүйеден он алтылық санау жүйесіне түрлендіргенде, екілік сан төрт екілік сан бойынша бөлінеді, өйткені он алтылық санның кез келген цифрын жазу үшін төрт екілік цифр қажет.

Мысалы:

1101111011 екілік саны төрт екілік цифр бойынша топқа бөлгеннен кейін, 11  0111  1011 сияқты жазуға болады. 37B16;

Екілік жүйедегі бөлшек санды он алтылық санау жүйесіне аудару үшін санның бүтін бөлігін оңнан сола қарай бағытта, ал бөлшек бөлігін солдан оңға қарай бағытта төрт екілік саннан бөліп жазып, кестені пайдаланып, сәйкесінше он алтылық санды жазамыз. Сол жақтан және оң жақтан жетпеген цифр орындарын нөлмен толықтырамыз.

Мысалы: 101111,100011 санын он алтылық жүйеге ауыстырайық,

10 1111,1000 11 → 0010 1111,1000 1100  → 2F8C16;

| Екілік санау жүйесі | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Он алтылық санау жүйесі | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Екілік санау жүйесі | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Он алтылық санау жүйесі | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |

Екілік сандарға арифметикалық амалдар қолдану

ҚОСУ

Екілік сандарды қосу  сәйкес разрядтардың цифрларын тасымалды есепке алып қосуға саяды. Екілік санды қосқанда, келесі төрт ереже қолданылады.

0+0=1                                        1+0=1

0+1=1                                        1+1=10

Мысал: Екі екілік 101+11 сандарын қосуды (ондық жүйеде бұл: 5+3=8) орындайық.

Жетпеген нөлдерді қосып, қосу амалын бағанда орындаған жөн

101

+011

Қосу процесін кезеңмен қарастырайық.

- Алдымен қосу кіші разрядта орындалады: 1+1=10. Қосындының кіші разрядына 0 жазылады да бірлік алдыңғы үлкен разрядқа тасымалданады.

- Келесі  сол жақ разрядтың цифрлары мен тасымалдың бірлігі қосылады: 0+1+1=10. Қосындыныің бұл разрядына  0 жазылады да, бірлік тағы да келесі разрядқа тасымалданады.

- Енді үшінші сол жақ разрядтың цифрлары мен тасымалдың бірлігі қосылады: 0+1+1=10   Бұл разрядта 1 жазылады, ал бірлік  келесі үлкен разрядқа тасымалданады.

Нәтижеде

101

+   011

1000

10002=810

АЗАЙТУ

Екілік сандарды азайту кезінде мыналарды есте сақтау керек:

0-0=0           		           0-1=1

1-0=1		           1-1=0

Мысалы: 1010-101 екілік санның айырмасын табу. Кіші разрядтан бастап азайтуды бағанада орындаймыз:

1010

- 101        - азайту процесін кезеңімен қарастырайық:

- Кіші разряд үшін 0-1 бар. Сондықтан үлкен разрядтан бірлікті аламыз және 10-1=1 –ді табамыз.

- Келесі разрядта 0-0 =0 болады.

- Сол жақтағы разрядта тағы да 0-1 болады. Үлкен разряжтан 1-ді аламыз және 10-1=1 – ді табамыз.

- Келесі разрядта 0 қалады.

1010

- -101

101    алынады.

КӨБЕЙТУ

Екілік санды көбейту ережесі:

0*0=0

1*0=0

0*1=0

1*1=1

Мысалы: 101*110 екілік санының көбейтіндісін табу.

101                                 Тексеру: 1012=1*22+0*21+1*20=5

110                                                1102=1*22+1*21+0*20=6

000

+101

101

11110

111102=1*24+1*23+1*221*21+0*20=16+8+4+2+0=3010

яғни 5*6=30

Көбейту кестесін кезеңмен қарастырайық:

1.Кіші разрядқа көбейте отырып, кесте бойынша 000 аламыз.

2.Келесі разрядқа көбейткенде, бір разряд солға жылжыған 101-ді аламыз.

3.Үлкен разрядқа көбейткенде де, тағы бір разряд солға жылжыған 101-ді аламыз.

4.Енді екілік сандарды қосу кестесін есепке ала отырып, қосамыз да, 111102 нәтижені аламыз.

Екілік жүйедегі көбейту кестесі тым қарапайым болғандықтан көбейту тек көбейгішті жылжыту мен қосудан тұрады.

Студенттің өзіндік жұмыс тапсырмалары:

1. Тапсырма: Санның негіз дәрежелерінің қосындысы түрінде жазыңыз:

1. 110101012=			6. 1101,011=

2. 111110102=			7. 0,1001012=

3. 101010112=			8. 11,101012=

4. 111001012=			9. 111,101002=

5. 111010012=		           10. 101,100012=

2. Тапсырма: Сандарды екілік санау жүйесінен сегіздік санау жүйесіне аударыңыз:

- 111101100112 =                      6. 1101010,11002=

- 1101101012 =                          7. 1010110,01012=

3. 1101001102=		           8. 11010,011012=

4. 101001102=		           9. 1000,11012=

5. 10000112=		          10. 11101,0012=

3. Тапсырма: Сандарды екілік санау жүйесінен оналтылық санау жүйесіне аударыңыз:

- 1111101010102 =            6. 101010101,110012=

- 11010101001112 =          7. 101010101,10101012=

- 100011101012  =             8. 1010111,010102=

- 10100110112 =                9. 11111,110002=

- 10010100112	        10. 101,10110112

4. Тапсырма: Екілік сандарды қосыңыз:

1. 0110+0110=                 	6. 1101+0110=

2. 11001+10111=              	7. 1010+011=

3. 10001+11101=		8. 10111+1011=

4. 11001+11100=		9. 111010+1110=

5. 11000+11101=		10. 110011+100011=

5. Тапсырма: Екілік сандарды азайтыңыз:

- 11010-01101=		6.  10111-1001=

- 1101-0110=		7.  111011-11001=

- 1101-111=		             8.  10111-11100=

- 10001-1011=		9.  11110-1001=

- 11011-1001=		10. 101011-10111=

6. Тапсырма: Екілік сандарды көбейтіңіз:

1. 1011110=			6. 1101101=

2. 11001111=			7. 1010101=

3. 010110=			8. 10001111=

4. 1000101=			9. 11101001=

5. 101111100=			10. 11011100=

Студенттің өзіндік жеке жұмыс тапсырмалары:

Тапсырма. Кестені толтырыңыз.

|  | Ондық с.ж. | Екілік с.ж. | Сегіздік с.ж. | Оналтылық с.ж. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I-Вариант | 358,95 |  |  |  |
|  |  | 11011101011 |  |  |
|  |  |  | 547 |  |
|  |  |  |  | 164А |
| I I -Вариант | 634,67 |  |  |  |
|  |  |  | 472 |  |
|  |  |  |  | 7АС |
|  |  | 1101111010101 |  |  |
| I I I -Вариант | 582,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1Ғ6Е |
|  |  | 1000111101010 |  |  |
|  |  |  | 364 |  |
| IV-Вариант | 369,025 |  |  |  |
|  |  | 1000011111101 |  |  |
|  |  |  | 641 |  |
|  |  |  |  | 4D61 |
| V-Вариант | 468.15 |  |  |  |
|  |  | 11010001011 |  |  |
|  |  |  | 734 |  |
|  |  |  |  | 2D4A |
| VI-Вариант | 654.27 |  |  |  |
|  |  |  | 632 |  |
|  |  |  |  | 5AD |
|  |  | 1100001010101 |  |  |
| VII-Вариант | 286.52 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1D8E |
|  |  | 1011111101011 |  |  |
|  |  |  | 274 |  |
| VIII-Вариант | 492.025 |  |  |  |
|  |  | 1111011001101 |  |  |
|  |  |  | 375 |  |
|  |  |  |  | 4C61 |
| IX-Вариант | 417.75 |  |  |  |
|  |  | 110011101011 |  |  |
|  |  |  | 737 |  |
|  |  |  |  | 952F |
| X-Вариант | 744.67 |  |  |  |
|  |  |  | 476 |  |
|  |  |  |  | 78FC |
|  |  | 1101101010101 |  |  |
| XI-Вариант | 542.92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4D67 |
|  |  | 1000100111010 |  |  |
|  |  |  | 267 |  |

Бақылау сұрақтары:

1. Екілік сан дегеніміз не?

2. Екілік санның әрбір разрядын не деп атаймыз?

3. Санды екілік жүйеден ондық санау жүйесіне қалай ауыстырамыз?

4. Ондық он бөлшек екілік санау жүйесіне қалай ауыстырылады?