# 1 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН»

1.1.2 Температуры на поверхностях шамотной стенки, толщина которой δ,мм, tci,°C и tc2,°C. Коэффициент теплопроводности шамота изменяется в зависимости от температуры по уравнению λ=0,813+0,000582t Вт/(м°С).

Показать, что плотность теплового потока q, Вт/м2, в случае линейной зависимости коэффициента теплопроводности от температуры может быть вычислена по формуле для постоянного коэффициента теплопроводности, взятого при средней температуре стенки. Найти ошибку в определении температуры в точках Х, мм; если вычисления производятся по значению коэффициента теплопроводности, среднему для заданного интервала температур, и построить график распределения температуры в стенке. Данные, необходимые для решения этой задачи, выбрать из таблицы 2.

Таблица 2 - Исходные данные к задаче 1.1.2

| № варианта | Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | δ, мм | tcl, °C |  | tc2, °C |  | Х, мм |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 | 200 | 1100 |  | 100 |  | 57,5;110;157,5 |  |
| 2 | 200 | 1000 |  | 50 |  | 57,5;110;157,5 |  |
| 3 | 200 | 1200 |  | 150 |  | 57,5;110;157,5 |  |
| 4 | 220 | 1100 |  | 200 |  | 60;125;167,5 |  |
| 5 | 220 | 1000 |  | 200 |  | 60;125;167,5 |  |
| 6 | 220 | 1000 |  | 100 |  | 60;125;167,5 |  |
| 7 | 230 | 1000 |  | 100 |  | 75,5;115;189,5 |  |
| 8 | 230 | 1200 |  | 50 |  | 75,5;115;189,5 |  |
| 9 | 230 | 1350 |  | 50 |  | 75,5;115;189,5 |  |
| 10 | 250 | 1350 |  | 150 |  | 91;125;220,5 |  |
| 11 | 300 | 1125 |  | 95 |  | 74;155;255 |  |
| 12 | 215 | 955 |  | 65 |  | 58;146;205 |  |
| 13 | 305 | 1150 |  | 155 |  | 98;190;260 |  |
| 14 | 204 | 1045 |  | 55 |  | 58;109;180 |  |
| 15 | 260 | 970 |  | 15 |  | 60;120;205 |  |
| 16 | 250 | 1100 |  | 100 |  | 90;120;200 |  |
| 17 | 225 |  | 1050 |  | 90 |  | 80;115;190 |
| 18 | 315 |  | 1200 |  | 110 |  | 100;210;300 |
| 19 | 270 |  | 990 |  | 60 |  | 60;110;215 |
| 20 | 325 |  | 1500 |  | 250 |  | 110;180;250 |