Практическая работа №2

Пользуясь результатами измерений в различных режимах работы котлоагрегата, определить (см.табл) RO2макс – максимальное содержание CO2и SO2 в сухих газах и оптимальный коэффициент избытка воздуха при сжигании мазута. Режим при сжигании мазута  - 5.

Таблица 1 – Результаты анализа продуктов сгорания за котлом при постоянном давлении газа (мазута) перед горелками в различном расходе воздуха в них.

| Режим при сжигании |  | Давление воздуха (Па) при сжигании |  | Содержание RO2 и O2 (%) в продуктах сгорания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | газа |  | мазута |  |
| газа | мазута | газа | мазута | RO2 | O2 | RO2 | O2 |
| А | 1 | 1000 | 1200 | 6,2 | 10,0 | 9,0 | 9,7 |
| Б | 2 | 870 | 950 | 7,4 | 7,8 | 10,0 | 8,5 |
| В | 3 | 750 | 800 | 8,4 | 6,1 | 11,1 | 7,0 |
| Г | 4 | 660 | 690 | 9,0 | 5,0 | 12,0 | 5,7 |
| Д | 5 | 540 | 610 | 10,0 | 3,2 | 12,8 | 4,8 |
| Е | 6 | 450 | 550 | 10,2 | 2,8 | 13,5 | 3,8 |
| Ж | 7 | 400 | 500 | 10,0 | 2,3 | 13,0 | 3,0 |
| З | 8 | 370 | 470 | 9,5 | 2,0 | 12,7 | 2,7 |